INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 10663 Przenośny kosz do gry w koszykówkę inSPORTline Chicago

SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3

LISTA CZĘŚCI	3

SPRZĘT	6

MONTAŻ	8

KROK 1	8

KROK 2	9

KROK 3	10

KROK 4	11

KROK 5	12

KROK 6	13

KROK 7	14

KROK 8	15

KROK 9	16

PRZEMIESZCZANIE	16

OCHRONA ŚRODOWISKA	17

# ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przeczytaj uważnie instrukcję. Usuń wszystkie części i sprzęt z kartonu i umieść je na miękkiej i czystej powierzchni. Sprawdź, czy niczego nie brakuje. Wszystkie materiały opakowaniowe należy poddać recyklingowi.

- Postępuj zgodnie z instrukcjami. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie.

- Właściciel musi upewnić się, że wszyscy użytkownicy znają i przestrzegają wszystkich reguł dotyczących operacji składowania.

- Należy starannie zmontować i konserwować produkt, aby zapewnić bezpieczeństwo.

- Jeśli używasz drabiny podczas montażu, używaj jej ze szczególną ostrożnością.

- Regularnie sprawdzaj podstawę pod kątem wycieków. Wycieki mogą spowodować niespodziewane przewrócenie się produktu.

- Ustaw prawidłowo słup. Niezastosowanie się do tego może doprowadzić do oddzielenia słupa podczas transportu lub zabawy.

- Klimat, korozja lub niewłaściwe użycie mogą prowadzić do obrażeń lub uszkodzenia produktu.

- Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z obsługą klienta.

- Minimalna wysokość robocza wynosi 1,98 m do dolnej części tablicy.

- Zaleca się wypełnienie podłoża piaskiem, a nie wodą. Jeśli napełnisz bazę wodą, sprawdź, czy nie przecieka. Wyciek może prowadzić do przewrócenia produktu.

- Jeśli napełnisz bazę wodą, opróżnij podstawę lub dodaj 7,57 litra środka zapobiegającego zamarzaniu, zanim temperatura osiągnie lub spadnie poniżej 0 ° C. Zamrażająca woda może pęknąć na podstawie.

- Tylko do użytku domowego. Nie używaj produktu do celów innych niż zamierzone.

# LISTA CZĘŚCI

| LP. | NAZWA | OBRAZEK | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Tablica |  | 1 |
| B | Obręcz / siatka |  | 1 |
| C | Baza |  | 1 |
| D | Przednia osłona |  | 1 |
| E | Ramię podporowe |  | 2 |
| F | Górny słup |  | 1 |
| G | Środkowy słup |  | 1 |
| H | Dolny słup |  | 1 |
| I | Dolne ramię (krótsze) |  | 2 |
| J | Ramię (dłuższe) |  | 2 |
| K | Koło |  | 2 |
| L | Wspornik koła |  | 2 |
| M | Oś koła |  | 2 |
| N-1 | Krótsza oś |  | 1 |
| N-2 | Dłuższa oś |  | 1 |
| O | Regulator wysokości |  | 1 |
| P | Uchwyt |  | 1 |
| Q | Trójkątny uchwyt |  | 2 |
| R | Walec |  | 1 |
| S | Uchwyt regulatora wysokości |  | 1 |
| T | Nakrętka końcowa |  | 2 |
| U | Zaślepka na ramiona |  | 4 |
| U-1 | Górna nakładka na ramię |  | 1 |
| U-2 | Zaślepka regulatora wysokości |  | 1 |
| V | Wałek dystansowy (krótki) |  | 4 |
| W | Sprężyna |  | 2 |
| X | Korek sprężynowy |  | 2 |
| Y | Płyta dolna |  | 1 |
| Z | Uchwyt dolnego pręta |  | 1 |

# SPRZĘT

| LP. | NAZWA | OBRAZEK | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Nakrętka M8 |  | 2 |
| b-1 | Nakrętka zabezpieczającaM5 |  | 1 |
| b-2 | Nakrętka zabezpieczająca M8 |  | 9 |
| b-3 | Nakrętka zabezpieczająca M10 |  | 8 |
| b-4 | Nakrętka zabezpieczająca M12 |  | 4 |
| c-1 | Podkładka M5 |  | 1 |
| c-2 | Podkładka M8 |  | 23 |
| c-3 | Podkładka M10 |  | 10 |
| c-4 | Podkładka M12 |  | 12 |
| 1 | Śruba M8 x 25 mm |  | 2 |
| 2 | Śruba M8 x 40 mm |  | 2 |
| 3 | Śruba M8 x 60 mm |  | 4 |
| 4 | Śruba M8 x 65 mm |  | 1 |
| 5 | Śruba M8 x 110 mm |  | 2 |
| 6 | Śruba M10 x 90 mm |  | 2 |
| 7 | Śruba M10 x 110 mm |  | 1 |
| 8 | Śruba M10 x 25 mm |  | 4 |
| 9 | Śruba M5 x 50 mm |  | 2 |
| 10 | Śruba M12 x 110 mm |  | 1 |
| 11 | Śruba M5 x 25 mm |  | 1 |
| 12 | Śruba M12 x 170 mm |  | 3 |
| 13 | Śruba M10 x 120 mm |  | 1 |

# MONTAŻ

Do montażu będziesz potrzebował:

## KROK 1

Przed montażem napełnij podstawę wodą lub piaskiem. Zalecany jest piasek.

- Przymocuj dolny uchwyt pręta (Z) i dolną płytkę (Y) do podstawy (C) za pomocą czterech śrub (8), czterech podkładek (c-3) i czterech nakrętek (b-3).

- Podłączyć dolny słupek (H) do uchwytu dolnego pręta (Z) za pomocą jednej śruby (7), dwóch podkładek (c-3) i jednej nakrętki (b-3).

1  Obróć uchwyt w odpowiedni sposób.

2  OSTRZEŻENIE: Uchwyt na spodzie powinien być skierowany w drugą stronę niż obręcz / siatka.

## KROK 2

- Przymocuj ramiona nośne (E) do dolnego słupa za pomocą jednej śruby (13), dwóch podkładek (c-3) i jednej nakrętki (b-3).

- Przykręć śruby (2) do wspornika koła (L), a następnie połącz koła (K) z osią (M). Umieść wsporniki kół do podstawy.

- Przymocuj ramię nośne (E) do podstawy (C) za pomocą dwóch podkładek (c-2) i dwóch nakrętek (a). Następnie zakryj śruby za pomocą zaślepek końcowych (T).

1  Połącz ramiona wspornika przez mniejszy otwór.

2  Śruba (13) dokręcić po KROKU 4.

## KROK 3

Przymocuj środkowy słupek (G) do dolnego słupka (H), aby otwory były wyrównane.

## KROK 4

- Włóż dłuższą oś (N-2) i krótką oś (N-1) do belki podstawy i dolnej i przymocuj przednią pokrywę do osi (D). (patrz zdjęcie poniżej)

- Włóż dwie śruby (9) przez wspornik, rolkę dystansową (V) i pokrywę przednią.

- Przymocuj uchwyt regulatora wysokości (S) do środkowej belki za pomocą dwóch śrub (5), czterech podkładek (c-2) i dwóch nakrętek (b-2).

Po zamocowaniu przedniej pokrywy dokręć śruby (13).

## KROK 5

PODŁĄCZENIE SIATKI DO OBRĘCZY

Oczy na górze siatki (B-2) łączą się z hakami obręczy (B-1). Spróbuj wyciągnąć sieć, aby sprawdzić, czy wszystko jest dobrze połączone.

Podłącz system sprężyn (X / W) do tablicy (1) za pomocą czterech śrub (6/1), sześciu podkładek (c-2 / c-3) i czterech nakrętek (b-2 / b-3).

## KROK 6

- Podłącz do tablicy (1) Górne ramię (J) i dolne ramię (I) za pomocą dwóch śrub (3), dwunastu podkładek (c-2) i czterech nakrętek (b-2).

- Przymocuj do górnego słupka (F) trójkątnych uchwytów (Q) i ramion z trzema śrubami (10/12), dziesięcioma podkładkami (c-4), trzema nakrętkami (b-4) i jedną rolką dystansową (R). Przymocuj górną zaślepkę ramienia (U-1) do górnego słupka.

## KROK 7

Przymocuj górny słupek (F) do środkowego słupka (G).

* OSTRZEŻENIE: Rowek w środkowym słupku musi być skierowany na drugą stronę obręczy.

## KROK 8

- Przymocuj regulator wysokości (O) do górnych ramion za pomocą jednej śruby (12), dwóch podkładek (c-4), dwóch rolek (V) i jednej nakrętki (b-4). Zamocuj zaślepki (U-2) na ramionach i regulatorze wysokości (U).

- Przesuń regulator wysokości (O) na górny słupek na środkowy słup i przymocuj go do uchwytu za pomocą jednej śruby (4) jednej podkładki (c-2) i jednej nakrętki (b-2).

- Odkręć jedną śrubę (11), podkładkę (c-1) i nakrętkę (b-1) z regulatora wysokości (O). Użyj tego, aby przymocować uchwyt (P) do regulatora wysokości (O).

Wysokość regulatora wysokości reguluje się, aby można go było połączyć z uchwytem.

## KROK 9

- Potrzebujesz pomocy innej osoby.

- Nigdy nie stawiaj stojaka bez ładowania podstawy. Istnieje ryzyko niestabilności struktury.

- Zaleca się użycie piasku do załadowania podstawy. Jeśli korzystasz z wody, sprawdź środki ostrożności.

- Umieść podstawę w żądanym miejscu i odkręć pokrywę napełniania podstawy.

- Jedna osoba przechyla podstawę pod kątem 45 °, a druga zaczyna wypełniać podstawę piaskiem, aby piasek dosięgnął dna, kół transportowych. Podczas napełniania podstawę należy powoli opuszczać na ziemię, aby materiał wypełniający wypełnił całą podstawę. Po napełnieniu podstawy przykręć pokrywę.

- Jeśli używasz wody jako materiału wypełniającego, trzymaj podstawę w pozycji poziomej.

# PRZEMIESZCZANIE

- Ustaw kosz w najniższej pozycji.

- Przytrzymaj stojak i przechyl konstrukcję na koła transportowe.

- Przytrzymaj stojak i podstawę i przesuń konstrukcję w wybrane miejsce.

- Umieść podstawę poziomo, aby stojak był pionowy.

- Zawsze sprawdzaj stabilność konstrukcji po jej przeniesieniu.

# OCHRONA ŚRODOWISKA

Po upływie okresu trwałości produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami i przyjaznymi dla środowiska w najbliższym złomowisku.

Odpowiednia utylizacja zapewni ochronę środowiska i naturalnych źródeł. Co więcej, możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś władze lokalne o uniknięcie naruszenia prawa lub sankcji.

# WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

- Gwarancja Domowa - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (okres gwarancji: 24 miesiące).

- Gwarancja Pół-komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

- Gwarancja Komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień  z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.

- Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka,  rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.

- Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.

- Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.

- Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.

- Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.

- Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).

- Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru.  Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji ( poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą  strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

Telefon:  +48 510 275 999

E-mail: biuro@e-insportline.pl

NIP: 6090063070, REGON: 260656756