INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 14171 Orbitrek inSPORTline Galicum

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	3

SPECYFIKACJA PRODUKTU	4

LISTA CZĘŚCI DO MONTAŻU	4

INNE KOMPONENTY	6

LISTA CZĘŚCI	7

KROKI MONTAŻOWE	8

WIDOK PO ROZŁOŻENIU	17

LISTA CZĘŚCI	18

INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMPUTERA	25

PODSTAWOWE INFORMACJE	25

OKNO STARTOWE I ROZPOCZĘCIE	25

FUNKCJE PRZYCISKÓW	26

FUNKCJE PROGRAMÓW	27

P1 – TRYB RĘCZNY	27

P2 – TRYB LOSOWY	27

P3 – TRYB UTRATY WAGI	27

P4 – TRYB TRENINGU CV	27

P5 – TRYB INTERWAŁÓW	28

P6 – TRYB TESTU SPRAWNOŚCI	28

P7 – TRYB HRC 1	29

P8 – TRYB HRC 2	29

P9 – TRYB UŻYTKOWNIKA 1	29

P10 – TRYB UŻYTKOWNIKA 2	30

RYSUNEK PROFILI	31

OCHRONA ŚRODOWISKA	32

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	32

# INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z tego produktu należy zawsze przestrzegać następujących podstawowych środków ostrożności. Przeczytaj uważnie instrukcję przed użyciem tego produktu.

ZAGROŻENIE

Zawsze odłączaj ten produkt od gniazdka elektrycznego natychmiast po użyciu, a także przed czyszczeniem. Unikasz ryzyka porażenia prądem.

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko poparzenia, pożaru, porażenia prądem lub obrażeń fizycznych:

  - Po włożeniu wtyczki należy zwrócić uwagę na jej stan, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

  - Wejdź na urządzenie przed jego użyciem, a nie na odwrót. Wyjmij wtyczkę, jeśli nie korzystasz z urządzenia.

  - Aby uniknąć niebezpieczeństwa, osoby niepełnosprawne muszą być nadzorowane podczas korzystania z urządzenia.

  - Osoby z zaburzeniami fizycznymi, zmysłowymi lub umysłowymi (w tym dzieci) lub osoby mniej doświadczone nie mogą korzystać z tego urządzenia bez nadzoru. Dzieci nie mogą korzystać z urządzenia.

  - Nieprawidłowy lub nadmierny trening może zagrażać Twojemu zdrowiu.

  - Należy używać produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Nie używaj żadnych dodatków niezalecanych przez producenta, aby uniknąć niebezpieczeństwa lub wypadków.

  - Nigdy nie używaj produktu, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone, jeśli nie działa prawidłowo lub został wrzucony do wody. Proszę zwrócić produkt do centrum serwisowego sprzedawcy w celu sprawdzenia i naprawy.

  - Nie przenoś tego produktu za przewód zasilający lub używaj sznurka jako uchwytu.

  - Trzymaj przewód z dala od gorących powierzchni.

  - Nigdy nie używaj produktu z zablokowanymi otworami wentylacyjnymi. Utrzymuj otwory wentylacyjne wolne od kłaczków, włosów itp.

  - Nigdy nie upuszczaj ani nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych urządzenia. Żadna regulowana część nie powinna się wyróżniać i ograniczać ruchy użytkownika.

  - Nie używaj urządzenia na zewnątrz.

  - Proszę umieścić ten produkt na płaskiej powierzchni lub platformie.

  - Zachowaj minimalny obszar bezpieczeństwa 0,6 m wokół urządzenia.

  - Nie należy używać w przypadku, gdy używane są produkty w aerozolu (rozpylacze) lub gdy tlen jest cienki.

  - Przed wyłączeniem zasilania produktu, wyłącz wszystkie elementy sterujące, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka.

  - Podłącz urządzenie do właściwie uziemionego gniazdka.

  - Ten produkt może być używany wyłącznie do celów komercyjnych.

  - Należy regularnie sprawdzać urządzenie, aby potwierdzić, czy jest uszkodzone, czy też nie, zapewni to długoterminowe bezpieczeństwo.

  - Układ hamulcowy jest sterowany prędkością w trybie watów. W każdym innym trybie nie zależy od prędkości.

  - Długość kroku: 510 mm.

  - Masa koła zamachowego: 14,5 kg.

  - Limit wagowy: 150 kg.

  - Kategoria: SA (zgodnie z normą EN957) odpowiednia do użytku profesjonalnego i / lub komercyjnego.

  - OSTRZEŻENIE! Monitorowanie częstotliwości tętna może nie być całkowicie dokładne. Nadmierny wysiłek podczas treningu może prowadzić do poważnych obrażeń, a nawet śmierci. Jeśli zaczniesz czuć się słabo, natychmiast przerwij ćwiczenie.

# SPECYFIKACJA PRODUKTU

OSTRZEŻENIE: Zgodnie z niniejszymi instrukcjami obsługi urządzenie jest obsługiwane, gdy użytkownik siedzi na urządzeniu i jest odwrócony twarzą do komputera.

| Waga użytkownika | 330 funtów / 150 kg |
| --- | --- |
| Rozmiar | 214.5 x 172.5 x 63 cm |
| G.W. | 98 kg |
| N.W. | 88 kg |
| Specyfikacja zasilania | 15V/1A DC, Zasilacz (ładowarka) |

# LISTA CZĘŚCI DO MONTAŻU

|  | - Rama |
| --- | --- |
|  | - Rurka sterująca |
|  | - Komputer |
|  | - Tylny stabilizator |
|  | - Słupek wahadłowy (L/P) |
|  | - Rurka poręczy (L/P) |
|  | - Pedał (L/P) |

# INNE KOMPONENTY

| - Środkowa osłona rurki | - Osłona | - Ozdobna osłona uchwytu |
| --- | --- | --- |
| - Wygięta osłona rurki | - Dekoracyjna osłona słupka | - Tylny stabilizator |
| - Pedały | - Tylna dekoracyjna osłona | - Osłona śrub |
| - Zasilacz | - Stopki stabilizujące | - Zestaw montażowy uchwytu na kubek |

# LISTA CZĘŚCI

| KROK | POZ. | Opis | Ilość |  | KROK | POZ. | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krok 1 | K01 | Śruba sześciokątna CKS M10X55 | 6 |  | Krok 5 | K17 | Śruba z łbem sześciokątnym M8X20 | 2 |
|  | K02 | Podkładka sprężysta M10 | 6 |  |  | K18 | Podkładka Ø8.5XØ30X2.0t | 2 |
|  | K03 | Podkładka Ø10XØ30X3.0t | 4 |  |  | K20 | Śruba sześciokątna CKS M12X35 | 2 |
|  | K04 | Śruba krzyżakowa M5X10 | 2 |  |  | K21 | Nakrętka nylonowa M12 | 2 |
|  | K05 | Podkładka Ø5XØ10X1t | 2 |  | Krok 6 | K22 | Śruba transportowa M8X45 | 4 |
|  | K06 | Śruba krzyżakowa M5X10 | 8 |  |  | K23 | Nakrętka nylonowa M8 | 4 |
|  | K38 | Podkładka Ø10XØ16X1t | 2 |  | Krok 7 Krok 8 | K24 | Śruba krzyżakowa M5X10 | 20 |
| Krok 2 | K07 | Śruba imbusowa M8X15 | 2 |  |  | K36 | Śruba krzyżakowa Ø4X16 | 2 |
|  | K08 | Podkładka Ø8XØ25X2.0t | 2 |  |  | K37 | Śruba krzyżakowa M5X12 | 6 |
|  | K10 | Śruba krzyżakowa M5X12 | 6 |  | Krok 9 | K25 | Śruba krzyżakowa M5X10 | 8 |
| Krok 3 | K11 | Śruba sześciokątna CKS M8X15 | 1 |  |  | K26 | Podkładka Ø5XØ10X1t | 8 |
|  | K12 | Podkładka Ø8XØ25X2.0t | 1 |  | Narzędzia | K27 | Klucz imbusowy w kształcie litery L 10x43x103mm | 1 |
|  | K13 | Śruba sześciokątna CKS M10X70 | 2 |  |  | K28 | Klucz imbusowy w kształcie litery L 8x75x150mm | 1 |
|  | K14 | Podkładka Ø10XØ20X1t | 4 |  |  | K29 | Klucz sześciokątny w kształcie litery L 6mm | 1 |
|  | K15 | Nakrętka nylonowa M10 | 2 |  |  | K30 | Klucz imbusowy w kształcie litery L 5x25x67mm | 1 |
|  | K35 | Śruba krzyżakowa M5X15 | 4 |  |  | K31 | W kształcie litery L klucz sześciokątny + śrubokręt krzyżowy 5x40x180mm | 1 |
|  | K36 | Śruba krzyżakowa Ø4X16 | 2 |  |  | K32 | Klucz nasadkowy + śrubokręt krzyżakowy 13 + 17 mm | 1 |
| Krok 4 | K16 | Śruba krzyżakowa M5X12 | 8 |  |  | K33 | Klucz imbusowy 19 + 13 mm | 1 |
|  |  |  |  |  |  | K34 | Otwarty klucz 10 mm | 1 |
|  |  |  |  |  |  | K39 | WKRĘTAK | 1 |

# KROKI MONTAŻOWE

Krok. 1 - Montaż ramy i stabilizatora

- Dokręcić tylny stabilizator (D) i ramę (A) za pomocą śrub (K01), podkładek sprężystych (K02) i podkładek (K03, K38).

- Dokręć przednią osłonę stabilizatora (S) i tylny zestaw pokrywy stabilizatora (M) na ramie (A) za pomocą śrub (K06).

- Zamocuj tylną dekoracyjną pokrywą (P) i dokręć za pomocą śrub (K04) i podkładek (K05).

UWAGA: Zakładając tylną osłonę stabilizatora, upewnij się, że pasują one do siebie i czy tylna osłona stabilizatora zablokowała się na żelaznej rurze.

Krok 2 - Pedały i montaż ramy

- Przymocuj pokrywę rury zginanej (K, S) na lewym pedale (G-L) i dokręć śrubami (K10). Następnie przymocuj lewy pedał do ćwiczeń (G-L) do wału korbowego lewej ramy i dokręć śrubami (K07) i podkładkami (K08).

- Przymocuj pokrywę rury zginanej (K, S) do prawego pedału (G-R) i dokręć śrubami (K10). Następnie przymocuj prawy pedał do ćwiczeń (G-R) do wału korbowego prawej ramy i dokręć śrubami (K07) i podkładkami (K08).

OSTROŻNIE: Upewnij się, że żelazna rurka pedału i wał korbowy są dobrze dokręcone, aby uniknąć możliwych wypadków spowodowanych przez luźne połączenia.

Krok 3 – Montaż rury sterującej i ramy

- Przymocuj rurkę sterującą (B) do pokrywy rury środkowej (H). Następnie podłącz żelazną rurkę kontrolną do ramy żelaznej rury i przymocuj przednią i boczną część żelaznej rurki za pomocą śrub i podkładek (K11, K12, K13, K14, K15).

- Po podłączeniu przewodu sterującego popchnij pokrywę środkowej rury (H) w dół i zamocuj ją.

- Przymocuj zespół uchwytu na kubek (T) do rury sterującej (B) za pomocą śrub (K35, K36).

UWAGA:

- Montaż powinien być wykonywany przez dwie osoby, jedną do uchwycenia rurki kontrolnej, a drugą do montażu rurki kontrolnej i ramy, a następnie dokręcić śruby.

- Po przymocowaniu śrub, podłącz przewód sygnałowy kontrolnego, zwracając uwagę na kierunek przewodów, nie wciskaj ich w siłę.

- Po podłączeniu przewodów naciśnij plastikową rurkę kontrolną i zamocuj ją.

- Podczas dokręcania śrub uważaj, aby nie wkręcić śrub do ramy.

Krok 4 – Montaż rury sterującej i komputera

- Podłącz przewody, jak pokazano poniżej. Zwróć uwagę na kierunek i nie zmuszaj ich do siebie.

- Dopasuj otwory na wkręty z tyłu komputera (C) do otworów na śruby w rurce kontrolnej i dokręć komputer za pomocą śrub (K16). Podczas montażu sprawdź, czy śruby są zamocowane, aby uniknąć uszkodzenia komputera.

- Na koniec dokręć pokrywkę (I) za pomocą śrub (K16), aby nie naciskała na przewody.

UWAGA:

- Upewnij się, że komputer jest skierowany we właściwym kierunku.

- Przewód komputera musi być dopasowany do otworu w półce komputera, aby uniknąć zgięć przewodów i spowodowania zwarcia.

Krok 5 - Montaż słupów

- Umieść podkładkę (K18), podkładkę falistą (K19), jak pokazano poniżej, a następnie przymocuj górną rurkę końcową lewej poręczy (E-L) do żelaznego rdzenia rurki sterującej i dokręć śrubami (K17).

- Zmontuj lewą dolną stronę po zakończeniu montażu lewej górnej strony. Dopasuj dolną płytę końcową na lewej poręczy do końca słupka kondycyjnego, a następnie dokręć śrubami (K20, K21).

- Umieść podkładkę (K18) i podkładkę falistą (K19), jak pokazano poniżej, a następnie przymocuj górną rurkę końcową prawej poręczy (E-R) do żelaznego rdzenia rurki sterującej i dokręć śrubami (K17).

- Złóż prawą dolną stronę po zakończeniu montażu prawej górnej strony. Dopasuj dolną płytę końcową prawej poręczy do końca słupka kondycyjnego, a następnie dokręć śrubami (K20, K21).

UWAGA:

- Zestawy poręczy różnią się, patrz oznaczenia na poręczach, aby uniknąć nieprawidłowego montażu.

- Podczas montażu poręczy i pedału przydatności, może zajść potrzeba przysiadu. Zwróć uwagę na żelazne rurki, aby uniknąć uderzenia i zagrożenia.

Krok 6 Montaż rurek wahadłowych i poręczy

- Przymocuj koniec rury poręczy (F-L) do żelaznej rury na górnym końcu huśtawki, a następnie dokręć śrubami (K22, K23).

- Przymocuj koniec rury poręczy (F-R) do żelaznej rury na górnym końcu słupka obrotowego, a następnie dokręć śrubami (K22, K23).

OSTRZEŻENIE: Rury z poręczą lewą i prawą są różne, proszę zobaczyć oznaczenia na poręczach, aby uniknąć nieprawidłowego montażu.

Krok 7 - Montaż pokryw słupów wahadłowych

Nałóż ozdobną osłonę (J) na uchwyt ręki na drążek rury uchwytu i dokręć śrubami (K24, K36).

UWAGA:

- Po zablokowaniu plastikowych pokryw, upewnij się, że pasują do siebie i są odpowiednio dokręcone.

Krok 8 - Montaż pokrywy rury i rury pedału

- Dopasuj lewą pokrywę rury zginanej S (K) do przedniej części rury żelaznej pedału i dokręć śrubą (K37).

- Następnie umieść lewą pokrywę wału (L) po lewej i prawej stronie rury poręczy i dopasuj je dobrze, a następnie dokręć śrubami (K24).

- Dopasuj prawą pokrywę rury zginanej (K) do przedniej części rury żelaznej pedału i dokręć śrubami (K37).

- Następnie umieść prawą pokrywę wału (L) po lewej i prawej stronie rury poręczy i dopasuj je dobrze, a następnie dokręć śrubami (K24).

UWAGA: Podczas montażu plastikowych osłon upewnij się, że są dobrze dopasowane i dobrze je dokręcasz.

Krok 9 - Montaż słupka i pedału

- Wykonaj otwory na śruby lewego pedału (N), dopasuj je do otworów na śruby na lewym słupku, a następnie przykryj je podkładkami (K26) i dokręć śrubami (K25).

- Wykonaj otwory na wkręty na prawym pedale (N) dopasowane do otworów na śruby na prawym słupku, a następnie przykryj je podkładkami (K26) i dokręć śrubami (K25).

UWAGA:

- Podczas mocowania pedałów upewnij się, że są one zablokowane, aby uniknąć ich upadku z powodu poluzowania śruby.

- Zwróć uwagę na kierunek pedałów.

- K25 i K26 są wykonane ze stali nierdzewnej z plastikowymi opakowaniami.

# WIDOK PO ROZŁOŻENIU

# LISTA CZĘŚCI

| LP | NUMER | POZYCJA | ILOŚĆ | LP | NUMER | POZYCJA | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (A) |  |  | 1 | C04 | NT-3275 | Hak do regulacji koła jałowego | 1 |
| A01 | JED9-A1001 | Zestaw montażowy ramy | 1 | C05 | NT-3276 | Metalowy rdzeń mocujący koło zębate | 1 |
| A02 | PCT-003-2 | Pasy koła (duże) Φ310 <użycie pasa J10> | 1 | C06 | SPA060-130-10 | Podkładka Φ6xΦ13x1.0t | 2 |
| A03 | SGA8-20I | Śruba sześciokątna M8xP1.25x20 | 4 | C07 | SOC6 | Nylonowa nakrętka M6xP1.0 | 2 |
| A04 | SOC8 | Nakrętka nylonowa M8xP1.25 | 4 | C08 | SOA6 | Nakrętka M6xP1.0 | 1 |
| A05 | SGA8-20I | Śruba sześciokątna M8xP1.25x20 | 1 | C09 | GH-6204ZZ | Łożysko 6204ZZ | 2 |
| A06 | SEA8-30 | Śruba z łbem sześciokątnym M8xP1.25x30 | 1 | C10 | SRA20 | C-kształtny pierścień wału Φ20 | 1 |
| A07 | CA-450J10 | Pas wielo rowkowy 45 "x10 | 1 | (D) HED9-C4001 |  | HED9-C4001 ZESTAW ZACZEPU KOŃCOWEGO | 1 |
| A08 | NFW-023 | Φ242 podwójny zasilacz (z pokrywą wału NT-1683) | 1 | D01 | JED9-C4001 | Zespół obracającej się korby | 2 |
| A09 | SGA6-20 | Śruba sześciokątna M6xP1.0x20 | 4 | D02 | P-3448 | Plastikowa płyta obrotowa | 2 |
| A10 | SPB6 | Podkładka sprężysta M6 | 4 | D03 | P-3449 | Pokrywa płyty skrętnej | 2 |
| A11 | SPA060-130-10 | Podkładka Φ6xΦ13x1t | 4 | D04 | SCI4-12 | Wkręt samogwintujący krzyżowy Φ4x12 | 10 |
| A12 | XRB-069-004 | Dolna płyta PC (PQ26-12A) | 1 | D05 | SEA10-50I | Śruba z łbem sześciokątnym M10xP1,5x50 | 2 |
| A13 | SCA5-10 | Śruba krzyżakowa M5xP0.8x10 | 2 | D06 | SOC10 | Nakrętka nylonowa M10xP1.5 | 2 |
| A18 | XL-682E | Linia napięciowa | 1 | D07 | SPA100-200-10 | Podkładka płaska Φ10xΦ20x1t | 4 |
| A24 | PB-01-002 | Koło łożyska (bez łożyska) Φ70XΦ8X28t | 2 | D08 | SPB10 | Podkładka sprężysta M10 | 2 |
| A25 | SDA8-40 | Śruba imbusowa M8xP1.25x40ni | 2 | D09 | SGA8-15 | Śruba sześciokątna M8xP1.25x15 | 2 |
| A26 |  |  | 2 | D10 | SPA085-300-20 | Podkładka Φ8,5xΦ30x2,0t | 1 |
| A27 | SOC8 | Nakrętka nylonowa M8xP1.25 Ni | 2 | D11 | BAA0200-200-10 | Uchwyt z pianki 20mm x 20mm x1,0t | 16 |
| A28 | SOA8 | Sześciokątna nakrętka nylonowa M8xP1.25 | 8 | D12 | NO-5953 | Płyta mocująca korby | 1 |
| A29 | P-1820 | Regulacja podnóżka | 4 | (E) |  | ZESTAW POKRYW | 1 |
| A30 | SOF8A | Nakrętka ciągnąca z żelaznym sześciokątem M8XP1.25 (NHS-8125) | 4 | E01 | P-3442L | Osłona boczna ramy – L | 1 |
| A31 | BJ-48-330B | Pasek 4,8x330mm czarny | 6 | E02 | P-3442R | Osłona boczna ramy – R | 1 |
| A32 | BJ-22-080B | Pasek 2.2x80mm czarny | 1 | E03 | SCI4-12 | Wkręt samogwintujący z łbem krzyżakowym ψ4x12 | 4 |
| A33 | BJ-36-102B | Pasek 3.6x102mm czarny | 1 | E04 | SCA5-10 | Śruba krzyżakowa M5xP0.8x10 | 14 |
| A34 | XL-1577A | Przewód zasilający akumulatora | 1 | E05 | P-3443 | Środkowa pokrywa głowicy | 1 |
| A35 | XB-074-002 | Bateria 12V 2.3Ah | 1 | E06 | P-3444 | Górna pokrywa dekoracyjna | 1 |
| A36 | DED-F-380-500 | Pas 38X50 żeński | 1 | E07 | P-3445 | Środkowa pokrywa dekoracyjna w ramce | 1 |
| A37 | DED-M-380-500 | Pas 38X50 męski | 1 | E08 | P-3465 | Rama dolna pokrywa dekoracyjna | 1 |
| A38 | BJ-48-330B | Pasek 4,8x330mm czarny | 4 | E09 | P-3466 | Podstawa mocująca płyty rozszerzeń AV | 1 |
| (B) HED9-C1001 |  | HED9-C1001 ZESTAW KORBY | 1 | E10 | P-3475 | Tablica zasilająca DC | 1 |
| B01 | JED9-C1001 | Montaż zestawu korbowego | 1 | E11 | P-3446L | Przednia osłona stabilizatora - L | 1 |
| B02 | NT-3047 | Tuleja wału korbowego | 1 | E12 | P-3446R | Przednia osłona stabilizatora - R | 1 |
| B03 |  | - |  | E13 | P-3447L | Tylna osłona stabilizatora - L | 1 |
| B04 | GH-6005ZZ | Łożysko 6005ZZ | 2 | E14 | P-3447R | Tylna osłona stabilizatora - R | 1 |
| B05 | SQI08-08-25 | Podwójny okrągły klucz równoległy 8X8X25 | 2 | E15 | SCI3-10 | Wkręt samogwintujący krzyżakowy Φ3x10 | 2 |
| B06 |  | - |  | E16 | SOI5 | Wkręt samogwintujący M5X25X13 czarny | 3 |
| B07 | NT-3033 | Środkowa oś tulei | 1 | E17 | SCA5-15 | Śruba krzyżakowa M5xP0.8x15 | 3 |
| B08 | NT-3211 | Środkowa oś tulei | 1 | (F) HED9-I1001 |  | HED9-I1001 ZESTAW TYLNEGO STABILIZATORA | 1 |
| (C) HED9-D1001 |  | HED9-D1001 ZESTAW WOLNEGO KOŁA | 1 | F01 | JED9-I1001 | Zestaw tylnego stabilizatora | 1 |
| C01 | JED9-D1001 | Zestaw montażowy wolnego koła | 1 | F02 | SOA8 | Nakrętka sześciokątna M8xP1.25X8T | 4 |
| C02 | NT-1489 | Blok koła jałowego | 3 | F03 | P-1820 | Regulacja podnóżka | 2 |
| C03 | SIA5-15IL | Śruba M5xP0.8x15 niebieska nylonowa | 3 | F04 | SOF8A | Nakrętka ciągnąca z żelaznym sześciokątem M8XP1.25 (NHS-8125) | 2 |
| G05 |  |  |  | F05 | NAL-494 | Tablica kompresji | 4 |
| G06 | GH-6003ZZ | Łożysko 6003ZZ | 4 | F06 | SDA6-50S | Śruba imbusowa M6XP1.0X50 | 8 |
| G07 | SRA17 | Pierścień w kształcie litery C Φ 17 | 4 | F07 | SPC060-190-15-190 | Zakrzywiona podkładka Φ6xΦ19x1.5t-R19 Ni | 16 |
| G08 | JED9-M1003 | Montaż płyty pedałów | 2 | F08 | BAA5750-250-10 | Naklejka z pianki 575mmx25mmx1.0t taśma jednostronna czarna | 4 |
| G09 | NT-3048 | Tuleja wału stabilizatora | 2 | F09 | SOC6 | Zaślepka M6XP1.0 | 8 |
| G10 |  |  |  | F10 | BAA-0004 | Piankowa taśma jednostronna czarna | 4 |
| G11 | GH-6003ZZ | Łożysko 6003ZZ | 2 | (G) HED9-M1001 |  | HED9-M1001 ZESTAW STOPEK ZE STALI | 1 |
| G12 | GH-6904ZZ | Łożysko 6904ZZ | 2 | G01 | JED9-M1001 | Zestaw montażowy stopek - L | 1 |
| G13 | SEC10-45I | Śruba sześciokątna M10xP1,5x45 | 2 | G02 | JED9-M1002 | Zestaw montażowy stopek - R | 1 |
| G14 | SPA100-200-20 | Podkładka płaska Φ10xΦ20x2.0t | 2 | G03 | NT-3037 | Wał pedału | 2 |
| G15 | SOC10 | Nakrętka nylonowa M10xP1.5 | 2 | G04 |  |  |  |
| G16 | P-1728B | Koło PU Φ74X44 (z NAL-133) | 4 | J20 | XEK-165 | Płyta JACK wprowadzająca dźwięk | 1 |
| G17 | GH-6003ZZ | Łożysko 6003ZZ | 8 | J21 | XL-826A | Dźwiękowy przewód łączący płytę JACK | 1 |
| G18 | SRA17 | Pierścień w kształcie litery C Φ 17 wału | 8 | J22 | XEK-170 | Hom 4 Ω 2W 30X70 mm | 2 |
| G19 | SPG170-240-03 | Podkładka falista Φ17xΦ24x0,3t | 4 | J23 | XL-850L | Lewy przewód połączeniowy | 1 |
| (H) HED9-B1001 |  | HED9-B1001 ZESTAW RURY STEROWANIA | 1 | J24 | XL-850R | Prawy przewód przyłączeniowy | 1 |
| H01 | JED9-B1001 | Zestaw montażowy rury sterującej | 1 | J25 | XEK-168 | Płyta łącząca telefon | 1 |
| H02 | BE-0300 | Gwint prowadzący L = 300 czarny | 2 | J26 | XL-825A | Przewód łączący telefon JACK | 1 |
| H03 | PFA028-03-0440 | Uchwyt z pianki HDR - Φ28X3.0tX440 | 2 | J27 | XEK-253 | Mała płytka USB | 1 |
| (I) HED9-H1001 |  | HED9-H1001 ZESTAW PULSOMETRU | 1 | J28 | XL-1349 | Przewód łączący USB | 1 |
| I01 | P-3467 | Uchwyt TPR | 2 | J29 | SCI4-10 | Wkręt samogwintujący krzyżakowy Φ 4x10 | 8 |
| I02 | P-3469 | Płyta pulsometru | 2 | J30 | SAI3-8 | Wkręt samogwintujący z łbem krzyżakowym ψ3x8 | 16 |
| I03 | P-3470 | Pokrętło + - | 2 | J31 | RCC-750-002 | Naklejka | 1 |
| I04 | NO-5703 | Płytka żelazna z pulsometrem | 4 | J32 | RCC-750-003 | Naklejka | 1 |
| I05 | XEK-252 | Klawiatura | 2 | (L) HED9-Q7001 |  | HED9-Q7001 ZESTAW RURKI WAHADŁOWEJ | 1 |
| I06 | SAI3-6 | Wkręt samogwintujący z łbem krzyżakowym Φ3x6 | 4 | L01 | JED9-Q7001 | Zespół rury wahadłowej - L | 1 |
| I07 | SHA3-15S | Śruba M3xP0.5x15 ze stali nierdzewnej | 4 | L02 | JED9-Q7002 | Zespół rury wahadłowej - R | 1 |
| I08 | BAC0120-120-03 | Taśma dwustronna 12 mm x 12 mm x 0,3t | 4 | L03 | GH-6305VV | Łożysko 6305ZZ | 2 |
| I09 | SK-577 | Sześciokątny słupek miedziany M3x24L | 2 | L04 | GH-63-22VV | Łożysko 63-22VV | 2 |
| (J) HED9-T1001 |  | HED9-T1001 KONSOLA KOMPUTERA | 1 | (M) HED9-Q1001 |  | HED9-Q1001 ZESTWA PORĘCZY | 1 |
| J01 | P-3461 | Górna osłona komputera | 1 | M01 | JED9-Q1001 | Montaż rury poręczy - L | 1 |
| J02 | P-3462 | Dolna osłona komputera | 1 | M02 | JED9-Q1002 | Montaż rury poręczy - R | 1 |
| J03 | P-3463 | Plastikowa osłona otworu dźwiękowego | 1 | M03 | PFA031-03-0780 | Uchwyt z pianki HDR Φ31X3.0tX780 | 2 |
| J04 | P-3544 | Półka I-PAD | 1 | M04 | P-1712 | Końcówka kratownicy Φ1-1 / 4 " | 2 |
| J05 | SAA5-12S | Śruba z łbem okrągłym M5xP0.8x12 stal nierdzewna czarna | 2 | (N) HED9-M4001 |  | HED9-M4001 ZESTAW SŁUPKÓW | 1 |
| J06 | XRA-069-013 | Górny kontroler (LED + zestaw BT) | 1 | N01 | JED9-M4001 | Zestaw montażowy słupków - L | 1 |
| J07 | SAI3-8 | Wkręt samogwintujący z łbem krzyżakowym Φ3x8 | 6 | N02 | JED9-M4002 | Montaż słupów - R | 1 |
| J08 | XHB-003 | Bezprzewodowy odbiornik impulsów 5K (SYRPG5KHZV1) | 1 | N03 | GH-POS12-R-1 | Wał-POS12-R (prawy gwint Φ12) | 2 |
| J09 | XL-1038B | Bezprzewodowy przewód łączący pulsometr | 1 | N04 | SOC12 | Nakrętka nylonowa M12xP1.75 Ni | 2 |
| J10 | XEK-255 | Zestaw BT (BT APP) DK | 1 | N05 | BAA-0003 | Piankowa naklejka taśma jednostronna | 2 |
| J11 | XL-1350 | BT przewód połączeniowy | 1 | N06 | SGA8-15IL | Śruba sześciokątna M8xP1.25x15 niebieska nylonowa łatka | 4 |
| J12 | SAK3-8 | Śruba samogwintująca z łbem krzyżakowym (koniec płaski) ψ3x8 | 4 | N07 | SPB8 | Podkładka sprężysta M8 | 4 |
| J13 | XL-827A | Przewód łączący kontrolera | 1 | N08 | SPA085-250-20 | Podkładka płaska Φ8,5XΦ25X2.0t | 4 |
| J14 | RD-00-0026 | Klucz | 1 | N09 | PCA-1-1/4-003 | Płaska nasadka Φ1-1 / 4 "x2.0t | 2 |
| J15 | XEK-207 | Turbo wentylator CCB13898S12H-2 (DC12V) | 1 | (P) |  | OPRAWKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO | 1 |
| J16 | P-2568 | Pokrywa wylotu powietrza | 1 | P01 | P-3458 | Górna część pedału | 2 |
| J17 | P-2569 | Wylot z tworzywa sztucznego | 1 | P02 | P-3459 | Pedał – dolny | 2 |
| J18 | PO-040-20 | Pierścień w kształcie O Φ4x Φ2 EPDM | 2 | P03 | P-3450L-A | Ozdobna pokrywa uchwytu lewa przednia połowa | 1 |
| J19 | XL-1310A | Klawisz UP / DOWN + drążek łączący pojedynczy uchwyt strony | 2 | P04 | P-3450L-B | Ozdobna pokrywa uchwytu lewa tylna połowa | 1 |
| P14 | P-3456L | Osłona dekoracyjna słupka -L | 2 | P05 | P-3451R-A | Osłona dekoracyjna prawa przednia połowa | 1 |
| P15 | P-3456R | Osłona dekoracyjna słupka -R | 2 | P06 | P-3451R-B | Ozdobna osłona prawa tylna połowa | 1 |
| P16 | P-3457 | Okrągła osłona końcowa rury | 2 | P07 | P-3452L | Uchwyt na butelkę – L | 1 |
| P17 | P-3460L | Osłona - L | 1 | P08 | P-3452R | Uchwyt na butelkę kolby - R | 1 |
| P18 | P-3460R | Osłona - R | 1 | P09 | P-3453L | Osłona ozdobna koła – L | 2 |
| P19 | P-3476 | Pokład | 2 | P10 | P-3453R | Osłona ozdobna koła - R | 2 |
| P20 | SCI3-10S | Śruba samogwintująca krzyżakowa Φ3x10 ze stali nierdzewnej | 16 | P11 | P-3454 | Tylna ozdobna ramka | 1 |
| P21 | SCA5-12 | Śruba krzyżakowa M5xP0.8x12 | 8 | P12 | P-3455L | Zginana pokrywa rury – L | 2 |
| P22 | SCA5-10 | Śruba krzyżakowa M5xP0.8x10 | 2 | P13 | P-3455R | Zginana pokrywa rury - R | 2 |
| P23 | SCA5-15 | Śruba krzyżakowa M5xP0.8x15 | 4 | K31 | SK-493 | Klucz sześciokątny w kształcie litery L + śrubokręt krzyżakowy 5X40X180mm | 1 |
| P24 | SOA5 | Nakrętka sześciokątna M5XP0,8 | 4 | K32 | SK-477 | Klucz nasadkowy + śrubokręt krzyżakowy13 + 17mm | 1 |
| (Q) |  | PRZEWODY | 1 | K33 | SK-435 | Klucz nasadowy 19+13mm | 1 |
| Q01 | XL-392A | Środkowy przewód sterujący | 1 | K34 | SSC10 | Otwarty klucz 10 mm | 1 |
| Q02 | XL-393A | Dolny przewód sterujący | 1 | K35 | SCA5-15 | Krzyżak krzyżakowy M5xP0.8x15 | 4 |
| Q03 | XL-426B | Przewód sterowania kołem zamachowym (A) | 1 | K36 | SCI4-16 | Wkręt samogwintujący krzyżakowy Φ 4x16 | 4 |
| Q04 | XL-505B | Przewód kontrolny koła zamachowego | 1 | K37 | SPA100-160-10 | Podkładka Φ10xΦ16x1.5t | 2 |
| Q05 | XL-1370 | Drążek łączący szybki pulsometr B | 2 | K38 | SCA5-12 | Śruba krzyżakowa M5xP0.8x12 | 6 |
| (K) HED9-Y1001 |  | HED9-Y1001 TORBA ZE ŚRUBAMI | 1 | K39 | SK-491 | Śrubokręt krzyżakowy | 1 |
| K01 | SGA10-55 | Śruba sześciokątna M10XP1,5K55 | 6 | (R) |  | DODATEK | 1 |
| K02 | SPB10 | Podkładka sprężysta M10 | 6 | R01 | XA-010-001 | Zasilacz 15V 1.0A głowica łącząca 2.1mm | 1 |
| K03 | SPA100-300-30 | Podkładka ψ10Xψ30X3.0t | 4 |  |  |  |  |
| K04 | SCA5-10 | Śruba krzyżakowa M5XP0.8X10 | 2 |  |  |  |  |
| K05 | SPA050-100-10 | Podkładka ψ 5xψ10x1, tt | 2 |  |  |  |  |
| K06 | SCA5-10 | Śruba krzyżakowa M5XP0.8X10 | 8 |  |  |  |  |
| K07 | SDA8-15IL | Śruba z łbem sześciokątnym M8XP1.25X15 niebieska nylonowa łatka | 2 |  |  |  |  |
| K08 | SPA080-250-20 | Podkładka ψ8Xψ25X2.0t | 2 |  |  |  |  |
| K09 |  |  |  |  |  |  |  |
| K10 | SCA5-12 | Śruba krzyżakowa M5XP0.8X12 | 6 |  |  |  |  |
| K11 | SGA8-15I | Śruba sześciokątna M8XP1.25X15 | 1 |  |  |  |  |
| K12 | SPA080-250-20 | Podkładka ψ8Xψ25X2.0t | 1 |  |  |  |  |
| K13 | SGA10-70I | Śruba sześciokątna M10XP1,5X70 | 2 |  |  |  |  |
| K14 | SPA100-200-10 | Podkładka ψ10Xψ20X1t | 4 |  |  |  |  |
| K15 | SOC10 | Nakrętka nylonowa M10XP1.5 | 2 |  |  |  |  |
| K16 | SCA5-12 | Śruba krzyżakowa M5XP0.8X12 | 8 |  |  |  |  |
| K17 | SDA8-20IL | Śruba z łbem sześciokątnym M8XP1.25X20 niebieska nylonowa łatka | 2 |  |  |  |  |
| K18 | SPA085-300-20 | Podkładka ψ8,5Xψ30X2.0t | 2 |  |  |  |  |
| K19 |  |  |  |  |  |  |  |
| K20 | SGA12-35I | Śruba sześciokątna M12xP1.75x35 | 2 |  |  |  |  |
| K21 | SOC12 | Nakrętka nylonowa M12xP1.75 | 2 |  |  |  |  |
| K22 | SNA8-45 | Śruba do wózka M8XP1.25X45 | 4 |  |  |  |  |
| K23 | SOC8 | Nakrętka nylonowa M8XP1.25 | 4 |  |  |  |  |
| K24 | SCA5-10 | Śruba krzyżakowa M5XP0.8X10 | 20 |  |  |  |  |
| K25 | SCA5-10SL | Śruba krzyżakowa M5XP0.8X10 niebieska nylonowa ze stali nierdzewnej | 8 |  |  |  |  |
| K26 | SPA050-100-10S | Podkładka ψ5Xψ10X1t ze stali nierdzewnej | 8 |  |  |  |  |
| K27 | SSA10 | Klucz imbusowy w kształcie litery L 10mm X43mm X103mm | 1 |  |  |  |  |
| K28 | SSA8-75-150 | Klucz imbusowy w kształcie litery L 8mmX75mmX150mm | 1 |  |  |  |  |
| K29 | SSA6-26-76 | Klucz sześciokątny w kształcie litery L 6 mm X 26 mm X 76 mm | 1 |  |  |  |  |
| K30 | SSA5 | L kształtny klucz sześciokątny 5 mm X 25 mm X 67 m | 1 |  |  |  |  |

# INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMPUTERA

## PODSTAWOWE INFORMACJE

Ten komputer ma wyświetlacz LED, a jego funkcje są następujące: TIME, DISTANCE, RPM, HEART RATE, WORK LEVEL, WATTS, METS / PULSE, CALORIES i PROGRAM.

## OKNO STARTOWE I ROZPOCZĘCIE

- Po włączeniu urządzenia i wykryciu przez czujnik sygnału prędkości wyświetlacz włączy się po 2 sekundach. Wyświetli się "SELECT PROGRAM OR QUICK START". Matryca wyświetli numer PROGRAMU i wyświetli się okno programu. Naciśnij przycisk QUICK START lub △ / ▽, aby bezpośrednio uruchomić program.

- Jeśli program jest włączony, ale urządzenie przestaje odbierać sygnał obrotów na 20 sekund, program automatycznie zatrzyma się i wyświetli "PAUSE" na wyświetlaczu. Jeśli przez kolejne 10 sekund nadal nie będzie sygnału obrotów, system automatycznie przejdzie w tryb gotowości.

- Jeśli urządzenie jest włączone, ale wyświetlacz i czujnik prędkości nie otrzymają żadnego sygnału w ciągu 30 sekund, system automatycznie przejdzie w tryb uśpienia.

## FUNKCJE PRZYCISKÓW

QUICK START

W trybie gotowości naciśnij przycisk QUICK START, a tryb ręczny zostanie automatycznie włączony. Wyświetlacz zacznie odliczać wszystkie zmierzone wartości.

STOP

Naciśnij Stop, a wszystkie uruchomione operacje zostaną zatrzymane. Jeśli chcesz wyłączyć pauzę, naciśnij przycisk szybkiego startu, aby kontynuować ćwiczenie.

RESET

- W trybie pauzy naciśnij przycisk RESET, aby powrócić do trybu gotowości.

- W trakcie programu naciśnij klawisz RESET, aby powrócić z ustawień do trybu gotowości.

ENTER / SELECT

- Podczas ustawiania programu, naciśnij ten przycisk, aby wybrać funkcję lub ustawić dane i potwierdzić zmodyfikowane ustawienie wartości.

- Podczas ćwiczenia naciśnij ten przycisk, aby zmienić wyświetlanie okna.

PRZYCISK △

- Zwiększ wartość podczas ustawiania parametrów programu.

- Podczas ćwiczeń zwiększ poziom oporu.

PRZYCISK ▽

- Zmniejsz wartość podczas ustawiania parametrów programu.

- Podczas ćwiczeń zmniejsz poziom oporu.

FAN (opcjonalny)

Włącza wentylator.

SZYBKI PRZYCISK PROGRAMU * 10

- MANUAL - naciśnij ten przycisk, aby wybrać program trybu ręcznego.

- RANDOM - naciśnij ten przycisk, aby wybrać program trybu losowego.

- CV - naciśnij ten klawisz, aby natychmiast wybrać program trybu CV.

- WEIGHT LOSS - naciśnij ten klawisz, aby natychmiast wybrać program trybu odchudzania.

- HILL INTERVALS - naciśnij ten przycisk, aby natychmiast wybrać program Przerwy w terenie.

- FITNESS TEST - naciśnij ten przycisk, aby natychmiast wybrać program testu sprawności.

- HRC 1 - naciśnij ten przycisk, aby natychmiast wybrać program kontroli tętna 1.

- HRC 2 - naciśnij ten przycisk, aby wybrać program kontroli tętna 2.

- USER 1 - naciśnij ten klawisz, aby natychmiast wybrać program użytkownika 1.

- USER 2 - naciśnij ten przycisk, aby natychmiast wybrać program użytkownika 2.

# FUNKCJE PROGRAMÓW

## P1 – TRYB RĘCZNY

- Naciśnij przycisk MANUAL, aby bezpośrednio wprowadzić ustawienia, lub naciśnij przycisk △ / ▽, aby wybrać tryb ręczny, a następnie naciśnij przycisk Enter, aby wprowadzić ustawienia.

- Ustawienie wagi: naciśnij przycisk △ / ▽, aby ustawić wagę użytkownika, a następnie naciśnij Enter, aby przejść do następnego kroku.

- Ustawianie czasu: naciśnij przycisk △ / ▽, aby ustawić czas, następnie naciśnij Enter, aby przejść do następnego kroku.

- Ustawienie odległości: naciśnij przycisk △ / ▽, aby ustawić Odległość, a następnie naciśnij Enter, aby przejść do następnego kroku.

- Ustawienia kalorii: naciśnij przycisk △ / ▽, aby ustawić kalorie, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby przejść do następnego kroku.

- Naciśnij przycisk Szybki start, aby rozpocząć ćwiczenie.

## P2 – TRYB LOSOWY

- Naciśnij RANDOM, aby bezpośrednio wprowadzić ustawienia, lub naciśnij przycisk △ / ▽, aby wybrać tryb Losowy, a następnie naciśnij Enter, aby wprowadzić ustawienia.

- Ustawienie wagi: naciśnij przycisk △ / ▽, aby ustawić wagę użytkownika, a następnie naciśnij Enter, aby przejść do następnego kroku.

- Ustawienie poziomu: naciśnij przycisk △ / ▽, aby ustawić poziom oporu, a następnie naciśnij Enter, aby przejść do następnego kroku.

- Ustawianie czasu: naciśnij przycisk △ / ▽, aby ustawić czas, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby przejść do następnego kroku.

- Naciśnij przycisk Szybki start, aby rozpocząć ćwiczenie.

## P3 – TRYB UTRATY WAGI

- Naciśnij przycisk WEIGHT LOSS, aby wprowadzić ustawienia bezpośrednio, lub naciśnij przycisk △ / ▽, aby wybrać tryb utraty wagi, a następnie naciśnij przycisk Enter, aby wprowadzić ustawienie domyślne.

- Ustawienie wagi: naciśnij przycisk △ / ▽, aby ustawić wagę użytkownika, a następnie naciśnij Enter, aby przejść do następnego kroku.

- Ustawienie poziomu: naciśnij przycisk △ / ▽, aby ustawić poziom oporu, a następnie naciśnij Enter, aby przejść do następnego kroku.

- Ustawianie czasu: naciśnij przycisk △ / ▽, aby ustawić czas, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby przejść do następnego kroku.

- Naciśnij przycisk Szybki start, aby rozpocząć ćwiczenie.

## P4 – TRYB TRENINGU CV

- Naciśnij CV, aby bezpośrednio wprowadzić ustawienia, lub naciśnij przycisk △ / ▽, aby wybrać tryb pracy CV, a następnie naciśnij Enter, aby wprowadzić ustawienia domyślne.

- Ustawienie wagi: naciśnij przycisk △ / ▽, aby ustawić wagę użytkownika, a następnie naciśnij Enter, aby przejść do następnego kroku.

- Ustawienie poziomu: naciśnij przycisk △ / ▽, aby ustawić poziom oporu, a następnie naciśnij Enter, aby przejść do następnego kroku.

- Ustawianie czasu: naciśnij przycisk △ / ▽, aby ustawić czas, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby przejść do następnego kroku.

- Naciśnij przycisk Szybki start, aby rozpocząć ćwiczenie.

## P5 – TRYB INTERWAŁÓW

- Naciśnij przycisk HILL INTERVALS, aby bezpośrednio wprowadzić ustawienia, lub naciśnij przycisk △ / ▽, aby wybrać tryb Wzgórza, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wprowadzić ustawienia domyślne.

- Ustawienie wagi: naciśnij przycisk △ / ▽, aby ustawić wagę użytkownika, a następnie naciśnij Enter, aby przejść do następnego kroku.

- Ustawienie poziomu: naciśnij przycisk △ / ▽, aby ustawić poziom oporu, a następnie naciśnij Enter, aby przejść do następnego kroku.

- Ustawianie czasu: naciśnij przycisk △ / ▽, aby ustawić czas, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby przejść do następnego kroku.

- Naciśnij przycisk Szybki start, aby rozpocząć ćwiczenie.

## P6 – TRYB TESTU SPRAWNOŚCI

- Naciśnij FITNESS TEST, aby bezpośrednio wprowadzić ustawienia, lub naciśnij przycisk △ / ▽, aby wybrać tryb testu sprawności, a następnie naciśnij Enter, aby wprowadzić ustawienia domyślne.

- Ustawienie wagi: naciśnij przycisk △ / ▽, aby ustawić wagę użytkownika, a następnie naciśnij Enter, aby przejść do następnego kroku.

- Ustawienie płci: naciśnij przycisk △ / ▽, aby ustawić płeć użytkownika, a następnie naciśnij Enter, aby przejść do następnego kroku.

- Ustawienie wieku: naciśnij przycisk △ / ▽, aby ustawić wiek użytkownika, a następnie naciśnij Enter, aby przejść do następnego kroku.

- Naciśnij przycisk Szybki start, aby rozpocząć ćwiczenie.

| MĘŻCZYZNA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WIEK | PULS |  |  |  |  |
| < 35 | ≥186 | ≥170 | ≥139 | ≥129 | <129 |
| < 45 | ≥183 | ≥165 | ≥124 | ≥112 | <112 |
| < 55 | ≥186 | ≥167 | ≥127 | ≥100 | <100 |
| ≥ 55 | ≥188 | ≥165 | ≥129 | ≥107 | <107 |
| WYNIK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| KOBIETA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WIEK | PULS |  |  |  |  |
| < 35 | ≥197 | ≥181 | ≥150 | ≥140 | <140 |
| < 45 | ≥212 | ≥197 | ≥161 | ≥150 | <150 |
| < 55 | ≥228 | ≥212 | ≥181 | ≥169 | <169 |
| ≥ 55 | ≥238 | ≥223 | ≥197 | ≥181 | <181 |
| WYNIK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

## P7 – TRYB HRC 1

- Naciśnij HRC 1, aby bezpośrednio wprowadzić ustawienia, lub naciśnij przycisk △ / ▽, aby wybrać tryb HRC 1, a następnie naciśnij przycisk Enter, aby wprowadzić ustawienia domyślne.

- Ustawienie wagi: naciśnij przycisk △ / ▽, aby ustawić wagę użytkownika, a następnie naciśnij Enter, aby przejść do następnego kroku.

- Ustawienie wieku: naciśnij przycisk △ / ▽, aby ustawić wiek użytkownika, a następnie naciśnij Enter, aby przejść do następnego kroku.

- Ustawienie tętna: naciśnij przycisk △ / ▽, aby ustawić 55%, 75% lub 85% częstotliwości tętna, a następnie naciśnij Enter, aby przejść do następnego kroku.

- Ustawianie czasu: naciśnij △ / ▽, aby ustawić Czas, a następnie naciśnij Enter, aby przejść do następnego kroku.

- Naciśnij przycisk Szybki start, aby rozpocząć ćwiczenie.

## P8 – TRYB HRC 2

- Naciśnij HRC 2, aby bezpośrednio wprowadzić ustawienia, lub naciśnij przycisk △ / ▽, aby wybrać tryb HRC 2, a następnie naciśnij Enter, aby wprowadzić ustawienia domyślne.

- Ustawienie wagi: naciśnij przycisk △ / ▽, aby ustawić wagę użytkownika, a następnie naciśnij Enter, aby przejść do następnego kroku.

- Ustawienie wieku: naciśnij przycisk △ / ▽, aby ustawić wiek użytkownika, a następnie naciśnij Enter, aby przejść do następnego kroku.

- Ustawienie tętna: naciśnij przycisk △ / ▽, aby ustawić żądaną częstotliwość tętna, a następnie naciśnij Enter, aby przejść do następnego kroku.

- Ustawianie czasu: naciśnij przycisk △ / ▽, aby ustawić czas, następnie naciśnij Enter, aby przejść do następnego kroku.

- Naciśnij przycisk Szybki start, aby rozpocząć ćwiczenie.

## P9 – TRYB UŻYTKOWNIKA 1

- Naciśnij USER 1, aby bezpośrednio wprowadzić ustawienia, lub naciśnij przycisk △ / ▽, aby wybrać tryb użytkownika 1, a następnie naciśnij Enter, aby wprowadzić ustawienia domyślne.

- Ustawienie wagi: naciśnij przycisk △ / ▽, aby ustawić wagę użytkownika, a następnie naciśnij Enter, aby przejść do następnego kroku.

- Ustawienie czasu: naciśnij △ / ▽, aby ustawić Czas, a następnie naciśnij Enter, aby przejść do następnego kroku.

- Ustawienie odległości: naciśnij przycisk △ / ▽, aby ustawić Odległość, a następnie naciśnij Enter, aby przejść do następnego kroku.

- Ustawienia kalorii: naciśnij przycisk △ / ▽, aby ustawić kalorie, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby przejść do następnego kroku.

- Ustawienia profilu: Jeśli naciśniesz Enter zwykły sposób, pominiesz ustawienie poszczególnych faz programu. Jeśli chcesz ustawić profil programu ze wszystkimi jego fazami, naciśnij Enter przez 2 sekundy i wprowadź ustawienie profilu:

- Po wprowadzeniu ustawienia profilu, profil 1 będzie migał. Naciśnij △ / ▽, aby ustawić opór i naciśnij Enter, aby przejść do następnej fazy.

- Podczas ustawiania jednej z 16 faz naciśnij klawisz Enter, aby zapisać ustawiony profil lub opcję Resetuj, aby przywrócić domyślne ustawienie profilu.

- Po zakończeniu ustawiania wszystkich faz naciśnij klawisz Enter, aby przejść do następnego kroku.

- Naciśnij przycisk QUICK START, aby rozpocząć ćwiczenie.

## P10 – TRYB UŻYTKOWNIKA 2

- Naciśnij USER 2, aby bezpośrednio wprowadzić ustawienia, lub naciśnij przycisk △ / ▽, aby wybrać tryb użytkownika 2, a następnie naciśnij Enter, aby wprowadzić ustawienia domyślne.

- Ustawienie wagi: naciśnij przycisk △ / ▽, aby ustawić wagę, a następnie naciśnij przycisk Enter, aby przejść do następnego kroku.

- Ustawianie czasu: naciśnij przycisk △ / ▽, aby ustawić czas, a następnie naciśnij przycisk Enter, aby przejść do następnego kroku.

- Ustawianie odległości: naciśnij przycisk △ / ▽, aby ustawić Odległość, a następnie naciśnij przycisk Wprowadź, aby przejść do kolejnego kroku.

- Ustawienia kalorii: naciśnij przycisk △ / ▽, aby ustawić kalorie, a następnie naciśnij przycisk Enter, aby przejść do następnego kroku.

- Ustawienia profilu: Jeśli naciśniesz Enter zwykły sposób, pominiesz ustawienie poszczególnych faz programu. Jeśli chcesz ustawić profil programu ze wszystkimi jego fazami, naciśnij Enter przez 2 sekundy i wprowadź ustawienie profilu:

- Po wprowadzeniu ustawienia profilu, profil 1 będzie migał. Naciśnij △ / ▽, aby ustawić opór i naciśnij Enter, aby przejść do następnej fazy.

- Podczas ustawiania jednej z 16 faz naciśnij klawisz Enter, aby zapisać ustawiony profil lub opcję Resetuj, aby przywrócić domyślne ustawienie profilu.

- Po zakończeniu ustawiania wszystkich faz naciśnij klawisz Enter, aby przejść do następnego kroku.

- Naciśnij przycisk QUICK START, aby rozpocząć ćwiczenie.

# RYSUNEK PROFILI

# OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

# WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

- Gwarancja Domowa - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (okres gwarancji: 24 miesiące).

- Gwarancja Pół-komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

- Gwarancja Komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień  z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.

- Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka,  rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.

- Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.

- Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.

- Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.

- Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.

- Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).

- Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru.  Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji ( poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą  strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

Telefon:  +48 510 275 999

E-mail: biuro@e-insportline.pl

NIP: 6090063070, REGON: 260656756