INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 16662 Rower do ćwiczeń inSPORTline Gemini B200

SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3

LISTA CZĘŚCI	4

SPRZĘT I NARZĘDZIA	6

KROKI MONTAŻOWE	8

INSTRUKCJA OBSŁUGI	11

WYŚWIETLACZ	11

WYŚWIETLANIE I URUCHOMIENIE	11

FUNKCJE PRZYCISKÓW	11

FUNKCJE PROGRAMÓW	12

TRYB PROGRAMU (PROGRAM P1 ~ P12)	12

TRYB RĘCZNY	12

TRYB UŻYTKOWNIKA	13

TRYB HRC	14

TRYB WATTS	15

GRAFIKI PROGRAMÓW	16

WARUNKI GWARANCJI,  ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	18

# ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed pierwszym użyciem przeczytaj tę instrukcję i zachowaj ją w celu późniejszego wykorzystania.

- Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i zaleceń oraz używaj tego urządzenia tylko zgodnie z niniejszą instrukcją.

- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, zawsze należy odłączyć urządzenie przed jego czyszczeniem lub konserwacją.

- Zwróć uwagę przy wkładaniu wtyczki w celu uniknięcia oparzeń.

- Wejdź najpierw na urządzenie a następnie uruchom, aby używać je w bezpieczny sposób.

- Jeśli nie używasz urządzenia, wyłącz je i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

- Trzymaj urządzenia z dala od dzieci i zwierząt domowych. Nigdy nie pozwól, aby dzieci przebywały w pobliżu tego urządzenia. To nie jest zabawka.

- Osoby z upośledzeniem fizycznym lub psychicznym lub osoby z niedostatecznym doświadczeniem mogą używać urządzenia tylko pod nadzorem dorosłych.

- Ćwicz rozsądnie. Nigdy nie przesadź swoich umiejętności. Niewłaściwe ćwiczenia mogą spowodować poważne obrażenia. Skonsultuj się ze swoim lekarzem przed rozpoczęciem treningu.

- Używaj urządzenia tylko w przewidzianym celu i nie dokonuj nieprawidłowych modyfikacji.

- Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli kabel lub wtyczka są uszkodzone lub jeśli nie działa ono prawidłowo. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie. W celu naprawy skontaktuj się z serwisem producenta.

- Nigdy nie używaj przewodu jako uchwytu.

- Przewód należy trzymać z daleka od ognia lub podgrzanej powierzchni.

- Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli otwory wentylacyjne są zablokowane. Utrzymuj je wolne od włosów, brudu itp.

- Nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów do gniazd i komponentów.

- Nie używać urządzenia na zewnątrz.

- Umieść urządzenie tylko na płaskiej, czystej i solidnej powierzchni. W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa należy zachować odległość dookoła tego urządzenia wynoszącą co najmniej 0,6 m.

- Nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie znajduje się aerozol (powietrze) lub w miejscach gdzie brakuje tlenu.

- Przed wyłączeniem wyłącz wszystkie wyłączniki i wyjmij wtyczkę z gniazdka.

- Używaj tylko prawidłowo uziemionego gniazdka.

- Regularnie sprawdzaj, czy nie ma uszkodzeń lub zużycia. Sprawdź, czy wszystkie śruby i nakrętki są prawidłowo dokręcone. Nigdy nie używaj uszkodzonego lub zużytego produktu.

- Noś odpowiednie ubrania i buty sportowe. Unikaj luźnych ubrań, które mogą zostać łatwo wciągnięte przez urządzenie.

- Żadna część regulowana nie powinna wystawać ani blokować ruchów użytkownika.

- Układ hamulców sterowany jest prędkością w trybie pracy wat. W innym trybie nie zależy to od szybkości.

- Baterię należy ładować co miesiąc.

- Masa koła zamachowego: 8,1 kg

- Waga: 140 kg

- Kategoria: SA (wg normy EN957) nadająca się do celów komercyjnych.

- OSTRZEŻENIE! Monitorowanie częstości pracy serca może nie być całkowicie dokładne. Nadmierny wysiłek podczas treningu może prowadzić do poważnych obrażeń, a nawet śmierci. Jeśli zaczniesz czuć się słabo, natychmiast przerwij ćwiczenia.

# LISTA CZĘŚCI

| Znak | Obrazek | Opis |
| --- | --- | --- |
| A |  | Maszt konsoli |
| B |  | Zestaw konsoli |
| C |  | Tylna pokrywa dekoracyjna konsoli |
| D |  | Uchwyt akcesoriów |
| E |  | Osłona przednia konsoli (L / P) |
| F |  | Zestaw stabilizatora przedniego |
| G |  | Zestaw stabilizatora tylnego |
| H |  | Przednia osłona ramy głównej (L/P) |
| I |  | Pokrywa dekoracyjna masztu konsoli (L / P) |
| J |  | Zestaw kierownicy |
| K |  | Zestaw ramy głównej |
| L |  | Zestaw siodełka |
| M |  | Siodełko |
| N |  | Środkowa osłona |
| O |  | Zestaw pedałów (L/P) |

# SPRZĘT I NARZĘDZIA

| Pozycja | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
| K01 | Wewnętrzna śruba trzpieniowa M8xP1.25x25 | 4 |
| K02 | Podkładka sprężysta M8 | 4 |
| K03 | Podkładka ø8xø16x1.5t | 4 |
| K04 | Śruba wewnętrzna CKS M8xP1.25x20 | 4 |
| K05 | Podkładka ø8xø12x1.0t | 4 |
| K06 | Śruba wewnętrzna CKS M8xP1.25x20 | 4 |
| K07 | Podkładka sprężysta M8 | 4 |
| K08 | Śruba krzyżakowa M5xP0.8x10 | 4 |
| K09 | Śruba krzyżakowa M5xP0.8x12 | 2 |
| K10 | Śruba samogwintująca krzyżakowa ø4x10 | 2 |
| K11 | Śruba samogwintująca krzyżakowa ø4x20 | 3 |
| K12 | Śruba samogwintująca krzyżakowa ø4x16 | 12 |
| K13 | Klucz sześciokątny w kształcie litery L + otwieracz poprzeczny 5 mm | 1 |
| K14 | Klucz do otwierania 13 mm + 15 mm | 1 |
| K15 | Klucz sześciokątny w kształcie litery L + otwieracz poprzeczny 6 mm | 1 |

# KROKI MONTAŻOWE

KROK 1

- Przymocuj i dokręć zestaw ramy głównej (K) oraz przedni i tylny stabilizator (F, G) za pomocą śruby (K01), podkładki sprężystej (K02) i podkładki (K03).

- Podłącz przewody jak na zdjęciu i zamontuj maszt konsoli (A) do podstawy głównej (K) za pomocą śruby (K04), podkładki (K05), aby ją zabezpieczyć. Nie zaciskaj przewodów.

- Wyjmij nakrętkę i podkładkę z siodełka (M). Następnie zainstaluj siodełko (M) do zestawu siedzenia (L). Zamocuj go i przykręć nakrętką z podkładką, którą najpierw zdejmowano.

- Po wyjęciu kołka włóż zestaw siedzenia (L) do ramy głównej i zamontuj lewy i prawy pedał (O). Odróżnij lewy i prawy pedał. Są podpisane, L - lewy i R - prawy na dole pedału.

KROK 2

- Przeciągnij przewody zestawu kierownicy (J) do masztu konsoli i przymocuj go (J) oraz rurkę kontrolną za pomocą śruby (K06) i podkładki (K07). Nie zaciskaj przewodów.

KROK 3

- Podłączyć konsolę (B) z przewodami masztu konsoli. Następnie zabezpiecz ją śrubą (K08).

- Przymocuj pokrywę dekoracyjną konsoli (E) za pomocą śruby (K09), a następnie przykręć uchwyt (D) śrubą (K10). Następnie przykręć dolną pokrywę dekoracyjną konsoli (C) śrubą (K11).

- Następnie przymocuj śrubą (K12) przednią pokrywę ramy głównej (H) do ramy głównej. Następnie przykręć pokrywę dekoracyjną masztu (I) śrubą (K12).

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## WYŚWIETLACZ

Jest to wyświetlacz LED konsoli. Funkcje obejmują: RPM, SPEED, TIME, CALORIES, DISTANCE, WATTS, LEVEL. Na wykresie punktowym wyświetlany jest wykres PROGRAM.

## WYŚWIETLANIE I URUCHOMIENIE

TRYB CZUWANIA

Po włączeniu konsoli matryca wyświetla METRIC (lub jednostkę brytyjską) KM (lub ML). Do grafiki U1. Istnieje wybór U1-U4.

TRYB UŚPIENIA

Gdy konsola znajduje się w trybie gotowości, a obr./min są niższe niż 30 lub przez 15 sekund nie ma akcji przez 15 sekund, program wejdzie w tryb monitowania przez 16 sekund. Po 16 sygnałach dźwiękowych przechodzi do trybu uśpienia. Jeśli w ciągu 16 sekund obr / min przekroczą 30 lub jeśli zostanie naciskany przycisk, program czasowy (16 sekund) zostanie anulowany, a konsola wróci do trybu gotowości.

W trybie ustawień (ustawienie użytkownika, ustawienie ciężaru i ustawienie programu), jeśli RPM jest mniejszy niż 30 przez 10 sekund, program zostanie zatrzymany i powróci do trybu gotowości. Jeśli RPM jest poniżej 30 lub nie ma żadnej operacji przez 5 sekund, program wejdzie w program czasowy 16 sekund i po 16 sygnałach dźwiękowych przejdzie w tryb uśpienia. W okresie czasu (16 sekund), jeśli RPM przekroczy 30 lub zostanie wciśnięty przycisk, program czasowy zostanie anulowany, a konsola powróci do trybu gotowości.

Podczas pracy z wszystkimi programami, jeśli obroty nie osiągnęły wartości 30, przez 5 sekund wyświetli się ciąg obrotów RPM ↑. Po tym, jeśli obr./min nie przekroczą 30, na ekranie pojawi się PAUSE przez 5 sekund.

# FUNKCJE PRZYCISKÓW

|  | START | - Naciśnij klawisz, a program uruchomi bezpośrednio funkcję QUICK START. |
| --- | --- | --- |
|  | RECOVERY | - Podczas treningu trzymaj czujników pulsometru, aż okno PULSE wyświetli wartość tętna. Następnie naciśnij przycisk RECOVERY. Następnie wyświetlacz zatrzyma się i okno TIME zacznie odliczać od 60 sekund. Po osiągnięciu zera wyświetli wynik stanu odzyskiwania tętna (F1-F6). F1 jest najlepszym wynikiem stanu odzyskiwania tętna. |
|  | PAUSE | - Jeśli ćwiczenia zostały rozpoczęte, naciśnij przycisk PAUSE, aby je wstrzymać. - Jeśli naciśniesz go podczas procesu ustawiania programu, wrócisz do strony wyboru programu. |
|  | STOP | - Naciśnij przycisk STOP, aby zatrzymać urządzenie. Za pomocą klawisza ENTER można przełączać ekran: SPEED-TIME-DISTANCE / RPM-CALORIES-WATTS. |
|  | ENTER | - Podczas ustawiania wartości naciśnij ENTER, aby potwierdzić wybór i przejść do następnej strony. |
|  | KIERUNKOWE | - Klawisze służą do zwiększania lub zmniejszania różnych wartości (ciężar, wysokość, wiek, płeć, puls, czas) oraz wybór trybów pracy (wat, HRC, użytkownika, program, ręczny) lub do regulacji oporu. |

# FUNKCJE PROGRAMÓW

## TRYB PROGRAMU (PROGRAM P1 ~ P12)

- Naciśnij przycisk kierunkowy, aby wybrać program P1-P12.

- Naciśnij przycisk ENTER, aby przejść do strony ustawień wartości docelowej.

- Po naciśnięciu przycisku ENTER zaświeci się wskaźnik TIME, a na wyświetlaczu TIME zaświeci się kontrolka LED. Początkowa wartość TIME to: 0:00. Użyj klawiszy kierunkowych, aby ustawić TIME.

- Po ustawieniu czasu TIME naciśnij ENTER. Kontrolka DISTANCE zaświeci się, a na wyświetlaczu DISTANCE zaświeci się kontrolka LED. Początkowa wartość odległości wynosi: 0.0. Użyj klawiszy kierunkowych, aby ustawić DISTANCE.

- Po ustawieniu DISTANCE naciśnij ENTER. Kontrolka kalorii zaświeci się i na wyświetlaczu kalorii zaświeci się kontrolka LED. Początkową wartością kalorii to: 0. Użyj klawiszy kierunkowych, aby ustawić CALORIES.

- TIME-DISTANCE-CALORIES można ustawić w cyklu. Po ustawieniu docelowych wartości czasu, odległości i kalorii, naciśnij START, aby rozpocząć ćwiczenia.

- Podczas treningu naciśnij przycisk ENTER, aby przełączyć, ustawić i wyświetlić ekran SPEED-TIME-DISTANCE / RPM-CALORIES-WATTS.

- Podczas ćwiczeń naciśnij przycisk PAUSE a program wstrzyma się. Wyświetlacz TIME / DISTANCE / CALORIES pokaże w kolejności dane.

- W trybie pauzy, jeśli chcesz kontynuować poprzedni trening, naciśnij przycisk START, a program będzie kontynuował zgromadzone dane TIME / DISTANCE / CALORIES tak, jak było to przed wstrzymaniem.

- Naciśnij przycisk STOP, aby zatrzymać program. Naciśnij ponownie, aby wyczyścić dane ćwiczenia i wrócić do strony wyboru programu (MANUAL / PROGRAM / USER / HRC / WATTS).

KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA:

Podczas ćwiczeń, jeśli obr / min nie osiągnęły wartości 30, na ekranie wyświetlane jest RPM ↑ przez około 5 sekund. Po tym komunikacie, jeśli RPM nadal nie zostanie osiągnięty, program zostanie wstrzymany, a ekran wyświetli dwukrotnie  napis PAUSE przez 5 sekund.

## TRYB RĘCZNY

- Naciśnij przyciski kierunkowe i wybrać opcję MANUAL.

- Naciśnij przycisk ENTER, aby przejść do strony ustawień wartości docelowej.

- Po naciśnięciu przycisku ENTER zaświeci się wskaźnik TIME, a na wyświetlaczu TIME zaświeci się kontrolka LED. Początkowa wartość TIME to: 0:00. Użyj klawiszy kierunkowych, aby ustawić TIME.

- Po ustawieniu czasu TIME naciśnij ENTER. Kontrolka DISTANCE zaświeci się, a na wyświetlaczu DISTANCE zaświeci się kontrolka LED. Początkowa wartość odległości wynosi: 0.0. Użyj klawiszy kierunkowych, aby ustawić DISTANCE.

- Po ustawieniu DISTANCE naciśnij ENTER. Kontrolka kalorii zaświeci się i na wyświetlaczu kalorii zaświeci się kontrolka LED. Początkową wartością kalorii to: 0. Użyj klawiszy kierunkowych, aby ustawić CALORIES.

- TIME-DISTANCE-CALORIES można ustawić w cyklu. Po ustawieniu docelowych wartości czasu, odległości i kalorii, naciśnij START, aby rozpocząć ćwiczenia.

- Podczas treningu naciśnij przycisk ENTER, aby przełączyć, ustawić i wyświetlić ekran SPEED-TIME-DISTANCE / RPM-CALORIES-WATTS.

- Podczas ćwiczeń naciśnij przycisk PAUSE a program wstrzyma się. Wyświetlacz TIME / DISTANCE / CALORIES pokaże w kolejności dane.

- W trybie pauzy, jeśli chcesz kontynuować poprzedni trening, naciśnij przycisk START, a program będzie kontynuował zgromadzone dane TIME / DISTANCE / CALORIES tak, jak było to przed wstrzymaniem.

- Naciśnij przycisk STOP, aby zatrzymać program. Naciśnij ponownie, aby wyczyścić dane ćwiczenia i wrócić do strony wyboru programu (MANUAL / PROGRAM / USER / HRC / WATTS).

KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA:

Podczas ćwiczeń, jeśli obr / min nie osiągnęły wartości 30, na ekranie wyświetlane jest RPM ↑ przez około 5 sekund. Po tym komunikacie, jeśli RPM nadal nie zostanie osiągnięty, program zostanie wstrzymany, a ekran wyświetli dwukrotnie  napis PAUSE przez 5 sekund.

## TRYB UŻYTKOWNIKA

- Naciśnij klawisze kierunkowe i wybierz opcję USER.

- Naciśnij ENTER, aby przejść do strony ustawień wartości docelowej.

- Po naciśnięciu przycisku ENTER zaświeci się wskaźnik TIME, a na wyświetlaczu TIME zaświeci się kontrolka LED. Początkowa wartość TIME to: 0:00. Użyj klawiszy kierunkowych, aby ustawić TIME.

- Po ustawieniu czasu TIME naciśnij ENTER. Kontrolka DISTANCE zaświeci się, a na wyświetlaczu DISTANCE zaświeci się kontrolka LED. Początkowa wartość odległości wynosi: 0.0. Użyj klawiszy kierunkowych, aby ustawić DISTANCE.

- Po ustawieniu DISTANCE naciśnij ENTER. Kontrolka kalorii zaświeci się i na wyświetlaczu kalorii zaświeci się kontrolka LED. Początkową wartością kalorii to: 0. Użyj klawiszy kierunkowych, aby ustawić CALORIES.

- TIME-DISTANCE-CALORIES można ustawić w cyklu. Po ustawieniu docelowych wartości czasu, odległości i kalorii, naciśnij START, aby rozpocząć ćwiczenia.

Jeśli użytkownik chce wykonać program edycji graficznej:

- Wejdź do programu USER. Wskaźnik TIME zaświeci się i na wyświetlaczu TIME zaświeci się kontrolka LED. Początkowa wartość TIME to: 0:00.

- W celu edycji wykresu nacisnąć przycisk ENTER i przytrzymaj go przez 3 sekundy. Wtedy pierwszy wiersz na matrycy będzie migał. Na wykresie czasu TIME pokaże się kod S-1, aby wyświetlić edycję.

- Naciśnij klawisze kierunkowe, aby ustawić LEVEL. Po potwierdzeniu wszystkich ustawień naciśnij przycisk ENTER, aby ustawić poziom programu dla następnego wiersza.

- Podczas wprowadzania ustawień LEVEL, użytkownik może nacisnąć przycisk ENTER i przełączyć na następny program ustawień. Do ustawienia jest S-1 ~ S-16. Po ustawieniu tych segmentów urządzenie konwertuje na program czasowy TIME.

- Podczas treningu naciśnij przycisk ENTER, aby przełączyć, ustawić i wyświetlić ekran SPEED-TIME-DISTANCE / RPM-CALORIES-WATTS.

- Podczas ćwiczeń naciśnij przycisk PAUSE a program wstrzyma się. Wyświetlacz TIME / DISTANCE / CALORIES pokaże w kolejności dane.

- W trybie pauzy, jeśli chcesz kontynuować poprzedni trening, naciśnij przycisk START, a program będzie kontynuował zgromadzone dane TIME / DISTANCE / CALORIES tak, jak było to przed wstrzymaniem.

- Naciśnij przycisk STOP, aby zatrzymać program. Naciśnij ponownie, aby wyczyścić dane ćwiczenia i wrócić do strony wyboru programu (MANUAL / PROGRAM / USER / HRC / WATTS).

KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA:

Podczas ćwiczeń, jeśli obr / min nie osiągnęły wartości 30, na ekranie wyświetlane jest RPM ↑ przez około 5 sekund. Po tym komunikacie, jeśli RPM nadal nie zostanie osiągnięty, program zostanie wstrzymany, a ekran wyświetli dwukrotnie  napis PAUSE przez 5 sekund.

## TRYB HRC

- Naciśnij klawisze kierunkowe, aby wybrać HRC.

- Naciśnij ENTER, aby przejść do strony ustawień wartości docelowej.

- Po naciśnięciu przycisku ENTER zaświeci się kontrolka HEIGHT, a na wyświetlaczu pojawi się HEIGHT. Początkowa wartość wzrostu wynosi: 170. Użyj klawiszy kierunkowych, aby ustawić wzrost.

- Po ustawieniu HEIGHT naciśnij ENTER, a wskaźnik AGE zaświeci się, a na ekranie pojawi się ikona "AGE". Początkowa wartość wieku to: 30. Użyj klawiszy kierunkowych, aby ustawić wiek.

- Po ustawieniu AGE naciśnij ENTER, a wskaźnik SEX zaświeci się, a na wyświetlaczu pojawi się GENDER. Początkową wartością płci jest: M jako mężczyzna (F jako kobieta). Użyj klawiszy kierunkowych, aby ustawić płeć.

- Po ustawieniu SEX naciśnij przycisk ENTER i zaświeci się wskaźnik TARGET 90%, 75%, 55% i na wyświetlaczu pojawi się wartość początkowa PULSE. Użyj klawiszy kierunkowych, aby wybrać wartość docelową. TARGET pozwala użytkownikowi ustawić docelową wartość tętna za pomocą klawiszy kierunkowych. Początkowa wartość 90%, 75% i 55% zależy od wzrostu, wieku i płci.

- Po zakończeniu ustawień PULSE naciśnij klawisz ENTER. Wskaźnik TIME zaświeci się i na wyświetlaczu TIME zaświeci się kontrolka LED. Początkowa wartość czasu to 0:00. Użyj klawiszy kierunkowych, aby ustawić TIME.

- Po ustawieniu czasu TIME naciśnij ENTER. Kontrolka DISTANCE zaświeci się, a na wyświetlaczu DISTANCE zaświeci się kontrolka LED. Początkowa wartość odległości wynosi: 0.0. Użyj klawiszy kierunkowych, aby ustawić DISTANCE.

- Po ustawieniu przycisku DISTANCE naciśnij ENTER. Kontrolka kalorii zaświeci się i na wyświetlaczu kalorii zaświeci się kontrolka LED. Początkową wartością kalorii jest: 0. Użyj klawiszy kierunkowych, aby ustawić CALORIES.

- TIME-DISTANCE-CALORIES można ustawić w cyklu. Po ustawieniu docelowych wartości czasu, odległości i kalorii, naciśnij START, aby rozpocząć trening.

- Podczas treningu naciśnij przycisk ENTER, aby przełączyć, ustawić i wyświetlić ekran SPEED-TIME-DISTANCE / RPM-CALORIES-WATTS.

- Podczas ćwiczeń naciśnij przycisk PAUSE a program wstrzyma się. Wyświetlacz TIME / DISTANCE / CALORIES pokaże w kolejności dane.

- W trybie pauzy, jeśli chcesz kontynuować poprzedni trening, naciśnij przycisk START, a program będzie kontynuował zgromadzone dane TIME / DISTANCE / CALORIES tak, jak było to przed wstrzymaniem.

- Naciśnij przycisk STOP, aby zatrzymać program. Naciśnij ponownie, aby wyczyścić dane ćwiczenia i wrócić do strony wyboru programu (MANUAL / PROGRAM / USER / HRC / WATTS).

- OBSŁUGA FUNKCJI ROZGRZEWKI

- Opór jest wstępnie ustawiony na poziomie 1. Funkcja tętna działa automatycznie po 1 min.

- Użytkownik może nadal używać klawiszy kierunkowych do regulacji oporu.

- OBSŁUGA PROGRAMU KONTROLI TĘTNA

- W programie porównywane będzie rzeczywiste tętno z ustalonym tętnem (55%, 75%, 90% / TARGET) co 10 sekund.

- Jeśli program nie wykryje rzeczywistego tętna, program zostanie wstrzymany, a opór nie zostanie zwiększony. Na wyświetlaczu PULSE pojawi się napis "P".

- Użytkownik może używać klawiszy kierunkowych do zwiększania lub zmniejszania oporu.

- Jeśli rzeczywiste tętno jest niższe od ustalonego tętna przez 4 minuty, program automatycznie zwiększy opór. Za każdym razem przyrost wynosi 1. Maksymalny poziom to 16.

- Jeśli rzeczywiste tętno jest wyższe niż ustalone tętno przez 4 minuty, program automatycznie zmniejszy opór. Każde obniżenie wynosi 1 poziom. Minimalnym poziom to 1.

- Jeśli rzeczywiste tętno osiągnie wstępnie ustawioną wartość tętna przez następne 3 min. lub ustawiony czas się skończy, program automatycznie zatrzyma funkcję regulacji tętna i przechodzi w tryb COOL DOWN.

- COOL DOWN (Przez 1 min. Po kontroli tętna)

- Po uruchamianiu 1-minutowej funkcji Cool Down, program daje długie dźwięki (sygnał dźwiękowy), a na wyświetlaczu pojawia się COOL. Wyświetlacz TIME zaczyna odliczać 1 minutę.

- W funkcji COOL DOWN poziom oporu wynosi 1, a wszystkie dane będą kontynuowane od kontroli tętna. Będą one nadal używane i gromadzone.

- W tej funkcji można używać tylko przycisku STOP / RESET.

## TRYB WATTS

- Naciśnij przyciski kierunkowe i wybierz WATTS.

- Naciśnij ENTER, aby przejść do strony ustawień wartości docelowej.

- Po naciśnięciu przycisku ENTER zaświeci się wskaźnik WATTS i zaświeci się wskaźnik LED na wyświetlaczu WATTS. Początkowa wartość WATTS wynosi: 120. Użyj klawiszy kierunkowych do ustawienia WATTS.

- Po ustawieniu WATTS naciśnij ENTER. Wskaźnik TIME zaświeci się i na wyświetlaczu TIME zaświeci się kontrolka LED. Początkowa wartość czasu to: 0:00. Użyj klawiszy kierunkowych, aby ustawić TIME.

- Po ustawieniu czasu TIME naciśnij ENTER. Kontrolka DISTANCE zaświeci się, a na wyświetlaczu DISTANCE zaświeci się kontrolka LED. Początkowa wartość odległości wynosi: 0.0. Użyj klawiszy kierunkowych, aby ustawić DISTANCE.

- Po ustawieniu DISTANCE naciśnij ENTER. Kontrolka kalorii zaświeci się i na wyświetlaczu kalorii zaświeci się kontrolka LED. Początkową wartością kalorii jest: 0. Użyj klawiszy kierunkowych, aby ustawić CALORIES.

- TIME-DISTANCE-CALORIES można ustawić w cyklu. Po ustawieniu docelowych wartości czasu, odległości i kalorii, naciśnij START, aby rozpocząć trening.

- Podczas treningu naciśnij przycisk ENTER, aby przełączyć, ustawić i wyświetlić ekran SPEED-TIME-DISTANCE / RPM-CALORIES-WATTS.

- Podczas ćwiczeń naciśnij przycisk PAUSE a program wstrzyma się. Wyświetlacz TIME / DISTANCE / CALORIES pokaże w kolejności dane.

- W trybie pauzy, jeśli chcesz kontynuować poprzedni trening, naciśnij przycisk START, a program będzie kontynuował zgromadzone dane TIME / DISTANCE / CALORIES tak, jak było to przed wstrzymaniem.

- Naciśnij przycisk STOP, aby zatrzymać program. Naciśnij ponownie, aby wyczyścić dane ćwiczenia i wrócić do strony wyboru programu (MANUAL / PROGRAM / USER / HRC / WATTS).

KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA:

Podczas ćwiczeń, jeśli obr / min nie osiągnęły wartości 30, na ekranie wyświetlane jest RPM ↑ przez około 5 sekund. Po tym komunikacie, jeśli RPM nadal nie zostanie osiągnięty, program zostanie wstrzymany, a ekran wyświetli dwukrotnie  napis PAUSE przez 5 sekund.

# GRAFIKI PROGRAMÓW

| MANUAL | HRC | WATT |
| --- | --- | --- |

# WARUNKI GWARANCJI,  ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

- Gwarancja Domowa - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (okres gwarancji: 24 miesiące).

- Gwarancja Pół-komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

- Gwarancja Komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień  z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.

- Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka,  rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.

- Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.

- Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.

- Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.

- Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.

- Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).

- Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru.  Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji ( poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą  strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

Telefon:  +48 510 275 999

E-mail: biuro@e-insportline.pl

NIP: 6090063070, REGON: 260656756