INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 19141 Platforma wibracyjna VibroGym inSPORTline Alex

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA	3

OPIS PRODUKTU	5

MONTAŻ	6

OSTRZEŻENIA	8

PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA	9

PANEL STEROWANIA	10

PRZYCISKI	10

UŻYTKOWANIE	11

Ogólne zastosowanie (tryb ręczny)	11

Tryb czasu (odliczanie)	11

Tryby High/Low (wysoki/niski)	11

Programy preinstalowane (P01 – P18)	11

Profile programów	12

Programy użytkownika	12

KONSERWACJA	13

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	14

SCHEMAT	17

LISTA CZĘŚCI	18

OCHRONA ŚRODOWISKA	19

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	19

# INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Prosimy o ścisłe przestrzeganie poniższych ostrzeżeń i przestróg. Zapobiegnie to uszkodzeniu maszyny, obrażeniom ciała lub stratom spowodowanym niewłaściwym użytkowaniem urządzenia. Przeczytaj uważnie instrukcję przed pierwszym użyciem i zachowaj ją na przyszłość.

Podczas korzystania z urządzenia należy postępować zgodnie z instrukcjami.

- Upewnij się, że wtyczka zasilania nie została przyciśnięta przez bok urządzenia.

- Wtyczka zasilania może ulec uszkodzeniu, prowadząc do porażenia prądem lub pożaru.

- Używaj tylko gniazda sieciowego dla urządzenia.

- Podłączanie wielu produktów do gniazdka może spowodować pożar. Bezpiecznik może ulec uszkodzeniu lub produkt może nie działać.

- Usuń zabrudzenia z wtyczki za pomocą suchej szmatki.

- Brud i nieprawidłowe połączenie mogą prowadzić do pożaru.

- Podczas instalacji urządzenia pozostaw 20 cm odstępu od ściany.

- Dobra cyrkulacja powietrza zapobiega nieprawidłowemu działaniu produktu. Ze względów bezpieczeństwa należy zachować odległość 0,6 m wokół urządzenia.

- Produkt należy zainstalować na stabilnym i poziomym podłożu.

- Hałas i wibracje mogą powstawać, gdy podłoga jest nierówna. Proszę wyregulować maszynę, gdy podłoże nie jest równe.

- Po użyciu maszyny naciśnij przycisk Stop. Zejdź z maszyny, gdy maszyna całkowicie się zatrzyma.

- Schodzenie z urządzenia, gdy jest włączone może prowadzić do obrażeń fizycznych.

- Odłącz wtyczkę zasilania, gdy produkt nie jest używany. Zapobiegnie to niepotrzebnemu marnowaniu energii elektrycznej i może zapobiec pożarom.

- Proszę nie najeżdżać na maszynę, gdy jest ona używana. Produkt może ulec uszkodzeniu.

- Starszym osobom i dzieciom powinni towarzyszyć opiekunowie podczas obsługi maszyny. Może dojść do obrażeń fizycznych.

- Maszyna nie może przyjmować więcej niż dwie osoby. Maksymalny limit wagi to 120 kg. Maszyna może ulec uszkodzeniu.

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie, usuń wszelkie cząsteczki wody za pomocą suchej odzieży, aby zapobiec przedostaniu się cząstek wody do urządzenia.

- Cząsteczki wody osłabiają izolację, co prowadzi do zwarcia elektrycznego i pożaru i może łatwo uszkodzić maszynę.

- Proszę wyczyścić powierzchnię maszyny za pomocą odpowiednich środków czyszczących odpowiednich do materiału.

- Powierzchnię należy wytrzeć suchą szmatką, gdy do czyszczenia użyto mokrego ręcznika.

- Przed dłuższym przechowywaniem należy wyczyścić i wysuszyć maszynę.

- Przed przechowywaniem należy oczyścić powierzchnię suchą odzieżą, aby zapobiec korozji.

- Nie odłączaj i nie podłączaj wtyczki zasilania mokrymi rękami. Może to doprowadzić do porażenia prądem.

- Nie przykrywaj przewodu zasilającego i unikaj jego uszkodzenia przez ciężkie przedmioty.

- Uszkodzony produkt może spowodować pożar.

- Nie używaj uszkodzonego przewodu zasilającego lub wtyczki. Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.

- Nie instaluj urządzenia w wilgotnym miejscu lub w pobliżu wody. Może to doprowadzić do upływu prądu. Maszyna może ulec korozji, gdy jest używana w wilgotnym miejscu lub w pobliżu wody.

- Prosimy nie magazynować przedmiotów na górze płyty. Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru i może uszkodzić obwód elektryczny.

- Nie spryskiwać wodą ani nie czyścić urządzenia benzyną, benzenem, rozcieńczalnikiem lub chlorem. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem lub zapalenia się. Może to również spowodować uszkodzenie obwodu elektronicznego.

- Przed czyszczeniem wyjmij wtyczkę z gniazdka aby zapobiec upływom prądu.

- Gdy z urządzenia wydobywa się dym lub zapach spalenizny, należy natychmiast odłączyć przewód zasilający i przerwać ćwiczenie. Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.

- Jeśli nie jesteś profesjonalistą, nie demontuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj urządzenia. Niezastosowanie się do powyższego doprowadzi do uszkodzenia produktu lub strat finansowych w wyniku pożaru lub nieprawidłowego działania maszyny.

- Całkowite wymiary maszyny: długość 77 x szerokość 76 x wysokość 148 cm

- Wymiary powierzchni platformy wibrującej: dł. 72,5 x szer. 48 cm

- Maksymalna waga użytkownika: 120 kg

- Waga urządzenia: 48 kg

- Kategoria: HB (zgodnie z EN 957) nadaje się do użytku domowego.

Jeśli jesteś w trakcie leczenia lub masz którykolwiek z poniższych objawów, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.

- Padaczka

- Cukrzyca

- Choroby serca i naczyń

- Wypadł dysk lub przeszedłeś operację kręgosłupa

- Implanty kolana i biodra

- Rozrusznik serca

- Ostatnio włożone IUD, metalowe kołki

- Guz

- Niedawne infekcje

- Niedawne rany operacyjne

- Jesteś kobietą w ciąży

- Ciężka migrena

# OPIS PRODUKTU

# MONTAŻ

Krok 1

Otwórz pudełko i rozłóż wszystkie części.

Krok 2

Przymocuj słupek do podstawy (rys. 1) i podłącz przewody (rys. 2). Poproś inną osobę o pomoc.

Krok 3

Za pomocą podkładek i nakrętek przymocuj podstawę do słupka. Poproś inną osobę o pomoc.

# OSTRZEŻENIA

Ta część dotyczy bezpiecznego użytkowania. Przeczytaj uważnie tę część i prawidłowo korzystaj z urządzenia.

|  | Postępuj zgodnie z instrukcją, aby uniknąć obrażeń. |
| --- | --- |
|  | Postępuj zgodnie z instrukcją, aby uniknąć obrażeń. |
|  | Ten produkt jest przeznaczony do prądu zmiennego 220 V, 50 Hz / 60 Hz. |
|  | Nie używać w tych warunkach. |
|  | Nie rozbierać ani nie naprawiać urządzenia. |
|  | Nie dotykać. |

Zwróć uwagę na zasilanie. energię i sposób użycia.

|  |  | Nie używaj uszkodzonych lub wadliwych gniazdek elektrycznych i wtyczek. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Używaj zasilania AC 220 V, 50 Hz / 60 Hz. Nie używaj przedłużacza z wieloma gniazdkami. |
|  |  | Nie dotykaj zasilacza mokrymi rękami. |
|  |  | Usuń wodę lub kurz z przewodu czystą suchą szmatką. |
|  |  | Nie przechowuj platformy wibracyjnej w pobliżu źródeł ciepła lub otwartego ognia. |

# PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA

UWAGA

|  |  | Ustaw maszynę w odległości min. 1 m od wszystkich ścian i mebli. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ustaw maszynę na płaskiej powierzchni. |
|  |  | Nie próbuj samodzielnie rozmontowywać lub naprawiać urządzenia. |
|  |  | Podczas ćwiczeń na maszynie należy nadzorować dzieci lub osoby starsze. |
|  |  | Nie pozwalaj dzieciom zbliżać się do urządzenia podczas jego działania. |
|  |  | Nie używaj maszyny, jeśli jest mokra. |
|  |  | Nigdy nie umieszczaj rąk, stóp ani innych części ciała pod maszyną. |

# PANEL STEROWANIA

| TIME/CZAS | Czas jest wyświetlany od 00:00 do 10 min |  |
| --- | --- | --- |
| SPEED/PRĘDKOŚĆ | Po włączeniu wyświetla Lo, jeśli wciśniesz przycisk HIGH / LOW, zmieni się na Hi |  |
|  | Prędkość wyświetla od L15.00 do L60.0 (tryb Lo) lub H15.0 do H60.0 (tryb Hi) podczas treningu |  |
| PROGRAM | Po włączeniu domyślnym programem jest program ręczny |  |
|  | Gdy wyświetlacz miga, można wybrać jeden z 18 programów i 3 programy użytkownika. P01 - P18, PU01 - PU03 (PU01 jest wyświetlany po P18). |  |

## PRZYCISKI

|  | START/STOP – naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. |
| --- | --- |
|  | Podczas treningu: naciśnij, aby zwiększyć wibracje. Po treningu: naciśnij, aby zwiększyć wartość wybranego programu. |
|  | Podczas treningu: naciśnij, aby zmniejszyć wibracje. Po treningu: naciśnij, aby zmniejszyć wartość wybranego programu. |
|  | Podczas treningu: naciśnij, aby ustawić wibracje na 30 Hz. Po treningu: Naciśnij przycisk, aby ustawić wartość wybranego trybu, np. Czas |
|  | Podczas treningu: naciśnij, aby ustawić wibracje na 40 Hz. Po treningu: naciśnij, aby zmienić tryb. Kolejność trybów: CZAS → USTAWIENIA PROGRAMU UŻYTKOWNIKA → PROGRAM / PROGRAM UŻYTKOWNIKA → CZAS. |
|  | Podczas ćwiczeń: nie jest aktywny. Po treningu: Możesz zmienić amplitudę naciskając przycisk. Ten przycisk służy do resetowania czasu. |

# UŻYTKOWANIE

## Ogólne zastosowanie (tryb ręczny)

- Podłącz urządzenie do gniazdka.

- Włącz wyłącznik zasilania, urządzenie wyda sygnał dźwiękowy. Konsola zaświeci się i zacznie migać CZAS.

- Naciśnij START / STOP i dostosuj prędkość za pomocą FAST / SLOW.

- Aby zakończyć ćwiczenie, naciśnij START / STOP.

Urządzenie wyłącza się automatycznie po 10 minutach - używanie urządzenia przez dłuższy czas może być szkodliwe dla użytkowników.

## Tryb czasu (odliczanie)

- Podłącz urządzenie do gniazdka.

- Włącz wyłącznik zasilania, urządzenie wyda sygnał dźwiękowy. Konsola zaświeci się i zacznie migać CZAS.

- Przyciskami FAST / SLOW ustaw czas. Czas można ustawić w zakresie od 10 sekund do 10 minut, w odstępach co 10 sekund.

- Potwierdź czas naciskając SET.

- Naciśnij przycisk START / STOP i ustaw prędkość przyciskami FAST / SLOW.

- Rozpocznie się odliczanie.

- Gdy odliczanie dojdzie do 0, urządzenie zacznie emitować sygnał dźwiękowy i zatrzyma się.

- Podczas ćwiczeń możesz przerwać ćwiczenie przyciskiem START / STOP.

- Jeśli chcesz zresetować timer, naciśnij HIGH/LOW.

## Tryby High/Low (wysoki/niski)

Przed naciśnięciem przycisku Start można wybrać wysoką lub niską amplitudę.

## Programy preinstalowane (P01 – P18)

- Podłącz urządzenie do gniazdka.

- Włącz wyłącznik zasilania, urządzenie wyda sygnał dźwiękowy. Konsola zaświeci się i zacznie migać CZAS.

- Naciśnij MODE i przytrzymaj, aż wyświetli się PROGRAM i pokaże P01.

- Przyciskami FAST / SLOW wybierz programy P01 - P18.

- Naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić wybrany program.

- Naciśnij przycisk START / STOP, aby rozpocząć program.

- Podczas ustawionego programu nie można regulować prędkości.

- Długość programu to:

P01 ~ P06: 5 poziomów, 1 minuta / poziom - całkowity czas 5 minut.

P07 ~ P12: 7 poziomów, 1 minuta / poziom - całkowity czas 7 minut.

P13 ~ P18: 9 poziomów, 1 minuta / poziom - całkowity czas 9 minut.

PU01 ~ PU03: 7 poziomów, 1 minuta / poziom - całkowity czas 7 minut.

Użytkownik może tworzyć własne programy.

- Po zakończeniu programu urządzenie zatrzymuje się automatycznie.

- W dowolnym momencie ćwiczenia możesz zakończyć ćwiczenie przyciskiem START / STOP.

## Profile programów

## Programy użytkownika

- Podłącz urządzenie do gniazdka.

- Włącz wyłącznik zasilania, urządzenie wyda sygnał dźwiękowy. Konsola zaświeci się i zacznie migać CZAS.

- Wciśnij i przytrzymaj przycisk MODE, aż wyświetli się PROGRAM i pokaże PU01.

- Przyciskami FAST / SLOW wybierz programy użytkownika PU01 - PU03.

- Naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić wybrany program.

- Na wyświetlaczu PROGRAM pojawi się „1 25". Cyfra „1" to interwał, a liczba „25" to prędkość każdego interwału. Programy użytkownika mają 7 przedziałów i prędkość można regulować w każdym. Nie można zmieniać prędkości w trakcie ćwiczenia.

- Użyj przycisków FAST / SLOW, aby dostosować prędkość każdego interwału. Naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić. Pod koniec każdego interwału na wyświetlaczu pojawi się informacja o następnym interwale. W każdym programie użytkownika należy wykonać wszystkie 7 interwałów. Skonfiguruj program użytkownika przed rozpoczęciem ćwiczenia.

- Powinieneś wybrać tryb programu, aby używać programów użytkownika. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE, aż na wyświetlaczu PROGRAM pojawi się P01.

- Przyciskami FAST / SLOW wybierz program użytkownika PU01 - PU03, PU01 pojawi się po P18.

- Naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić ustawienie.

- Naciśnij przycisk START / STOP, aby uruchomić program użytkownika.

- Prędkości wibracji nie można zmieniać podczas treningu. Aby zakończyć wybrany program, ponownie naciśnij przycisk START / STOP.

# KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do codziennej konserwacji należy wyłączyć główny wyłącznik zasilania urządzenia i odłączyć przewód zasilający.

- Do czyszczenia urządzenia nie używaj formaldehydu ani innych organicznych środków impregnujących.

- Do czyszczenia głównego wyłącznika zasilania i panelu sterowania używaj miękkiej, suchej szmatki zamiast wilgotnej szmatki.

- Przedostanie się cieczy do maszyny jest niebezpieczne.

- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

Regularnie przeprowadzaj konserwację maszyny w oparciu o jej użytkowanie, ale nie rzadziej niż po każdych 20 godzinach pracy.

Konserwacja obejmuje:

- Sprawdź, czy wszystkie ruchome części maszyny (osie, przeguby, które się poruszają, itp.) są dostatecznie nasmarowane, jeśli nie, natychmiast je nasmaruj. Polecamy zwykły olej do rowerów i maszyn do szycia lub oleje silikonowe.

- Regularnie kontroluj wszystkie części - śruby i nakrętki oraz regularnie je dokręcaj,

- Do czyszczenia urządzenia używaj wyłącznie roztworu mydła, a nie środków szorujących,

- Chroń komputer przed uszkodzeniem i kontaktem z płynami.

- Komputer, adapter, wtyczka i całe urządzenie nie mogą mieć kontaktu z wodą.

- Nie wystawiaj komputera na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

- Zawsze przechowuj maszynę w suchym i ciepłym miejscu.

# ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

| Problem | Rozwiązanie |
| --- | --- |
| Podczas pracy maszyna pracuje głośno. | Dokręć wszystkie śruby. |
| Na wyświetlaczu nic się nie pojawia. | Sprawdź zasilanie. |
| Wyświetlacz jest podświetlony, ale urządzenie nie działa. | Napięcie może być niskie |
| Maszyna nie znajduje się w pozycji pionowej względem ziemi. | Wyreguluj regulowane nóżki pod podstawą. |

ĆWICZENIA

Mięśnie ud, goleni i łydek

| - Stań na środku podstawki lekko rozstaw nogi. - Ugnij kolano, zaczynając od 20-80 stopni. - Zgięte kolano nie powinno iść bardziej do przodu niż palce. - Wzmocnij plecy i szyję, a następnie zachowaj tę postawę. |  |
| --- | --- |

Mięśnie trójgłowe uda

| - Połóż jedną nogę na powierzchni wibrującej. - Należy umieścić całą podeszwę. - Połóż się na ziemi i połóż stopy na środku platformy. - Należy postawić całą podeszwę stopy na macie. - Połóż się na ziemi i połóż stopy na środku maty. - Podnieś talię tak mocno, jak możesz. |  |
| --- | --- |

Mięśnie trapezowe i mięśnie przedramienia

| - Połóż obie ręce na macie na wyciągnięcie ręki. - Ramiona powinny być ułożone poziomo w stosunku do dłoni. - Ustaw stopy blisko maszyny. - Oderwij pięty od ziemi i ugnij ramiona. - Ramiona powinny być ułożone poziomo z ułożeniem rąk. |  |
| --- | --- |

Mięśnie brzucha, mięśnie krawieckie i okolice ud

| - Usiądź na macie i ugnij nogi. - Stań na macie i dotknij kostki. - Przytul słupek udami, następnie wzmocnij uda na macie (wzmocnisz pas). - Poczuj napięcie mięśni brzucha i utrzymaj swoją pozycję. |  |
| --- | --- |

Mięsień czworogłowy uda

| - Usiądź na macie i wzmocnij plecy. - Połóż się na boku i połóż udo na macie (między talią a udem powinien być kąt prosty). |  |
| --- | --- |

Dodatkowe ćwiczenia:

# SCHEMAT

# LISTA CZĘŚCI

| Nr | Nazwa | Ilość |  | Nr | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rama dolna stalowa | 1 |  | 27 | Poduszka podstawowa | 5 |
| 2 | Płyta zasilająca | 1 |  | 28 | Silent Blok | 4 |
| 3 | Uchwyty | 1 |  | 29 | Osłona pilota | 1 |
| 4 | Śruba | 4 |  | 30 | Mata antypoślizgowa | 1 |
| 5 | Śruba | 4 |  | 31 | Kabel zasilający | 1 |
| 6 | Śruba | 4 |  | 32 | Przełącznik ochrony przed przepięciami | 1 |
| 7 | Uchwyty na pasek | 4 |  | 33 | Kabel od włącznika do gniazda zasilania 1 | 2 |
| 8 | Śruba krzyżowa | 4 |  | 34 | Kabel od włącznika do gniazda zasilania 2 | 1 |
| 9 | Śruba krzyżowa | 4 |  | 35 | Podłączenie centrali do przewodu ochrony przeciwprzepięciowej | 1 |
| 10 | Śruba krzyżowa | 4 |  | 36 | Silnik | 1 |
| 11 | Śruba krzyżowa | 5 |  | 37 | Gniazdo elektryczne | 1 |
| 12 | Nakrętka | 4 |  | 38 | Wyłącznik główny | 1 |
| 13 | Nakrętka | 9 |  | 39 | Ochrona przed przepięciami | 1 |
| 14 | Podkładka | 2 |  | 40 | Kontroler | 1 |
| 15 | Podkładka | 4 |  | 41 | Wyświetlacz PCB | 1 |
| 16 | Podkładka | 9 |  | 42 | Osłona wyświetlacza PCB | 1 |
| 17 | Podkładka sprężynowa | 4 |  | 43 | Górna pokrywa pilota | 1 |
| 18 | Podkładka antypoślizgowa | 2 |  | 44 | Gumowa podkładka pod kolumnę główną | 1 |
| 19 | Podkładka sprężynowa | 2 |  | 45 | Gumowa podkładka | 4 |
| 20 | Podkładka sprężynowa | 4 |  | 46 | Kabel uziemiający | 1 |
| 21 | Podkładka sprężynowa | 5 |  | 47 | Dolna pokrywa pilota | 1 |
| 22 | Podkładka sprężynowa | 4 |  | 48 | Bateria pilota | 1 |
| 23 | Podkładka plastikowa | 4 |  | 49 | Zdalne sterowanie wyświetlaczem PCB | 1 |
| 24 | Zakrzywiona podkładka | 4 |  | 50 | Pasek | 2 |
| 25 | Słupek | 1 |  | 51 | Gumowa podkładka do pilota | 1 |
| 26 | Pokrywa dolna | 1 |  | 52 | Magnes w pilocie | 4 |

# OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o dodatkowe informacje, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do śmieci domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

# WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

- Gwarancja Domowa - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (okres gwarancji: 24 miesiące).

- Gwarancja Pół-komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

- Gwarancja Komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień  z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- Uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.

- Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka,  rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.

- Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.

- Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.

- Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.

- Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.

- Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).

- Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru.  Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji ( poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą  strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

Telefon:  +48 510 275 999

E-mail: biuro@e-insportline.pl

NIP: 6090063070, REGON: 260656756