INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 20070 Spinningowy Rower Treningowy inSPORTline Agneto

SPIS TREŚCI:

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA	3

WAŻNE UWAGI	4

SCHEMAT	5

LISTA CZĘŚCI	6

MONTAŻ	8

REGULACJA OBCIĄŻENIA	11

REGULACJA PEDAŁÓW	11

POZIOMOWANIE I TRANSPORT	13

KONSOLA	13

UŻYTKOWANIE	14

PRAWIDŁOWA POSTAWA CIAŁA	15

KONSERWACJA	15

PRZECHOWYWANIE	15

WAŻNE UWAGI	15

OCHRONA ŚRODOWISKA	16

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	16

# INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Aby zapewnić najlepsze bezpieczeństwo ćwiczącemu, regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem uszkodzeń i zużytych części.

- Jeśli przekażesz urządzenie innej osobie lub zezwolisz innej osobie na jej używanie, upewnij się, że ta osoba zna instrukcje użytkowania oraz instrukcję bezpieczeństwa.

- Tylko jedna osoba powinna używać urządzenia jednocześnie.

- Przed pierwszym użyciem upewnij się, że wszystkie śruby i inne połączenia są odpowiednio dokręcone i mocno osadzone.

- Przed rozpoczęciem treningu usuń wszystkie ostre przedmioty wokół ćwiczącego.

- Używaj urządzenia do ćwiczeń, tylko jeśli działa ono bez zarzutu.

- Każda uszkodzona lub zużyta część musi zostać natychmiast wymieniona lub naprawiona. Sprzęt nie może być dłużej używany, dopóki nie zostanie prawidłowo konserwowany i naprawiony.

- Rodzice i inne osoby nadzorujące powinny być świadome swojej odpowiedzialności ze względu na sytuacje, które mogą powstać z powodu naturalnego instynktu dzieci podczas zabawy i zainteresowania eksperymentowaniem.

- Jeśli pozwolisz dzieciom korzystać z tego ćwiczenia, pamiętaj, aby wziąć pod uwagę i ocenić ich stan psychiczny i fizyczny oraz rozwój, a przede wszystkim ich temperament. Dzieci powinny korzystać z urządzenia do ćwiczeń tylko pod nadzorem osoby dorosłej i być pouczone o prawidłowym użytkowaniu urządzenia. Urządzenie nie jest zabawką.

- Upewnij się, że wokół urządzenia jest wystarczająco dużo wolnego miejsca. Ustaw je w odległości minimum 60 cm od najbliższej przeszkody.

- Aby uniknąć możliwych wypadków, nie pozwalaj dzieciom podchodzić do urządzenia bez nadzoru, ponieważ mogą je używać w sposób, do którego nie jest przeznaczone ze względu na ich zainteresowanie eksperymentowaniem oraz naturalny dziecięcy instynkt.

- Należy pamiętać, że niewłaściwe i nadmierne ćwiczenia mogą być szkodliwe dla zdrowia.

- Należy pamiętać, że pokrętła i inne mechanizmy regulacji nie powinny ograniczać ruchów ćwiczącego podczas treningu.

- Ustawiając urządzenie, upewnij się, że stoi ono stabilnie i że wszelkie nierówności podłogi są wyrównane.

- Regulowane części nie mogą ograniczać ani uniemożliwiać  poruszania się użytkownika.

- Zawsze noś właściwe ubranie i buty, które są odpowiednie do ćwiczeń na urządzeniu. Ubrania muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby nie zostały złapane przez jakąkolwiek część urządzenia ze względu na ich formę (na przykład długość). Pamiętaj, aby nosić odpowiednie buty odpowiednie do ćwiczeń, mocno podpierające stopy i wyposażone w antypoślizgową podeszwę.

- Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem. Może udzielić Ci właściwych wskazówek i porad dotyczących indywidualnej intensywności treningu, a także rozsądnych nawyków żywieniowych.

- Rower spinningowy nie posiada biegu jałowego. Pedały będą się poruszać, jeśli koło zamachowe obraca się.

- Jeśli nie używasz roweru spinningowego, zwiększ opór do maksimum, aby zapobiec poruszeniu się koła zamachowego.

- Kategoria: HC do użytku domowego zgodnie z EN 957

- Maksymalna waga użytkownika: 120 kg

# WAŻNE UWAGI

- Złóż urządzenie zgodnie z instrukcją montażu i upewnij się, że używasz tylko części konstrukcyjnych dostarczonych wraz z urządzeniem. Przed montażem upewnij się, że zawartość dostawy jest kompletna, odwołując się do listy części instrukcji montażu i obsługi.

- Ustaw urządzenie w suchym i równym miejscu i zawsze chroń go przed wilgocią. Jeśli chcesz zabezpieczyć miejsce szczególnie przed punktami nacisku, zanieczyszczeniem itp., zaleca się umieszczenie pod urządzeniem odpowiedniej, antypoślizgowej maty.

- Ogólna zasada jest taka, że ​​urządzenia treningowe nie są zabawkami. Dlatego mogą z nich korzystać wyłącznie odpowiednio przeszkolone lub poinstruowane osoby.

- Natychmiast przerwij ćwiczenie w przypadku zawrotów głowy, nudności, bólu w klatce piersiowej lub jakichkolwiek innych objawów fizycznych. W razie wątpliwości natychmiast skonsultuj się z lekarzem.

- Dzieci, osoby niepełnosprawne i upośledzone powinny korzystać z urządzenia tylko pod nadzorem i w obecności innej osoby.

- Upewnij się, że Twoje części ciała i innych osób nigdy nie znajdują się zbyt blisko ruchomych części urządzenia podczas jego używania.

- Podczas regulacji regulowanych części, upewnij się, że są odpowiednio ustawione i zwróć uwagę na odpowiednio zaznaczoną, maksymalną pozycję regulacji, na przykład wspornika siodełka.

- Nie ćwicz bezpośrednio po posiłku!

# SCHEMAT

# LISTA CZĘŚCI

| Nr | Opis | Ilość | Nr | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przedni stabilizator | 1 | 36 | Tuleja | 1 |
| 2 | Nakrętka M8*H5.5*S14 | 5 | 37 | Pokrywa korby Φ25 * 7 | 2 |
| 3 | Nóżka poziomująca ф43*14*M8*25 | 5 | 38 | Nakrętka M10*1.25*H7.5*S14 | 2 |
| 4 | Zaślepka PT70*30*20 | 4 | 39 L/R | Korba | 2 |
| 5 | Śruba M6*12*S5 | 2 | 40 L/R | Pedał | 2 |
| 6 | Łożyska 608ZZ | 4 | 41 | Śruba ST4.2*16*Φ8 | 6 |
| 7 | Kółka transportowe Φ71*Φ19*24 | 2 | 42 | Śruba ST4.2*19*Φ8 | 10 |
| 8 | Śruba Φ7.8*30*M6*15*S5 | 2 | 43 L/R | Osłona paska | 2 |
| 9 | Śruba M8*20*S6 | 4 | 44 | Klip C d17 | 1 |
| 10 | Podkładka sprężynowa d8 | 7 | 45 | Łożyska 6203-2RS | 2 |
| 11 | Podkładka d8*Φ16*1.5 | 7 | 46 | Tuleja Φ22*Φ18*5.5 | 1 |
| 12 | Tylny stabilizator | 1 | 47 | Magnes Φ15*7 | 1 |
| 13 | Pokrętło M16 * 1,5 * 27 * Φ56 | 2 | 48 | Koło pasowe | 1 |
| 14 | Tuleja PT80*40*PT70*30*L130 | 1 | 49 | Oś środkowa | 1 |
| 15 | Blokada hamulca 68 * 75 * 39.2 | 1 | 50 | Śruba M6*16*S10 | 6 |
| 16 | Śruba M5 * 7 * Φ10 | 6 | 51 | Pas | 1 |
| 17 | Przewód hamulcowy Φ1.5*255*42 | 1 | 52 | Pokrętło regulacji obciążenia | 1 |
| 18 | Śruba M6*10*H26*S5 | 1 | 53 | Podkładka sprężynowa d6 | 2 |
| 19 | Dźwignia hamulca | 1 | 54 | Podkładka d6*φ12*1.2 | 2 |
| 20 | Podkładka Φ8.5*Φ23.5*3 | 1 | 55 | Osłona d12 | 2 |
| 21 | Sprężyna Φ1.2*Φ11*21*N7 | 1 | 56 | Magnes 40*25*10 | 8 |
| 22 | Uchwyt na kabel t3*25*23 | 1 | 57 | Uchwyt na magnes 45.5*130*10.5 | 2 |
| 23 | Nakrętka M6*H6*S10 | 9 | 58 | Płyta magnetyczna | 1 |
| 24 | Śruba M6*10*S10 | 1 | 59 | Wał magnetyczny płyty | 1 |
| 25 | Podkładka d6*Φ16*1.5 | 1 | 60 | Śruba ST3*10*Φ5.6 | 8 |
| 26 | Łożyska 6001-2RS | 4 | 61 | Sprężyna Φ1.5*Φ15*54*N9 | 2 |
| 27 | Koło pasowe Ф39 * Ф34 * 24 | 1 | 62 | Klocek hamulcowy 60*27*5 | 1 |
| 28 | Podkładka falista d12*Φ15.5*0.3 | 1 | 63 | Uchwyt klocka hamulcowego | 1 |
| 29 | Siodełko | 1 | 64 | Śruba M6*16*S5 | 2 |
| 30 | Profil przesuwny siodełka | 1 | 65 | Hamulec połaczony z płytą | 1 |
| 31 | Sztyca | 1 | 66 | Nakrętka M12*1*H11*S18 | 2 |
| 32 | Zaślepka PT50*25*16 | 2 | 67 | Nakrętka M10*1.0 | 1 |
| 33 | Podkładka d10*Φ30*2.5 | 1 | 68 | Śruba M6*50*Φ12*4 | 2 |
| 34 | Pokrętło M10*Φ58*32 | 1 | 69 | Nakrętka M6*H5*S10 | 2 |
| 35 | Osłona 99.3*83.5*24.7 | 1 | 70 | Nakrętka M12*1*H7*S19 | 1 |
| 71 | Mocowanie wału | 1 | 84 | Czujnik tętna | 2 |
| 72 | Koło zamachowe | 1 | 85 | Śruba ST4.0*19*Φ11 | 2 |
| 73 | Oś koła zamachowego | 1 | 86 | Wtyczka Φ12*11*Φ3 | 2 |
| 74 | Słupek kierownicy | 1 | 87 | Metr | 1 |
| 75 | Śruba M5*8*Φ10 | 1 | 88 | Przewód bagażnika | 1 |
| 76 | Śruba M8*16*S6 | 3 | 89 | Przewód czujnika | 1 |
| 77 | Nakrętka M12*1*H5*S19 | 2 | 90 | Podkładka | 1 |
| 78 | Uchwyt kierownicy | 1 | 91 | Wspornik pokrętła obciążenia | 1 |
| 79 | Tuleja Φ25*16 | 2 | 92 | Podkładka falista d17*Φ22*0.3 | 1 |
| 80 | Uchwyt z pianki Φ23*3*420 | 2 | 93 | Podkładka d5* Φ 10*1.0 | 4 |
| 81 | Rama główna | 1 | 94 | Pokrywa korby | 2 |
| 82 | Podkładka d5*Φ13*1 | 1 | A | Klucz imbusowy S6 | 1 |
| 83 | Śruba M5*16*Φ8 | 1 | B | Klucz płaski S13 * 15 | 1 |

| 9. Śruba M8*20*S6 | 34. Pokrętło M10*Φ58*32 | 33. Podkładka d10*Φ30*2.5 |
| --- | --- | --- |
| 10. Podkładka sprężynowa d8 |  |  |
| 11. Podkładka d8*Φ16*1.5 |  |  |
| 10. Podkładka sprężynowa d8 | 95. Klucz płaski S13 * 15 | 94. Klucz imbusowy S6 |
| 11. Podkładka d8*Φ16*1.5 |  |  |
| 76. Śruba M8*16*S6 |  |  |

# MONTAŻ

KROK 1

Przymocuj przedni i tylny stabilizator (1 i 12) do ramy głównej (81) za pomocą 4 śrub (9), 4 podkładek sprężynowych (10) i 4 podkładek (11). Przymocuj kluczem (B).

Przymocuj lewy pedał (40L) do lewej korby (39L). Wkręć pedał ręką w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Następnie dokręć kluczem (95).

Przymocuj prawy pedał (40R) do prawej korby (39R). Przykręć pedał ręką zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie dokręć kluczem (95).

Pedały są oznaczone L - lewy, R - prawy.

KROK 2

Przełóż kabel (88) przez wspornik uchwytu (74). Przymocuj uchwyty (78) do wspornika uchwytu (74) za pomocą 3 śrub (76), 3 podkładek (11), dokręć kluczem imbusowym (A) (B).

Odkręć pokrętło (13) od ramy głównej (81) i włóż wspornik uchwytu (74) za pomocą kabla (88) do ramy głównej (81). Wyreguluj pozycję i zabezpiecz pokrętłem (13).

Podłącz kabel (88) do kabla czujnika (89) (A).

KROK 3

Przymocuj profil przesuwny siodełka (30) do sztycy (31) i zabezpiecz podkładką (33) i pokrętłem (34).

# REGULACJA OBCIĄŻENIA

- Obciążenie:

Aby zwiększyć obciążenie, obróć pokrętło (52) w kierunku (+) A.

Obniż obciążenie, obracając pokrętło (52) w kierunku (-) B.

- Hamulec awaryjny:

W razie niebezpieczeństwa nacisnąć hamulec (19). Urządzenie zatrzymuje się natychmiast.

# REGULACJA PEDAŁÓW

Jeśli pedały są zbyt ciasne, naciśnij klamrę i pociągnij pasek do góry.

Jeśli pedały są zbyt luźne, naciśnij klamrę i pociągnij pasek w dół.

REGULACJA WYSOKOŚCI SIODEŁKA I KIEROWNICY

Możesz regulować siodło w górę / w dół, do przodu / do tyłu

- Wysokość

Aby wyregulować wysokość sztycy (31), poluzuj pokrętło (13) i wyreguluj żądaną wysokość. Następnie zablokuj pokrętłem (13) (A)

- Pozycja siodełka

Aby wyregulować siedzenie do przodu / do tyłu, poluzuj pokrętło (34) i przesuń suwak siodła (30). Następnie zabezpiecz pokrętło (34) (B)

- Wysokość kierownicy

Aby wyregulować wysokość kierownicy (78), poluzuj pokrętło (13) i wyreguluj wysokość wspornika uchwytu (74). Następnie zablokuj pokrętłem (13).

# POZIOMOWANIE I TRANSPORT

Dla własnego bezpieczeństwa i długiej żywotności maszyny ważne jest, aby maszyna była stabilna. Wyreguluj stabilność za pomocą nóżek poziomujących (3) pod przednim i tylnym stabilizatorem (1 i 12).

Aby wyregulować, obróć nóżki (3) w prawo lub w lewo.

Aby przemieścić rower, upewnij się, że uchwyty (78) są prawidłowo zablokowane. Jeśli to konieczne, dokręć pokrętło (13). Stań przed trenażerem i chwyć uchwyty (78) i przechyl rower do kół transportowych (7) na przednim stabilizatorze.

# KONSOLA

WYŚWIETLACZ

| TIME (CZAS) | 00: - 99:59 min: seK |
| --- | --- |
| SPEED (PRĘDKOŚĆ) | 0.0 – 240 km/h lub mil/h |
| DISTANCE (ODLEGŁOŚĆ) | 0.00 – 999.9 km lub mil |
| CALORIE (KALORIE) | 0.0 – 999.9 kcal |
| PULSE (TĘTNO) | 40-240 uderzeń na minutę |

PRZYCISKI

MODE: Potwierdź wybór

FUNKCJE

| TIME (TMR) | Czas treningu |
| --- | --- |
| SPEED (SPD) | Aktualna prędkość |
| DISTANCE (DST) | Przebyta odległośść podczas treningu |
| CALORIES (CAL) | Spalone kalorie |
| PULSE (PUL) | Tętno, jeśli trzymasz czujniki tętna |
| SCAN | Konsola wyświetla wszystkie zmierzone wartości |

BATERIE

Konsola jest zasilana przez 2 baterie AAA. Jeśli wyświetlacz jest trudny do odczytania, wymień baterie. Nigdy nie mieszaj nowych i starych baterii lub innych typów baterii.

# UŻYTKOWANIE

Ćwiczenia na rowerze spinningowym opierają się na bardzo prostych ruchach, ale z pewnością się w nich zakochasz. Dzięki tej łatwości, ćwiczenia na rowerze spinningowym mogą wykonywać osoby starsze. Przed ćwiczeniami należy dostosować wysokość siodełka. Ważne jest, abyś siedział wygodnie. Siodło rowerowe musi być tak ustawione, aby podczas siedzenia można było trzymać ergonomicznie ukształtowane uchwyty. Nie powinieneś mieć w pełni wyciągniętych rąk. Możesz uszkodzić mięśnie.

Aby zapewnić wygodne ćwiczenia, postaw stopy na pedałach. Obecnie wszystkie nowoczesne pedały są wyposażone w paski do mocowania i stabilizowania stopy. Ważne jest, aby stopa była pewnie i bezpiecznie ustawiona podczas ćwiczeń.

Podstawą ćwiczeń na rowerze jest to, że nogi poruszają się po określonej ścieżce eliptycznej. Ten ruch jest bardzo podobny do jazdy na tradycyjnym rowerze. Podczas ćwiczeń na rowerze treningowym po prostu usiądź na siodełku o odpowiedniej wysokości, trzymaj stopy mocno w pedałach, trzymaj ergonomicznie ukształtowane uchwyty i ćwicz.

Zaleca się na początku wybrać niższe obciążenie. Jeśli ćwiczysz w regularnych odstępach czasu na rowerze treningowym, możesz stopniowo zwiększać obciążenie. Możesz zwiększyć obciążenie stopniowo przez tydzień lub dwa tygodnie. Wybranie dużego obciążenia podczas rozpoczęcia treningu może prowadzić do szybkiego zmęczenia i uszkodzenia mięśni..

Podczas ćwiczeń ważne jest, aby wybrać odpowiednie obciążenie i właściwe tempo. Nie zaleca się wybierania wysokiego tempa od samego początku. Zwiększ tempo po około tygodniu regularnych ćwiczeń. Wysokie tempo nie jest równoznaczne z szybszym spalaniem kalorii. Prawidłowe spalanie kalorii znajduje odzwierciedlenie w odpowiednich i regularnych ćwiczeniach. Na początku ćwiczeń liczba spalonych kalorii może wydawać się niska, ale regularne i odpowiednie ćwiczenia są kluczem do osiągnięcia najlepszych wyników.

Ćwiczenia na rowerze spinningowym prowadzą również do powstawania mięśni. Służą głównie do wzmocnienia mięśni ud i łydek. Podczas ćwiczeń na rowerze poruszasz również pośladkami.

Jeśli chcesz ćwiczyć prawidłowo, nie należy zapominać o prawidłowym oddychaniu. W każdym ćwiczeniu zaleca się prawidłowe i regularne oddychanie. Ważne jest, aby utrzymywać regularne głębokie wdechy i wydechy. Regularne i prawidłowe oddychanie podczas ćwiczeń na rowerze spinningowym obejmuje intensywne ćwiczenia mięśni brzucha. Wskazane jest, aby ćwiczyć 30-35 minut po jedzeniu. Niezastosowanie się do tego może skutkować mniejszą ilością spalonych kalorii, a w starszym wieku prowadzić nawet do problemów z trawieniem.

Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy również rozważyć dietę. Zaleca się rozpoczęcie dnia od jedzenia słodkich potraw i ciastek lub musli z mlekiem. Na obiad zaleca się spożywanie bardziej kalorycznego posiłku. Nie zapomnij o zupie. Wieczorem zaleca się lekkie posiłki. Jeśli chcesz poprawić swoje zdrowie, to nie tylko regularne ćwiczenia, ale cała dieta.

Ćwiczenia rowerowe to skuteczne ćwiczenie dla wszystkich zapracowanych osób. Ćwiczenia na rowerze spinningowym skutecznie wzmacniają mięśnie, zwłaszcza uda, łydki i pośladki. Regularne ćwiczenia mogą prowadzić do szczuplejszej sylwetki. Ćwiczenia polecane są nie tylko jako trening zimowy dla rowerzystów, ale także dla osób, które chcą spalić nadmiar kalorii. Regularne oddychanie, regularne ćwiczenia, rozsądne tempo i zrównoważona dieta mogą prowadzić do pożądanych rezultatów.

# PRAWIDŁOWA POSTAWA CIAŁA

Podczas treningu utrzymuj ciało w pozycji pionowej. Podczas pedałowania nie należy całkowicie prostować nóg. Twoje kolana powinny być lekko zgięte, gdy do końca naciskasz pedał. Trzymaj głowę prosto z kręgosłupem, aby zminimalizować ból mięśni szyjnych i mięśni górnej części pleców. Zawsze ćwicz płynnie i rytmicznie.

# KONSERWACJA

- Podczas montażu dokręć wszystkie śruby i ustaw rower w pozycji poziomej.

- Sprawdź śruby po 10 godzinach użytkowania.

- Wytrzyj pot po wysiłku. Wyczyść urządzenie ściereczką i delikatnym środkiem czyszczącym. Nie używaj rozpuszczalników ani agresywnych środków czyszczących na częściach plastikowych.

- W przypadku zwiększenia hałasu należy sprawdzić, czy wszystkie połączenia są prawidłowo dokręcone.

- Umieść produkt w czystym, wentylowanym i suchym pomieszczeniu..

- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

# PRZECHOWYWANIE

Przechowuj spinningowy rower treningowy w czystym i suchym miejscu. Upewnij się, że wyłącznik zasilania jest wyłączony, a rower nie jest podłączony do gniazda zasilania.

# WAŻNE UWAGI

- Ten spinningowy rower treningowy podlega standardowym przepisom bezpieczeństwa i nadaje się tylko do użytku domowego. Jakiekolwiek inne użycie jest zabronione i może być niebezpieczne dla użytkowników. Nie ponosimy odpowiedzialności za obrażenia spowodowane niewłaściwym i niedozwolonym użytkowaniem urządzenia.

- Skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem treningu. Lekarz powinien ocenić, czy jesteś fizycznie zdolny do korzystania z urządzenia i ile wysiłku możesz wykonać. Nieprawidłowe ćwiczenie lub zmiana pozycji ciała może zaszkodzić zdrowiu.

- Uważnie przeczytaj poniższe wskazówki i zalecenia. Jeśli podczas wysiłku wystąpi ból, nudności, nierówny oddech lub inne problemy zdrowotne, natychmiast przerwij ćwiczenie. Jeśli ból utrzymuje się, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

- Ten spinningowy rower treningowy nie nadaje się do celów zawodowych lub medycznych. Nie można go również używać do celów leczniczych.

- Czujnik tętna nie jest urządzeniem medycznym. Dostarcza jedynie przybliżonych informacji na temat średniego tętna, a każda sugerowana częstotliwość tętna nie jest medycznie wiążąca. Zgromadzone dane mogą nie zawsze być dokładne w odniesieniu do niekontrolowanych czynników ludzkich i środowiskowych.

# OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

# WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

- Gwarancja Domowa - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (okres gwarancji: 24 miesiące).

- Gwarancja Pół-komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

- Gwarancja Komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień  z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.

- Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka,  rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.

- Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.

- Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.

- Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.

- Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.

- Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).

- Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru.  Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji ( poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą  strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

Telefon:  +48 510 275 999

E-mail: biuro@e-insportline.pl

NIP: 6090063070, REGON: 260656756