INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 20770 Atlas do ćwiczeń inSPORTline Profigym C400

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA	3

LISTA CZĘŚCI	4

MONTAŻ	8

KROK 1	8

KROK 2	9

KROK 3	10

KROK 4	11

KROK 5	13

KROK 6	14

KROK 7	15

KROK 8	16

KROK 9	18

KROK 10	21

KROK 11	23

KROK 12	25

KROK 13	27

KROK 14	29

KROK 15	30

KROK 16	31

KROK 17	32

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ĆWICZEŃ	32

KONSERWACJA	34

OCHRONA ŚRODOWISKA	34

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	34

# INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Dziękujemy za zakup tego produktu. Proszę uważnie przeczytać instrukcję przed rozpoczęciem montażu i przed użyciem produktu. Zachowaj ten podręcznik na przyszłość. W razie wątpliwości skontaktuj się ze specjalistycznym serwisem.

- Przed zakończeniem montażu sprawdź wszystkie części pod kątem kompletności i integralności. Używaj tylko oryginalnych części zamiennych i akcesoriów. Nie wprowadzaj nieautoryzowanych modyfikacji produktu.

- Montaż może wykonać tylko osoba dorosła. Przed użyciem sprawdź, czy produkt jest prawidłowo złożony i stabilny. Urządzenie musi działać poprawnie, aby uniknąć obrażeń użytkownika. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, wykazuje oznaki uszkodzenia lub zużycia, natychmiast przestań go używać. Uszkodzone lub zużyte części należy natychmiast wymienić.

- Poproś lekarza o pomoc przed rozpoczęciem programu ćwiczeń.

- Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt domowych.

- Zawsze wykonuj rozgrzewkę przed rozpoczęciem programu ćwiczeń.

- Przeczytaj i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami i ostrzeżeniami.

- Ustaw urządzenie na płaskiej, czystej i suchej powierzchni. Zachowaj bezpieczną odległość min. 0,6 m od innego obiektu.

- Nie używaj na zewnątrz.

- Nie modyfikuj urządzenia.

- Przed każdym ćwiczeniem sprawdź, czy wszystkie śruby i nakrętki są dokręcone. Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony.

- Ćwicz rozsądnie i ostrożnie, nie przedłużaj ćwiczeń. Ruchy nie mogą być zbyt gwałtowne, aby uniknąć obrażeń użytkownika.

- Nie wstrzymuj oddechu podczas ćwiczeń.

- Ćwicz prawidłowo i odpowiednio. Wysokie obciążenia mogą prowadzić do komplikacji zdrowotnych.

- Trzymaj odzież i części ciała z dala od ruchomych części, aby uniknąć obrażeń. Ubierz odpowiednią odzież sportową, w tym buty sportowe.

- Zadbaj o swoje zdrowie i początkowo wybierz wolniejsze tempo. To samo jest przydatne po dłuższej przerwie w ćwiczeniach. Z czasem możesz pracować nad bardziej intensywnym tempem.

- Niewłaściwe ćwiczenia lub nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie sprzętu. W przypadku wątpliwości lub niepewności skontaktuj się ze specjalistycznym serwisem lub sprzedawcą.

- Nigdy nie przekraczaj podanych limitów masy.

- Zwracaj uwagę na sygnały ciała. W przypadku negatywnych reakcji fizycznych natychmiast przerwij ćwiczenia i skontaktuj się z lekarzem.

- Kategoria: H do użytku domowego

- Limit wagi użytkownika: 150 kg

- Limit wagi obciążeń: 90 kg

# LISTA CZĘŚCI

| Nr | Nazwa | Parametry | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rama podstawy |  | 1 |
| 2 | Pręt prowadzący | ø25x1853 | 2 |
| 3 | Tylny pręt nośny | ø259x1757.5 | 2 |
| 4 | Śruba sześciokątna | M0x65 | 6 |
| 5 | Podkładka | ø10 | 78 |
| 6 | Śruba sześciokątna | M10x20 | 8 |
| 7 | Podkładka sprężynowa | ø10 | 14 |
| 8 | Gumowa podkładka | ø60xø26x42 | 2 |
| 9 | Gumowa podkładka obciążeń | ø60xø26x20 | 2 |
| 10 | Śruba sześciokątna | M8x70 | 2 |
| 11 | Nakrętka | M8 | 6 |
| 12 | Pręt wyboru obciążenia | 92 kg | 1 |
| 13 | Obciążenie | 6 kg | 14 |
| 14 | Górne obciążenie | 8 kg | 1 |
| 15 | Podkładka | ø8 | 26 |
| 16 | Pręt na obciążenia | ø10x100 | 1 |
| 17 | Zawleczka |  | 2 |
| 18 | Kołek | ø10 | 2 |
| 19 | Śruba sześciokątna | M12x70 | 4 |
| 20 | Podkładka | ø12 | 23 |
| 21 | Nakrętka | M12 | 11 |
| 22 | Przednia rama |  | 1 |
| 23 | Nakrętka | M10 | 32 |
| 24 | Obciążenie |  | 1 |
| 25 | Górna rama |  | 1 |
| 26 | Śruba sześciokątna | M12x130 | 3 |
| 27 | Prawa rama |  | 1 |
| 28 | Lewa rama |  | 1 |
| 29 | Śruba sześciokątna | M12x75 | 4 |
| 30 | Śruba sześciokątna | M10x25 | 2 |
| 31 | Oś | ø17x57 | 1 |
| 32 | Regulowana rama siedziska |  | 1 |
| 33 | Rama siedziska |  | 1 |
| 34 | Prasa nóg |  | 1 |
| 35 | Duża podkładka | ø25x10x2.0 | 6 |
| 36 | Śruba sześciokątna | M8x16 | 9 |
| 37 | Kołek | ø12 | 1 |
| 38 | Wał | ø17x134 | 1 |
| 39 | Wał | ø17x100 | 1 |
| 40 | Uchwyt |  | 1 |
| 41 | Pokrywa bezpieczeństwa |  | 1 |
| 42 | Uchwyty |  | 1 |
| 43 | Śruba sześciokątna | M10x70 | 1 |
| 44 | Śruba sześciokątna | M10x16 | 2 |
| 45 | Prawa rama |  | 1 |
| 46 | Lewa rama |  | 1 |
| 47 | Rama pomocnicza |  | 1 |
| 48 | Płyta wzmacniająca |  | 1 |
| 49 | Podnóżek |  | 1 |
| 50 | Śruba sześciokątna | M10x130 | 6 |
| 51 | Śruba sześciokątna | M10x115 | 2 |
| 52 | Śruba sześciokątna | M10x45 | 19 |
| 53 | Śruba sześciokątna | M10x45 | 1 |
| 54 | Rama koła pasowego |  | 2 |
| 55 | Koło pasowe | ø95x26 | 27 |
| 56 | Płyta przyłączeniowa | ø14x100 | 1 |
| 57 | Przekładka koła pasowego | ø22x ø10.5x45.5 | 4 |
| 58 | Kabel | 4540 mm | 1 |
| 59 | Hak kablowy |  | 1 |
| 60 | 9 ogniw łańcucha + haczyk |  | 5 |
| 61 | Podwójna płyta koła pasowego |  | 1 |
| 62 | Kabel środkowy | 1500 mm | 1 |
| 63 | Śruba sześciokątna | M8x45 | 4 |
| 64 | Kabel | 5375 mm | 1 |
| 65 | Śruba sześciokątna | M10x75 | 2 |
| 66 | Śruba sześciokątna | M10x85 | 1 |
| 67 | Tuleja | ø10 | 2 |
| 68 | Lewa rama nośna |  | 1 |
| 69 | Prawa rama nośna |  | 1 |
| 70 | Kabel | 3365 mm | 1 |
| 71 | Krótki pasek |  | 1 |
| 72 | Podkładka sprężynowa | ø8 | 12 |
| 73 | Śruba sześciokątna | M8x40 | 4 |
| 74 | Regulowana rama oparcia |  | 1 |
| 75 | Oparcie |  | 1 |
| 76 | Siedzenie |  | 1 |
| 77 | Śruba sześciokątna | M8x25 | 6 |
| 78 | Pokrywa |  | 6 |
| 79 | Pokrywa |  | 6 |
| 80 | Wałek z pianki | ø10x75 | 6 |
| 81 | Piankowy wałek | ø25x480 | 1 |
| 82 | Piankowy wałek | ø25x450 | 1 |
| 83 | Pokrywa |  | 2 |
| 84 | Długi pasek |  | 1 |
| 85 | Uchwyt |  | 2 |
| 150 | Śruba sześciokątna | M8x25 | 1 |
| 162 | Śruba sześciokątna | M10x40 | 2 |

# MONTAŻ

## KROK 1

| Nr | Nazwa | Parametry | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rama podstawy |  | 1 |
| 2 | Pręt prowadzący | ø25x1853 | 2 |
| 3 | Tylny pręt nośny | ø259x1757.5 | 2 |
| 4 | Śruba sześciokątna | M0x65 | 2 |
| 5 | Podkładka | ø10 | 4 |
| 6 | Śruba sześciokątna | M10x20 | 2 |
| 7 | Podkładka sprężynowa | ø10 | 4 |
| 8 | Gumowa podkładka | ø60xø26x42 | 2 |

Przymocuj tylny pręt nośny (3) do podstawy (1) za pomocą śruby (4), podkładek (7 i 5).

Przymocuj drążek prowadzący (2) do podstawy (1) za pomocą śruby (6) i podkładek (7 i 5).

Umieść gumową podkładkę (8) na drążku prowadzącym (2).

## KROK 2

| Nr | Nazwa | Parametry | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Gumowa podkładka obciążeń | ø60xø26x20 | 2 |
| 10 | Śruba sześciokątna | M8x70 | 2 |
| 11 | Nakrętka | M8 | 2 |
| 12 | Pręt wyboru obciążenia | 92 kg | 1 |
| 13 | Obciążenie | 6 kg | 14 |
| 14 | Górne obciążenie | 8 kg | 1 |
| 15 | Podkładka | ø8 | 4 |
| 16 | Pręt na obciążenia | ø10x100 | 1 |

Przesuń obciążniki (13) na prętach prowadzących, a następnie ciężar górny (14).

Wyjmij śrubę z górnego obciążnika (14) i włóż pręt wyboru ciężaru (12) do środka ciężarka. Następnie ponownie przymocuj śrubę do pręta wyboru ciężaru.

Przymocuj gumową podkładkę (9) do górnej części prowadnicy za pomocą śruby (10), podkładek (15) i nakrętki (11).

Użyj kołka wyboru ciężaru (16), aby ustawić żądane obciążenie.

## KROK 3

| Nr | Nazwa | Parametry | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Zawleczka |  | 2 |
| 18 | Kołek | ø10 | 1 |
| 19 | Śruba sześciokątna | M12x70 | 2 |
| 20 | Podkładka | ø12 | 4 |
| 21 | Nakrętka | M12 | 2 |
| 22 | Przednia rama |  | 1 |

Przymocuj ramę przednią (22) do podstawy (1) za pomocą śruby (19), podkładki (20) i nakrętki (21).

Włóż zawleczkę (17) do ramy przedniej (22).

Włóż kołek (18) do ramy przedniej (22).

## KROK 4

| Nr | Nazwa | Parametry | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Śruba sześciokątna | M0x65 | 4 |
| 5 | Podkładka | ø10 | 8 |
| 6 | Śruba sześciokątna | M10x20 | 2 |
| 7 | Podkładka sprężynowa | ø10 | 4 |
| 19 | Śruba sześciokątna | M12x70 | 2 |
| 20 | Podkładka | ø12 | 4 |
| 21 | Nakrętka | M12 | 2 |
| 23 | Nakrętka | M10 | 2 |
| 24 | Obciążenie |  | 1 |
| 25 | Górna rama |  | 1 |

Nasuń osłonę obciążnika (24) na drążek prowadzący.

Przymocuj górną ramę (25) do drążka prowadzącego za pomocą śruby (19), podkładki (7 i 5).

Przymocuj górną ramę (25) do ramy przedniej za pomocą śruby (19), podkładki (7 i 5).

Przymocuj osłonę obciążnika (24) do górnej ramy (14) za pomocą śruby (4), podkładki (5) i nakrętki (23).

## KROK 5

| Nr | Nazwa | Parametry | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Podkładka | ø12 | 6 |
| 21 | Nakrętka | M12 | 3 |
| 26 | Śruba sześciokątna | M12x130 | 3 |
| 27 | Prawa rama |  | 1 |
| 28 | Lewa rama |  | 1 |

Przymocuj prawą i lewą ramę (27/28) do ramy za pomocą śruby (26), podkładki (20) i nakrętki (21).

## KROK 6

| Nr | Nazwa | Parametry | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Podkładka | ø10 | 2 |
| 7 | Podkładka sprężynowa | ø10 | 2 |
| 18 | Kołek | ø10 | 1 |
| 20 | Podkładka | ø12 | 4 |
| 21 | Nakrętka | M12 | 2 |
| 30 | Śruba sześciokątna | M10x25 | 2 |
| 31 | Oś | ø17x57 | 1 |
| 32 | Regulowana rama siedziska |  | 1 |
| 33 | Rama siedziska |  | 1 |
| 34 | Prasa nóg |  | 1 |

Przymocuj ramę siedziska (33) do ramy przedniej za pomocą śruby (29), podkładki (20) i nakrętki (21).

Przymocuj ramę dociskową nogi (34) do ramy siedziska (33) za pomocą osi śruby (30) (31), podkładki (7 i 5).

Przymocuj regulowaną ramę siedziska (32) do ramy siedziska (33) za pomocą kołka (18).

## KROK 7

| Nr | Nazwa | Parametry | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Śruba sześciokątna | M10x20 | 4 |
| 7 | Podkładka sprężynowa | ø10 | 2 |
| 15 | Podkładka | ø8 | 1 |
| 35 | Duża podkładka | ø25x10x2.0 | 4 |
| 36 | Śruba sześciokątna | M8x16 | 1 |
| 37 | Kołek | ø12 | 1 |
| 38 | Wał | ø17x134 | 1 |
| 39 | Wał | ø17x100 | 1 |
| 40 | Uchwyt |  | 1 |
| 41 | Pokrywa bezpieczeństwa |  | 1 |
| 42 | Uchwyty |  | 1 |

Przymocuj wspornik uchwytu (40) do ramy lewej i prawej za pomocą wałka (38), śruby (6), podkładki (7 i 35).

Przymocuj uchwyty (42) do wspornika uchwytu (40) za pomocą wału (39), śruby (6), podkładki (35) i sworznia (37).

Przymocuj pokrywę (41) do wspornika uchwytu (40) za pomocą śruby (36) i podkładki (15).

## KROK 8

| Nr | Nazwa | Parametry | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Podkładka | ø10 | 2 |
| 7 | Podkładka sprężynowa | ø10 | 2 |
| 20 | Podkładka | ø12 | 2 |
| 21 | Nakrętka | M12 | 4 |
| 23 | Nakrętka | M10 | 1 |
| 29 | Śruba sześciokątna | M12x75 | 2 |
| 35 | Duża podkładka | ø25x10x2.0 | 2 |
| 43 | Śruba sześciokątna | M10x70 | 1 |
| 44 | Śruba sześciokątna | M10x16 | 2 |
| 45 | Prawa rama |  | 1 |
| 46 | Lewa rama |  | 1 |
| 47 | Rama pomocnicza |  | 1 |
| 48 | Płyta wzmacniająca |  | 1 |
| 49 | Podnóżek |  | 1 |

Przymocuj lewą i prawą ramę (46 i 45) do ramy przedniej za pomocą śruby (44), podkładki (7 i 35).

Przymocuj ramę nośną koła pasowego (47) do ramy przedniej za pomocą śruby (29), podkładki (20), nakrętki (21) i płytki (48).

Przymocuj podnóżek (49) do ramy siedziska za pomocą śruby (43), podkładki (5) i nakrętki (23).

## KROK 9

| Nr | Nazwa | Parametry | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Podkładka | ø10 | 20 |
| 23 | Nakrętka | M10 | 23 |
| 50 | Śruba sześciokątna | M10x130 | 4 |
| 51 | Śruba sześciokątna | M10x115 | 1 |
| 52 | Śruba sześciokątna | M10x45 | 4 |
| 53 | Śruba sześciokątna | M10x45 | 1 |
| 54 | Rama koła pasowego |  | 2 |
| 55 | Koło pasowe | ø95x26 | 9 |
| 56 | Płyta przyłączeniowa | ø14x100 | 1 |
| 57 | Przekładka koła pasowego | ø22x ø10.5x45.5 | 4 |
| 58 | Kabel | 4540 mm | 1 |

Przymocuj 4 koła pasowe (55) do punktów A, B, C, E za pomocą śrub (52), podkładek (5) i nakrętek (23).

Przymocuj 2 koła pasowe (55) do punktów I, D za pomocą śrub (50), przekładek (57), podkładek (5) i nakrętek (23).

Przymocuj koła pasowe (55) do punktu G za pomocą śruby (50), podkładki (5) i nakrętki (23).

Przymocuj koła pasowe (55) do punktu H za pomocą śruby (63), podkładki (5) i nakrętki (23).

Przymocuj koła pasowe (55) do punktu F za pomocą śruby (51), podkładki (5) i nakrętki (23).

Przymocuj koła pasowe (50) płytkę łączącą (56), podkładkę (5), nakrętkę (23) do lewej i prawej ramy w pobliżu punktu I.

Zdejmij koniec kabla (58).

Przymocuj kabel (58) do pręta wyboru ciężaru, a następnie przejdź przez punkty A, B, C, D, E, F, G, H, I i zainstaluj ponownie koniec kabla.

## KROK 10

| Nr | Nazwa | Parametry | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Podkładka | ø10 | 2 |
| 20 | Podkładka | ø12 | 1 |
| 23 | Nakrętka | M10 | 1 |
| 52 | Śruba sześciokątna | M10x45 | 1 |
| 55 | Koło pasowe | ø95x26 | 1 |
| 59 | Hak kablowy |  | 1 |
| 60 | 9-ogniwowy łańcuch + haczyk |  | 1 |
| 61 | Podwójna płyta koła pasowego |  | 1 |
| 62 | Kabel środkowy | 1500 mm | 1 |

Podłącz łańcuch (60) środkowym kablem (62), a następnie do podstawy.

Przeciągnij linkę przez podkładkę (20), hak linki (59) i podłącz ją do płytki podwójnego koła pasowego (61).

Przymocuj rolkę (55) do punktu J za pomocą śruby (52), podkładki (5) i nakrętki (23). Poprowadź kabel (62) przez rolkę (55).

Zawieś hak kablowy (59) w kablu (62).

## KROK 11

| Nr | Nazwa | Parametry | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Podkładka | ø10 | 18 |
| 11 | Nakrętka | M8 | 2 |
| 15 | Podkładka | ø8 | 4 |
| 23 | Nakrętka | M10 | 8 |
| 52 | Śruba sześciokątna | M10x45 | 10 |
| 55 | Koło pasowe | ø95x26 | 10 |
| 63 | Śruba sześciokątna | M8x45 | 3 |
| 64 | Linka | 5375 mm | 1 |

Przymocuj 8 kół pasowych (55) do punktów K, L, N, O, P, Q, R, S, T za pomocą śrub (52), podkładek (5) i nakrętek (23).

Przymocuj 2 koła pasowe (55) do punktów M, R za pomocą śrub (52) i podkładek (5).

Wyjmij koniec kabla (64) i przeprowadź z P przez L, M, N, O, P, Q, R, S, T, a następnie ponownie dokręć zacisk.

Przymocuj śrubę (63), podkładkę (15) i nakrętkę (11) w pobliżu K, T.

## KROK 12

| Nr | Nazwa | Parametry | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Podkładka | ø10 | 22 |
| 11 | Nakrętka | M8 | 2 |
| 15 | Podkładka | ø8 | 4 |
| 23 | Nakrętka | M10 | 10 |
| 50 | Śruba sześciokątna | M10x130 | 2 |
| 51 | Śruba sześciokątna | M10x115 | 1 |
| 52 | Śruba sześciokątna | M10x45 | 4 |
| 55 | Koło pasowe | ø95x26 | 7 |
| 63 | Śruba sześciokątna | M8x45 | 2 |
| 65 | Śruba sześciokątna | M10x75 | 2 |
| 66 | Śruba sześciokątna | M10x85 | 1 |
| 67 | Tuleja | ø10 | 2 |
| 68 | Lewa rama nośna |  | 1 |
| 69 | Prawa rama nośna |  | 1 |
| 162 | Śruba sześciokątna | M10x40 | 2 |

Przymocuj lewą i prawą ramę nośną (68 i 69) do podstawy za pomocą śrub (50 i 65), podkładek (5) i nakrętek (23).

Przymocuj 4 koła pasowe do V, W, Z, A1 za pomocą śruby (52), podkładki (5) i nakrętki (23).

Przymocuj koło pasowe (55) do punktu Y za pomocą śruby (51), podkładki (5) i nakrętki (23).

Przymocuj koło pasowe (55) do punktu X za pomocą śruby (66), podkładki (5), rozdzielacza (67) i nakrętki (23).

Przymocuj koło pasowe (55) do punktu U za pomocą śruby (162) i podkładki (5).

Przymocuj śrubę (162) i podkładkę (15) w pobliżu punktu U.

Przymocuj śrubę (63), podkładkę (15) i nakrętkę (11) w pobliżu punktów A1, Z.

## KROK 13

| Nr | Nazwa | Parametry | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 | Łańcuch 9-ogniwowy + haczyk |  | 1 |
| 70 | Linka | 3365 mm | 1 |
| 71 | Krótki pręt |  | 1 |

Zdejmij koniec kabla (70).

Poprowadź kabel (70) od punktu U przez punkty V, W, X, Y, Z, A1, a następnie ponownie podłącz zacisk kabla.

Połącz łańcuch (60) z kablem (70) i prętem (71).

## KROK 14

| Nr | Nazwa | Parametry | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Podkładka | ø8 | 5 |
| 72 | Podkładka sprężynowa | ø8 | 4 |
| 73 | Śruba sześciokątna | M8x40 | 4 |
| 74 | Regulowana rama oparcia |  | 1 |
| 75 | Oparcie |  | 1 |
| 76 | Siedzenie |  | 1 |
| 150 | Śruba sześciokątna | M8x25 | 1 |

Przymocuj siedzisko (76) do ramy za pomocą śruby (73), podkładki (72 i 15).

Przymocuj oparcie (75) do ramy (74) za pomocą śrub (73), podkładek (72 i 15).

Przymocuj regulowaną ramę oparcia (74) do ramy przedniej za pomocą szpilki.

Zamocuj regulowaną ramę oparcia (74) za pomocą śruby (150) i podkładki (15).

## KROK 15

| Nr | Nazwa | Parametry | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 77 | Śruba sześciokątna | M8x25 | 6 |
| 78 | Pokrywa |  | 6 |
| 79 | Pokrywa |  | 6 |
| 80 | Wałek z pianki | ø10x75 | 6 |
| 81 | Piankowy wałek | ø25x480 | 1 |
| 82 | Piankowy wałek | ø25x450 | 1 |

Przymocuj piankowy wałek (81) do tylnej ramy, a następnie przymocuj kołpak (79) do pręta, cylindra piankowego (80), końcówki (78) i śruby (77).

Przymocuj piankowy wałek (85) do ramy siedziska, a następnie przymocuj nasadkę (79) do pręta, cylindra piankowego (80), końcówki (78) i śruby (77).

Przymocuj pokrywę (79) do prasy na nogi, cylindra z pianki (80), końcówki (78) i śruby (77).

## KROK 16

| Nr | Nazwa | Parametry | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Podkładka | ø8 | 8 |
| 36 | Śruba sześciokątna | M8x16 | 8 |
| 72 | Podkładka sprężynowa | ø8 | 8 |
| 83 | Osłona |  | 2 |

Zamocuj pokrywę (83) za pomocą śruby (36), podkładki (72 i 15).

## KROK 17

| Nr | Nazwa | Parametry | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 | Łańcuch 9-ogniwowy + haczyk |  | 3 |
| 84 | Długi pręt |  | 1 |
| 85 | Uchwyt |  | 2 |

Przymocuj łańcuch (60) do uchwytów (85), a następnie do ramion.

Przymocuj łańcuch (60) do uchwytów (85), a następnie do kabla.

PRZED UŻYCIEM UPEWNIJ SIĘ, ŻE WSZYSTKIE ŚRUBY SĄ DOKRĘCONE.

# INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ĆWICZEŃ

Ćwiczenia są korzystne dla zdrowia, poprawiają kondycję fizyczną, kształtują mięśnie i, w połączeniu ze zrównoważoną kalorycznie dietą, prowadzą do utraty wagi.

1. ROZGRZEWKA

Faza ta służy poprawie krążenia krwi w całym ciele i rozgrzaniu mięśni, aby zmniejszyć ryzyko drgawek i uszkodzenia mięśni. Zalecamy wykonywanie ćwiczeń rozciągających, jak pokazano poniżej. Podczas przeciągania pozostań w pozycji końcowej przez około 30 sekund, nie wykonuj gwałtownych ruchów i nie wibruj.

2. ĆWICZENIA

Ta faza jest najbardziej wymagającą fizycznie częścią. Regularne ćwiczenia wzmacniają mięśnie. Możesz samodzielnie określić tempo, ale bardzo ważne jest, aby było ono takie samo podczas całego ćwiczenia. Tętno powinno mieścić się w strefie docelowej (patrz rysunek poniżej).

Ta faza powinna trwać co najmniej 12 minut. Większość ludzi ćwiczy przez 15-20 minut.

3. WYCISZENIE (COOLDOWN)

Ta faza służy uspokojeniu układu sercowo-naczyniowego i rozluźnieniu mięśni. Powinno to zająć około 5 minut. Możesz powtórzyć rozgrzewkę lub kontynuować ćwiczenie w wolniejszym tempie. Rozciąganie mięśni po wysiłku jest niezwykle ważne - musisz unikać nagłych ruchów i wibracji.

Dzięki lepszej kondycji możesz wydłużyć i zwiększyć intensywność ćwiczeń. Trenuj regularnie, co najmniej trzy razy w tygodniu.

KSZTAŁTOWANIE MIĘŚNI

Przy kształtowaniu mięśni ważne jest ustawienie dużego obciążenia. Mięśnie będą bardziej obciążone, co może spowodować, że nie będziesz w stanie ćwiczyć tak długo, jak zwykle. Jeśli jednocześnie próbujesz poprawić swoją kondycję, musisz dostosować trening. Ćwicz w zwykły sposób podczas rozgrzewki i końcowych etapów treningu, ale zwiększ opór urządzenia na końcu ćwiczenia. Może być konieczne zwolnienie prędkości, aby utrzymać tętno w docelowym obszarze.

UTRATA WAGI

Liczba spalonych kalorii zależy od długości i intensywności ćwiczenia. Istota jest taka sama jak w ćwiczeniach fitness, ale cel jest inny.

# KONSERWACJA

- Po ćwiczeniach zetrzyj pot, aby uniknąć korozji. Wyczyść urządzenie miękką szmatką i łagodnymi detergentami. Nie używaj ściernych środków czyszczących ani rozpuszczalników do plastikowych części.

- W przypadku zwiększonego hałasu maszyny wszystkie śruby i złącza muszą być odpowiednio sprawdzone i dokręcone.

- Produkt musi być umieszczony w czystych, wentylowanych i suchych miejscach.

- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

# OCHRONA ŚRODOWISKA

Po upływie okresu użytkowania produktu lub jeśli możliwa naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska w najbliższym złomowisku.

Właściwa utylizacja zapewni ochronę środowiska i źródeł naturalnych. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o uniknięcie naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wrzucaj baterii do śmieci domowych, ale przekaż je do punktu recyklingu.

# WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

- Gwarancja Domowa - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (okres gwarancji: 24 miesiące).

- Gwarancja Pół-komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

- Gwarancja Komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień  z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.

- Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka,  rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.

- Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.

- Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.

- Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.

- Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.

- Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).

- Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru.  Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji ( poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą  strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

Telefon:  +48 510 275 999

E-mail: biuro@e-insportline.pl

NIP: 6090063070, REGON: 260656756