INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 22068 Hulajnoga elektryczna W-TEC Dalehunter

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA	3

OPIS PRODUKTU	4

SKŁADANIE	6

WYŚWIETLACZ	7

PRZED JAZDĄ	7

BATERIA	8

UŻYTKOWANIE	8

TECHNIKA JAZDY	9

PRZECHOWYWANIE	9

PARAMETRY TECHNICZNE	10

FAQ	11

OCHRONA ŚRODOWISKA	11

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	12

# INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Hulajnoga jest przeznaczona do przewożenia jednej osoby w tym samym czasie.

- Noś kask i inny sprzęt ochronny, w tym. odpowiednie buty.

- Nie jeźdź po drogach niebezpiecznych lub niekwalifikujących się.

- Przed pierwszą jazdą spróbuj sterować hulajnogą na otwartej przestrzeni. Jeśli nie jesteś pewien, poproś o radę bardziej doświadczoną osobę.

- Unikaj niebezpiecznych manewrów lub sterowania jedną ręką podczas jazdy.

- Podczas jazdy trzymaj obie stopy na podnóżku.

- Nie przejeżdżaj bezpośrednio przez przeszkodę wyższą niż 3 cm, w przeciwnym razie możesz stracić równowagę i spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.

- Na nierównych lub wyboistych drogach zwolnij i jedź ostrożnie. Nie narażaj siebie ani innych na nieostrożną jazdę.

- Przed jazdą należy ustawić odpowiednią wysokość kierownicy dla własnego bezpieczeństwa.

- Nie wjeżdżaj do wody, oleju lub na zamarznięte powierzchnie.

- Nie zanurzaj hulajnogi w wodzie. Akumulator lub silnik zostaną zniszczone.

- Nie jeźdź w deszczu ani na mokrej nawierzchni. Istnieje ryzyko uszkodzenia części elektronicznych i baterii.

- Jeśli to możliwe, nie jeźdź w złych warunkach pogodowych. Zachowaj szczególną ostrożność w ciemności.

- Zawsze upewnij się, że nie naruszasz lokalnych przepisów i praw przed użyciem produktu. Używanie tych i podobnych urządzeń nie wszędzie jest dozwolone. W razie wątpliwości skontaktuj się z lokalnymi władzami.

- Sprawdź, czy wszystkie części są dobrze zamocowane i czy śruby nie są poluzowane. W razie potrzeby dokręć je lub skontaktuj się z centrum serwisowym.

- Nieautoryzowane modyfikacje lub konserwacja zmniejszają bezpieczeństwo sprzętu.

- Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do poważnych (śmiertelnych) obrażeń lub szkód.

- Regularnie sprawdzaj, czy produkt nie jest zużyty. Natychmiast wymień zużyte części.

- Nie używaj uszkodzonego produktu. Nie używaj produktu, jeśli pojawiają się ostre krawędzie.

- Przestrzegaj instrukcji obsługi i użytkowania. Nie demontuj urządzenia samodzielnie.

- Sprawdź poziom naładowania akumulatora przed jazdą. Jeśli nie jest w pełni naładowany, nie rozpoczynaj jazdy.

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. Użytkowanie komercyjne nie jest dozwolone.

- Zachowaj ostrożność podczas jazdy. Nigdy nie jeźdź po spożyciu alkoholu lub pod wpływem narkotyków. Nie przewoź niczego na urządzeniu.

- Zawsze utrzymuj prędkość pod kontrolą i bądź ostrożny. Zadbaj o dobrą widoczność otoczenia. Nie przekraczaj ograniczeń prędkości ani wagi, aby uniknąć obrażeń.

- Rozluźnij stopy i lekko ugnij kolana podczas jazdy po nierównej powierzchni.

- W razie wypadku nie odchodź i czekaj na pomoc.

- Podczas jazdy w grupie zachowaj wystarczającą odległość, aby uniknąć kolizji.

- Pamiętaj, że Twój obecny wzrost jest większy, gdy stoisz na hulajnodze niż bez niej. Staraj się zachować równowagę i unikaj zbyt wąskich miejsc.

- Inne czynności (telefonowanie, słuchanie muzyki) mogą znacznie zmniejszyć Twoją uwagę podczas jazdy. Nie rozpraszaj się.

- Regularnie sprawdzaj stan opon. Natychmiast wymień zużyte.

- Hamulce po użyciu są gorące, nie dotykaj ich gołą skórą.

- Nie przyspieszaj podczas zjeżdżania ze wzniesienia. Droga hamowania jest dłuższa i możesz stracić kontrolę nad hulajnogą.

- Maksymalna waga użytkownika: 120 kg

# OPIS PRODUKTU

| 1. | Przycisk włączania / wyłączania |
| --- | --- |
| 2. | Wyświetlacz |
| 3. | Hak |
| 4. | Prawy uchwyt |
| 5. | Akcelerator |
| 6. | Dźwignia hamulca |
| 7. | Lewy uchwyt |
| 8. | Trzon |
| 9. | Port do ładowania |
| 10. | Pokład |
| 11. | Tylny błotnik |
| 12. | Osadzenie pokładu |
| 13. | Tylne światło |
| 14. | Tylne koło |
| 15. | Stopka |
| 16. | Błotnik przedni |
| 17. | Zawieszenie sprężynowe |
| 18. | Przednie koło |
| 19. | Przednie światła |
| 20. | Mechanizm składania |

# SKŁADANIE

- Naciśnij przycisk na mechanizmie składania.

- Otwórz wspornik zabezpieczający.

- Powoli opuść kierownicę.

- Zaczep haczyk o tylny błotnik.

# WYŚWIETLACZ

| 1. | Pierwszy bieg |
| --- | --- |
| 2. | Tempomat |
| 3. | Jednostka prędkości |
| 4. | Obecna prędkość |
| 5. | Drugi bieg |
| 6. | Światło przednie i tylne |
| 7. | Poziom baterii |

Aby włączyć hulajnogę, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy. Wyłącz hulajnogę, naciskając przycisk zasilania przez 2 sekundy.

Tryby prędkości P1 –15 km/h, P2 –25 km/h: krótko naciśnij przycisk, aby zmienić tryb prędkości. Zmiana zostanie pokazana na wyświetlaczu.

Światła: krótko naciśnij dwukrotnie przycisk włączania/wyłączania światła. Na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia ikona.

Jednostki prędkości km/h, mph: krótko naciśnij przycisk trzy razy, aby zmienić jednostki prędkości. Zmiana zostanie pokazana na wyświetlaczu.

Tempomat: krótko naciśnij przycisk cztery razy, aby aktywować tryb tempomatu, a następnie przytrzymaj stałą prędkość przez 6 sekund, aby automatycznie uruchomić tempomat. Na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia ikona.

# PRZED JAZDĄ

Przed jazdą sprawdź następujące elementy:

- Funkcjonalność przednich i tylnych hamulców, światła, ruch kierownicy itp.

- Hamulce, sprawdź stan klocków, tarczy, linki hamulca itp.

- Upewnij się, że wszystkie śruby są dobrze dokręcone.

- Sprawdź ciśnienie w oponach (45 psi) i ich stan.

- Zawsze noś osobiste wyposażenie ochronne (kask, ochraniacze itp.)

- Początkujący i osoby starsze muszą sprawdzić tryb prędkości, zawsze powinny używać trybu jazdy wolnej (ECO).

- Ustaw prawidłową wysokość kierownicy.

- Upewnij się, że kierownica i mechanizm składania są odpowiednio zabezpieczone.

- Sprawdź stan baterii.

# BATERIA

6 miesięcy gwarancji na żywotność baterii - gwarantujemy, że nominalna pojemność baterii nie spadnie poniżej 70% jej całkowitej pojemności w ciągu 6 miesięcy od sprzedaży hulajnogi.

- Aby zapewnić prawidłowe działanie i bezpieczne użytkowanie baterii, należy postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji. Natychmiast zaprzestań używania baterii, jeśli bateria jest uszkodzona, wycieka płyn lub czujesz nietypowy zapach.

- Żywotność baterii jest ograniczona. Jeśli używasz baterii, której żywotność została przekroczona, częstotliwość ładowania może wzrosnąć, a zasięg hulajnogi zostanie zmniejszony.

- Nie otwieraj ani nie wrzucaj baterii do ognia. Nie wkładaj ciał obcych do baterii.

- Nie dotykaj baterii metalowymi przedmiotami. Akumulator może eksplodować lub ulec uszkodzeniu.

- Używaj tylko oryginalnej ładowarki.

- Podczas jazdy przestrzegaj lokalnych przepisów i obostrzeń.

- Baterię można ładować w sposób ciągły.

- Idealna temperatura ładowania akumulatora to +10 ° C do +30 ° C.

- Jeśli będziesz używać baterii przez dłuższy czas, jej temperatura będzie wyższa. To jest normalny stan baterii.

- Jeśli używasz baterii w zimnym otoczeniu, zasięg jest niższy.

- Nie naprawiaj ani nie modyfikuj baterii samodzielnie.

# UŻYTKOWANIE

- Przed użyciem upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zmontowane, dokręcone i nieuszkodzone.

- Sprawdź hamulce.

- Sprawdź, czy mechanizm składania jest prawidłowo zablokowany.

- Upewnij się, że bateria jest prawidłowo naładowana.

- Upewnij się, że opony są w dobrym stanie.

- Sprawdź kierownicę. Musi być odpowiednio dokręcona.

- Zapoznaj się z otoczeniem, upewnij się, że nie zagrażasz sobie i swojemu otoczeniu.

- Nie jeźdź po śliskich powierzchniach.

- Noś osobiste wyposażenie ochronne, w tym kask i solidne buty.

- Nie używaj, jeśli warunki zewnętrzne są złe.

- Wilgoć zmniejsza skuteczność hamowania.

# TECHNIKA JAZDY

- Zapoznaj się z hulajnogą przed pierwszym użyciem i sprawdź swoją zdolność do kontrolowania tego produktu.

- Skręcaj i hamuj bezpiecznie, mając wystarczającą ilość wolnego miejsca.

- Przećwicz pierwszą jazdę na otwartej przestrzeni bez przeszkód.

- Nigdy nie pozwól, aby Twój umysł odwracał uwagę podczas jazdy.

Pozycja stopy - połóż stopę na podnóżku jak najbliżej przedniej części. Postaw drugą stopę na ziemi. Upewnij się, że trasa jest czysta i wolna. Aby rozpocząć jazdę, odepchnij się do przodu (jak na hulajnodze bez napędu). Odepchnij stopą na ziemi. Natychmiast po naciśnięciu przepustnicy w dół, przechyl swoje ciało do przodu, aby zapobiec wypadnięciu, jednocześnie zwiększając prędkość. Unikaj nadmiernego naciskania ciała na kierownicę podczas zmiany prędkości. Jedna stopa jest z przodu, a druga z tyłu. Wygodne jest ustawienie stóp jak na deskorolce, aby uzyskać optymalną stabilność.

UWAGA: Jazda na hulajnodze może być niebezpieczna. Korzystasz z produktu na własną odpowiedzialność i przed rozpoczęciem jazdy zapoznałeś się ze wszystkimi środkami bezpieczeństwa.

Skręcanie - to samo co na desce lub snowboardzie. Kierownica powinna być równoległa do ciała. Przed skręceniem spójrz na zbliżający się kierunek, aby upewnić się, że operacja jest bezpieczna.

Hamowanie - przesuń ciężar do tyłu, aby hamowanie odbywało się za pomocą stóp, a nie za pomocą kierownicy i układu kierowniczego. Naucz się dobrze regulować środek ciężkości podczas zatrzymywania, aby uniknąć przewrócenia lub nadmiernego zużycia układu hamulcowego i kierowniczego.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Hulajnogę należy wyłączyć i odłączyć od ładowarki, a port ładowania należy zakryć przed czyszczeniem lub konserwacją.

- Czyść hulajnogę wilgotną szmatką i łagodnym detergentem.

- Nie używaj rozpuszczalników ani innych agresywnych środków czyszczących.

- Trzymaj wodę z dala od portu ładowania.

- Nigdy nie zanurzaj hulajnogi.

- Nie używaj myjek wysokociśnieniowych.

- Jeśli ciśnienie w oponach jest niskie, napompuj je.

- W przypadku konieczności wymiany opon / dętek należy skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem.

- Sztywność hamulca można wyregulować, poluzowując śrubę M5. Poluzuj śrubę w prawo, dokręć ją w lewo.

- Sprawdź działanie i stan hamulców.

- W razie potrzeby dokręć lub poluzuj linkę hamulca.

- Sprawdź zużyte części.

# PRZECHOWYWANIE

- Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.

- Unikaj przechowywania, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekracza 50 ° C.

- Ładuj akumulator co najmniej raz w miesiącu. Żywotność baterii jest niższa w niskich temperaturach.

# PARAMETRY TECHNICZNE

| Materiał i wymiary | Kolor | czarny / czerwony / inny |
| --- | --- | --- |
|  | Materiał | Stop aluminium |
|  | Wymiary po złożeniu | 1130x460x580 mm |
|  | Wymiary po rozłożeniu | 1130x460x1250 mm |
|  | Wysokość pokładu | 100 mm |
| Waga i wzrost użytkownika | Wzrost użytkownika | 155 – 200 cm |
|  | Waga | 15 kg |
|  | Maksymalna waga użytkownika | 120 kg |
| Właściwości jazdy | Maksymalna prędkość | 25 km/h |
|  | Maksymalny dystans | 35 – 40 km |
|  | Maksymalne nachylenie terenu | 13° |
|  | Temperatura pracy | 0°C – 45°C |
|  | Wodoodporność | IPX4 |
| Silnik | Moc znamionowa | 350 W |
|  | Napięcie znamionowe | 36 V |
|  | Prąd znamionowy | 7.2 A |
|  | Moment obrotowy | 18 N.m |
|  | Prąd bez obciążenia | ≤ 0.9 A |
|  | Moment obrotowy bez obciążenia | 1200±5 % |
| Koła | Rozmiar przednich kół | 10 cali |
|  | Rozmiar tylnych kół | 10 cali |
| Akumulator | Marka | China battery 186550 40 ogniw |
|  | Pojemność | 10.4 Ah |
|  | Napięcie znamionowe | 36 V |
|  | Napięcie wejściowe | 42 V |
|  | Liczba cykli ładowania | 500 – 800 cykli |
| Ładowarka | Znamionowe napięcie wejściowe (V) | 100 – 240 Vac 50/60 Hz, 2 A |
|  | Prąd znamionowy (A) | 2.0 A |
|  | Czas ładowania (H) | około 5 godzin |
|  | Znamionowe napięcie wyjściowe (V) | 42 V |

# FAQ

- Panel sterowania działa, ale silnik nie działa.

Jeśli silnik przestanie działać, skontaktuj się z serwisem.

- Ładowanie baterii nie działa

Sprawdź kabel lub złącze. Używaj tylko oryginalnej ładowarki lub takiej, która ma takie same specyfikacje. Skonsultuj się z autoryzowanym centrum serwisowym.

- Hulajnoga nie włącza się

Niski poziom naładowania baterii, spróbuj ponownie naładować baterię. Sprawdź, czy przycisk startu nie jest uszkodzony.

# OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, zutylizuj go zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o dodatkowe informacje, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do śmieci domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

# WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

- Gwarancja Domowa - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (okres gwarancji: 24 miesiące).

- Gwarancja Pół-komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

- Gwarancja Komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień  z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- Uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.

- Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka,  rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.

- Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.

- Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.

- Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.

- Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.

- Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).

- Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru.  Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji ( poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą  strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

Telefon:  +48 510 275 999

E-mail: biuro@e-insportline.pl

NIP: 6090063070, REGON: 260656756