INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 22341 Hulajnoga elektryczna W-TEC Twelver 12”

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA	3

RYSUNEK	4

MONTAŻ ZACISKU	5

SKŁADANIE	6

PANEL STEROWANIA	7

FUNKCJE	7

WYŚWIETLACZ	8

USTAWIENIA	9

PRZYCISKI	10

BATERIA	10

ŁADOWANIE BATERII	10

UŻYTKOWANIE	11

TECHNIKA JAZDY	11

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	12

PRZECHOWYWANIE	12

PARAMETRY TECHNICZNE	12

OCHRONA ŚRODOWISKA	13

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	13

# INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj uważnie instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.

- Hulajnoga jest przeznaczona do przewożenia jednej osoby w tym samym czasie.

- Noś kask i inny sprzęt ochronny, w tym odpowiednie buty.

- Nie jeźdź po drogach niebezpiecznych lub niekwalifikujących się.

- Przed pierwszą jazdą spróbuj kierować hulajnogą na otwartej przestrzeni. Jeśli nie jesteś pewien, poproś o radę bardziej doświadczoną osobę.

- Unikaj niebezpiecznych manewrów lub kierowania jedną ręką podczas jazdy.

- Podczas jazdy trzymaj obie stopy na podnóżku.

- Nie przejeżdżaj bezpośrednio przez przeszkodę wyższą niż 3 cm, w przeciwnym razie możesz stracić równowagę i spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.

- Na nierównych lub wyboistych drogach zwolnij i jedź ostrożnie. Nie narażaj siebie ani innych na nieostrożną jazdę.

- Przed jazdą należy ustawić odpowiednią wysokość kierownicy dla własnego bezpieczeństwa.

- Nie wjeżdżaj do wody, oleju lub na zamarznięte powierzchnie. Akumulator lub silnik zostaną zniszczone.

- Jeśli to możliwe, nie jeźdź w złych warunkach pogodowych. Zachowaj ostrożność po zmroku.

- Zawsze upewnij się, że nie naruszasz lokalnych przepisów i praw przed użyciem produktu. Używanie tych i podobnych urządzeń nie wszędzie jest dozwolone. W razie wątpliwości skontaktuj się z lokalnymi władzami.

- Sprawdź, czy wszystkie części są dobrze zamocowane i czy śruby nie są poluzowane. W razie potrzeby dokręć je lub skontaktuj się z centrum serwisowym.

- Nieautoryzowane modyfikacje lub konserwacja zmniejszają bezpieczeństwo sprzętu.

- Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do poważnych (śmiertelnych) obrażeń lub szkód.

- Regularnie sprawdzaj, czy produkt nie jest zużyty. Natychmiast wymieniaj zużyte części.

- Nie używaj uszkodzonego produktu. Nie używaj produktu, jeśli pojawiają się ostre krawędzie.

- Przestrzegaj instrukcji obsługi i użytkowania. Nie demontuj urządzenia samodzielnie.

- Sprawdź poziom naładowania baterii przed jazdą. Jeśli nie jest w pełni naładowana, nie rozpoczynaj jazdy.

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. Użytkowanie komercyjne nie jest dozwolone.

- Zachowaj ostrożność podczas jazdy. Nigdy nie jeździj po spożyciu alkoholu lub pod wpływem narkotyków. Nie przewoź niczego na urządzeniu.

- Zawsze utrzymuj prędkość pod kontrolą i bądź ostrożny. Zachowaj dobrą widoczność wokół siebie. Nie przekraczaj ograniczeń prędkości ani wagi, aby uniknąć obrażeń.

- Rozluźnij stopy i lekko ugnij kolana podczas jazdy po nierównej powierzchni.

- W razie wypadku nie odchodź i czekaj na pomoc.

- Podczas jazdy w grupie zachowaj odpowiedni odstęp, aby uniknąć kolizji.

- Pamiętaj, że Twój obecny wzrost jest większy, gdy stoisz na hulajnodze niż bez niej. Staraj się zachować równowagę i unikaj zbyt wąskich miejsc.

- Inne czynności (telefonowanie, słuchanie muzyki) mogą znacznie zmniejszyć Twoją uwagę podczas jazdy. Nie rozpraszaj się.

- Regularnie sprawdzaj stan opon. Natychmiast wymieniaj zużyte.

- Maksymalna waga użytkownika: 100 kg

# RYSUNEK

| 1. | Uchwyt na telefon |
| --- | --- |
| 2. | Sterowanie światłem, biegami i klaksonem |
| 3. | Kierownica |
| 4. | Hamulec |
| 5. | Powierzchnia antypoślizgowa |
| 6. | Tylny błotnik |
| 7. | Tylne światło |
| 8. | Tylny hamulec i silnik |
| 9. | Stopka |
| 10. | Przednie koło |
| 11. | Błotnik przedni |
| 12. | Przednie światło |
| 13. | Zacisk szybkomocujący |
| 14. | Zdejmowane uchwyty |
| 15. | Akcelerator |
| 16. | Wyświetlacz cyfrowy |

# MONTAŻ ZACISKU

| 1. | Zacisk |
| --- | --- |
| 2. | Uszczelka |
| 3. | Śruba z podkładką |
| 4. | Gwint |
| 5. | Dolny mostek |
| 6. | Podkładka mostka |

Włóż gwint śruby (4) do zacisku (1). Następnie umieść uszczelkę (2), dolny mostek (5), podkładkę mostka (6) na kierownicy, a następnie przykręć zacisk śrubą (3).

# SKŁADANIE

| Obróć uchwyt dźwigni. |  |
| --- | --- |
| Otwórz dźwignię i przesuń blokadę. |  |
| Złóż. |  |
| Przymocuj kierownicę do haka na tylnym błotniku. |  |
| Gotowe. |  |

# PANEL STEROWANIA

Aby przyspieszyć, obróć pedał przyspieszenia na uchwycie zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Hulajnoga ma trzy biegi 6/20/25 km / h (1-2-3). Użyj przycisków +/-, aby zmienić bieg. Aby zwolnić, ostrożnie naciśnij hamulec i obróć pedał przyspieszenia w lewo.

Jeśli hulajnoga jest wyłączona, naciśnij  aby ją włączyć. Po włączeniu hulajnogi naciśnij przycisk , aby wyświetlić: ODO (całkowity dystans), TRIP (bieżący dystans), RM (obroty silnika), TM (czas) i ERRO (błąd).

Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby wyłaczyć hulajnogę.

Użyj przycisków + i -, aby wyregulować biegi. Ustawienie domyślne to: 1 - najniższy, 2 - najwyższy.

## FUNKCJE

Wyświetlanie: prędkość, napięcie, tryb prędkości, całkowity dystans, aktualny dystans, pomoc w uruchomieniu

Ustawienia: średnica koła, pomiar prędkości za pomocą magnesów, automatyczny tryb uśpienia, podświetlenie, pomoc przy uruchomieniu, tryb prędkości, napięcie, procentowy ogranicznik prędkości, napięcie panelu sterowania, tempomat, oświetlenie, ustawienie fabryczne

## WYŚWIETLACZ

Stan baterii

Wielofunkcyjny wyświetlacz :

- ODO – dystans całkowity

- TRIP – aktualna odległość

- EM – ustawienia dla serwisanta, NIE zmieniaj

- TIME – czas pracy

- ERRO – błędy

| Jeśli błąd zacznie migotać, naciśnij przycisk WŁ. / WYŁ., Wyświetlacz pokaże aktualny komunikat o błędzie |  |
| --- | --- |
| ERRO 1 | Problem z silnikiem |
| ERRO 2 | Problem ze skrzynia biegów |
| ERRO 3 | Problem z kontrolerem |
| ERRO 4 | Problem z hamulcem mocy |
| ERRO 5 | Ochrona pod napięciem |
| ERRO 6 | Błąd komunikacji, hulajnoga do kontrolera |
| ERRO 7 | Błąd komunikacji, kontroler do hulajnogi |

Jednostki: MPH (mile/godz.) / KM/H

## USTAWIENIA

| P02 Jednostki | 0 KM 1 Mila Wartość domyślna: 0 |
| --- | --- |
| P03 Napięcie | 24V, 36V, 48V Wartość domyślna: 36V |
| P04 Tryb uśpienia, jednostka: min | Zakres 1 – 60 0 off |
| P06 Średnica koła, jednostka: cale | Dokładność: 0.1 Wartość domyślna: 10 |
| P07 Magnes do pomiaru prędkości | Zakres: 1 – 100 |
| P09 Start | 0 Zerowy start 1 Niezerowy start |
| P11 Czułość akceleratora | 1 - 24 |
| P12 Moc początkowa akceleratora | 0 - 5 |
| P15 Procent sygnału napędu silnika | Maksymalnie: 100 Wartość domyślna: 57 |
| P16 Tempomat | 0 off 1 on |
| P17 Światła | 0 off 1 on |
| P99 Przywracanie ustawień fabrycznych | Po wejściu w ustawienie P99 przytrzymaj przycisk MODE przez 5-6 sekund |
| ODO Resetowanie całkowitej odległości | Po wejściu w ustawienia ODO, naciśnij MODE, a następnie przytrzymaj przez 5-6 sekund |

## PRZYCISKI

Krótko przytrzymaj przycisk ON / OFF, aby uruchomić hulajnogę. Następnie można przełączyć się na wyświetlanie żądanych informacji, naciskając przycisk ON / OFF.

Przytrzymaj przycisk ON / OFF, aby wyłączyć hulajnogę.

Przytrzymaj przyciski + i -, aby wprowadzić ustawienie, krótko naciśnij przycisk ON / OFF, aby wybrać parametr, który chcesz wyregulować.

Aby wyregulować wartość, naciśnij przyciski + zwiększania i - zmniejszania.

Przytrzymaj przyciski + i -, aby zapisać i wyjść z ustawień i ponownie uruchomić panel sterowania.

Naciśnij krótko + i -, aby ustawić tryb prędkości: 1 najwolniejszy - 3 najszybszy.

# BATERIA

12 miesięcy gwarancji na żywotność baterii - gwarantujemy, że nominalna pojemność baterii nie spadnie poniżej 70% jej całkowitej pojemności w ciągu 6 miesięcy od sprzedaży produktu.

- Aby zapewnić prawidłowe działanie i bezpieczne użytkowanie baterii, należy postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji. Natychmiast zaprzestań używania baterii, jeśli bateria jest uszkodzona, wycieka płyn lub czujesz nietypowy zapach.

- Żywotność baterii jest ograniczona. Jeśli używasz baterii, której żywotność została przekroczona, częstotliwość ładowania może wzrosnąć, a zasięg hulajnogi zostanie zmniejszony.

- Nie otwieraj ani nie wrzucaj baterii do ognia. Nie wkładaj ciał obcych do baterii.

- Nie dotykaj baterii metalowymi przedmiotami. Akumulator może eksplodować lub ulec uszkodzeniu.

- Używaj tylko oryginalnej ładowarki.

- Podczas jazdy przestrzegaj lokalnych przepisów i obostrzeń.

- Baterię można ładować w sposób ciągły.

- Idealna temperatura ładowania akumulatora to +10 ° C do +30 ° C.

- Jeśli będziesz używać baterii przez dłuższy czas, jej temperatura będzie wyższa. To jest normalny stan baterii.

- Jeśli używasz baterii w zimnym otoczeniu, zasięg jest niższy.

- Nie naprawiaj ani nie modyfikuj baterii samodzielnie.

# ŁADOWANIE BATERII

- Gdy świeci się czerwona lampka, bateria jest ładowana.

- Gdy świeci się zielona lampka, bateria jest w pełni naładowana.

- Wyłącz hulajnogę przed konserwacją.

- Baterię należy trzymać z dala od łatwopalnych przedmiotów.

- Używaj tylko oryginalnej ładowarki.

- Nie używaj hulajnogi podczas ładowania.

- Nigdy nie pozwól, aby bateria całkowicie się rozładowała.

# UŻYTKOWANIE

- Przed użyciem upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zmontowane, dokręcone i nieuszkodzone.

- Sprawdź hamulce.

- Sprawdź, czy mechanizm składania jest prawidłowo zablokowany.

- Upewnij się, że bateria jest prawidłowo naładowana.

- Upewnij się, że opony są w dobrym stanie.

- Sprawdź kierownicę. Musi być odpowiednio dokręcona.

- Zapoznaj się z otoczeniem, upewnij się, że nie zagrażasz sobie i swojemu otoczeniu.

- Nie jeźdź po śliskich powierzchniach.

- Noś osobiste wyposażenie ochronne, w tym kask i solidne buty.

- Nie używaj, jeśli warunki zewnętrzne są złe.

- Wilgoć zmniejsza skuteczność hamowania.

# TECHNIKA JAZDY

- Zapoznaj się z hulajnogą przed pierwszym użyciem i sprawdź swoją zdolność do kontrolowania tego produktu.

- Skręcaj i hamuj bezpiecznie, mając wystarczającą ilość wolnego miejsca.

- Przećwicz pierwszą jazdę na otwartej przestrzeni bez przeszkód.

- Nigdy nie pozwól, aby Twój umysł odwracał uwagę podczas jazdy.

Pozycja stopy - połóż stopę na podnóżku jak najbliżej przedniej części. Postaw drugą stopę na ziemi. Upewnij się, że trasa jest czysta i wolna. Aby rozpocząć jazdę, odepchnij się do przodu (jak na hulajnodze bez napędu). Odepchnij stopą na ziemi. Natychmiast po naciśnięciu przepustnicy w dół, przechyl swoje ciało do przodu, aby zapobiec wypadnięciu, jednocześnie zwiększając prędkość. Unikaj nadmiernego naciskania ciała na kierownicę podczas zmiany prędkości. Jedna stopa jest z przodu, a druga z tyłu. Wygodne jest ustawienie stóp jak na deskorolce, aby uzyskać optymalną stabilność.

UWAGA: Jazda na hulajnodze może być niebezpieczna. Korzystasz z produktu na własną odpowiedzialność i przed rozpoczęciem jazdy zapoznałeś się ze wszystkimi środkami bezpieczeństwa.

Skręcanie - to samo co na desce lub snowboardzie. Kierownica powinna być równoległa do ciała. Przed skręceniem spójrz na zbliżający się kierunek, aby upewnić się, że operacja jest bezpieczna.

Hamowanie - przesuń ciężar do tyłu, aby hamowanie odbywało się za pomocą stóp, a nie za pomocą kierownicy i układu kierowniczego. Naucz się dobrze regulować środek ciężkości podczas zatrzymywania, aby uniknąć przewrócenia lub nadmiernego zużycia układu hamulcowego i kierowniczego.

# CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Hulajnoga musi być wyłączona, odłączona od ładowarki, a port ładowania musi być zasłonięty przed czyszczeniem lub konserwacją.

- Wyczyść hulajnogę wilgotną szmatką i łagodnym detergentem.

- Nie używaj rozpuszczalników ani innych agresywnych środków czyszczących.

- Trzymaj wodę z dala od portu ładowania.

- Nigdy nie zanurzaj hulajnogi.

- Nie używaj myjek wysokociśnieniowych.

- Jeśli ciśnienie w oponach jest niskie, napompuj je (45 psi).

- Jeśli chcesz wymienić opony / dętki, skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem.

- Możesz wyregulować sztywność hamulca poprzez poluzowanie śruby M5. Poluzuj śrubę w prawo, dokręć w lewo.

- W razie potrzeby dokręć lub poluzuj linkę hamulca.

# PRZECHOWYWANIE

- Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.

- Unikaj przechowywania, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekracza 50 ° C.

- Ładuj akumulator co najmniej raz w miesiącu. Żywotność baterii jest niższa w niskich temperaturach.

# PARAMETRY TECHNICZNE

| Średnica kół | 12” |
| --- | --- |
| Kolor | Czarny |
| Moc silnika | 250 W |
| Maksymalna prędkość* | 25 Km/h |
| Maksymalna odległość * | 30 km, zależy od użytkowania, czynników środowiskowych i wagi użytkownika |
| Maksymalne nachylenie terenu | 5° |
| Pojemność baterii | 36 V 10.4 Ah |
| Specyfikacje ładowania | Input 100-240 V– Output 42 V 1.5 A |
| Czas ładowania baterii | 7-8 godzin |
| Maksymalna ładowność | 100 Kg |
| Wymiary (mm) | 1280x620x1260 |
| Waga | 19,5 Kg |

*Zależy od włączonego biegu, nachylenia, temperatury otoczenia, wagi użytkownika itp.

# OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o uniknięcie naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do śmieci domowych, ale przekaż je do punktu recyklingu.

# WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

- Gwarancja Domowa - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (okres gwarancji: 24 miesiące).

- Gwarancja Pół-komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

- Gwarancja Komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień  z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- Uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.

- Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka,  rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.

- Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.

- Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.

- Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.

- Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.

- Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).

- Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru.  Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji ( poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą  strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

Telefon:  +48 510 275 999

E-mail: biuro@e-insportline.pl

NIP: 6090063070, REGON: 260656756