INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 23260 Spinningowy rower treningowy inSPORTline inCondi S100i

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA	3

SCHEMAT	4

LISTA CZĘŚCI	5

MONTAŻ	7

KONSOLA	10

FITSHOW APP	10

WAŻNE UWAGI	14

UŻYTKOWANIE	15

PRAWIDŁOWA POSTAWA CIAŁA	15

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ	16

KONSERWACJA	17

PRZECHOWYWANIE	17

WAŻNE UWAGI	17

OCHRONA ŚRODOWISKA	17

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	18

# INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Aby zapewnić jak najlepsze bezpieczeństwo ćwiczącego, regularnie sprawdzaj rower pod kątem uszkodzeń i zużytych części.

- Jeśli przekazujesz trenażer innej osobie lub pozwalasz innej osobie na jego używanie, upewnij się, że ta osoba zapoznała się z treścią i zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji.

- Z urządzenia może korzystać tylko jedna osoba jednocześnie.

- Przed pierwszym użyciem regularnie sprawdzaj, czy wszystkie śruby, nakrętki i inne połączenia są odpowiednio dokręcone i mocno osadzone.

- Przed rozpoczęciem treningu usuń wszystkie ostre przedmioty wokół trenażera.

- Używaj roweru tylko wtedy, gdy działa bezbłędnie.

- Każda uszkodzona lub zużyta część musi zostać natychmiast wymieniona i/lub trenażera nie wolno używać, dopóki nie zostanie odpowiednio utrzymany i naprawiony.

- Rodzice i inne osoby nadzorujące powinny być świadome swojej odpowiedzialności ze względu na sytuacje, do których rower nie został zaprojektowany, a które mogą wystąpić z powodu naturalnego instynktu zabawy dzieci i zainteresowania eksperymentowaniem.

- Jeśli pozwolisz dzieciom korzystać z tego urządzenia do ćwiczeń, weź pod uwagę i oceń ich kondycję psychiczną i fizyczną oraz rozwój, a przede wszystkim temperament. Dzieci powinny korzystać z trenażera wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej i być poinstruowane o prawidłowym użytkowaniu. Rower treningowy nie jest zabawką.

- Upewnij się, że wokół urządzenia jest wystarczająco dużo wolnego miejsca. Ustaw go w odległości przynajmniej 60 cm od innych przedmiotów.

- Aby uniknąć możliwych wypadków, nie pozwalaj dzieciom zbliżać się do osoby ćwiczącej bez nadzoru, ponieważ mogą używać urządzenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem ze względu na ich naturalny instynkt zabawy i zainteresowanie eksperymentowaniem.

- Należy pamiętać, że niewłaściwe i nadmierne ćwiczenia mogą być szkodliwe dla zdrowia.

- Należy pamiętać, że podczas treningu dźwignie i inne mechanizmy regulacyjne nie wystają w obszar ruchu.

- Podczas ustawiania urządzenia, upewnij się, że to stoi stabilnie, a ewentualne nierówności podłoża są wyrównane.

- Zawsze noś odpowiednią odzież i buty, które są odpowiednie do treningu na urządzeniu. Ubrania muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby ze względu na swoją formę (np. długość) podczas treningu nie zaczepiły się o jakąkolwiek część roweru. Upewnij się, że nosisz odpowiednie buty, które są odpowiednie do ćwiczeń, mocno podpierają stopy i mają antypoślizgową podeszwę.

- Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem. Może udzielić Ci odpowiednich wskazówek i porad dotyczących indywidualnego natężenia stresu dla Ciebie, treningu i rozsądnych nawyków żywieniowych.

- Jeśli nie korzystasz z roweru spinningowego, zwiększ opór do maksimum, aby zapobiec poruszaniu się koła zamachowego.

- Maksymalna nośność: 125 kg

- Kategoria: HC do użytku domowego zgodnie z EN 957

- Konsola zasilana jest 2 bateriami 1,5 V AAA.

# SCHEMAT

# LISTA CZĘŚCI

| Nr | Nazwa | Ilość | Parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pedał | 1 | JD-301 (9/16“) |
| 2. | Zaślepka 1 | 4 | 70x30x1,5 |
| 3. | Śruba wózka | 4 | GB/T 12-1988 M8x42 |
| 4. | Tylny stabilizator | 1 | Spawane |
| 5. | Podkładka płaska | 4 | GB/T 95-2002 8 |
| 6. | Nakrętka | 4 | GB/T802-1988 M8 (H=16 MM) |
| 7. | Śruba ręczna ze sprężyną | 2 | Ø57x62 (M16x1,5) |
| 8. | Plastikowa tuleja | 1 | 70x30x1,5 / 80x40x1,5 |
| 9. | Zaślepka 3 | 1 | 50x25x1,5 |
| 10. | Sztyca | 1 | Spawane |
| 11. | Zaślepka 2 | 2 | 40x20x1,5 |
| 12. | Uchwyt na siodełko | 1 | Spawane |
| 13. | Siedzenie | 1 | DD-004 |
| 14. | Korek | 4 | Ø38x47xM8 |
| 15. | Stabilizator przedni | 1 | Spawane |
| 16. | Główna rama | 1 | Spawane |
| 17. | Rama uchwytu | 1 | Spawane |
| 18. | Uchwyty | 1 | Spawane |
| 19. | Śruba ręczna | 1 | Ø52x47 (M8x15) |
| 20. | Podkładka płaska 1 | 1 | Ø32x Ø8,2x2 |
| 21. | Zaślepka 1 | 2 | Ø14x14 |
| 22. | Podkładka płaska 1 | 2 | GB/T 95-2002 12 |
| 23. | Śruba | 3 | GB/T 70.2-2000 M8x20 |
| 24. | Podkładka sprężynowa 1 | 3 | GB/T 859-1987 8 |
| 25. | Tuleja plastikowa 2 | 1 | 50x25x1,5 / 60x30x1,5 |
| 26. | Osłona | 1 | 77x58,5x20 |
| 27. | Śruba | 4 | GB/T 70.2-2000 M8x16 |
| 28. | Nakrętka zabezpieczająca 1 | 4 | GB/T 6177.2-2000 M10x1,25 |
| 29. | Końcówka korby | 2 | Ø23x7,5 |
| 30. | Śruba ręczna | 1 | Ø60x113 |
| 31. | Nakrętka zabezpieczająca | 6 | GB/T 889.1-2000 M8 |
| 32. | Śruba 2 | 6 | GB/T 845-1985 ST4.2x13 |
| 33. | Lewa korba | 1 | 152x15 |
| 34. | Pokrywa korby | 1 | Ø51x25 |
| 35. | Łożyska | 2 | 6203ZZ |
| 36. | Prawa korba | 1 | 152x15 |
| 37. | Śruba 1 | 1 | GB/T 77-2007 M6x6 |
| 38. | Nakrętka zabezpieczająca | 1 | M17x1,0 |
| 39. | Rygiel blokujący | 2 | M6x54 |
| 40. | Nakrętka | 4 | GB/T 889.1-2000 M6 |
| 41. | Śruba 1 | 10 | GB/T 845-1985 ST4.2x19 |
| 42. | Konsola | 1 | TE2300 |
| 43. | Czujnik | 1 | SR-202 |
| 44. | Zewnętrzna osłona łańcucha | 1 | 980x98x700 |
| 45. | Podkładka sprężysta 2 | 2 | GB/T 859-1987 6 |
| 46. | Oś | 1 | Ø17x165 |
| 47. | Długa rurka mocująca | 1 | Ø22x Ø17,2x41,2 |
| 48. | Krótka rurka mocująca | 1 | Ø22x Ø17,2x10,5 |
| 49. | Wewnętrzna osłona łańcucha | 1 | 980x102x700 |
| 50. | Pasek | 1 | 4PK45,5 |
| 51. | Koło pasowe | 1 | Ø210x21 |
| 52. | Śruba 3 | 4 | GB/T 5780-2000 M5x10 |
| 53. | Wełniana mata | 1 | 113x25x8 |
| 54. | Wkładka EVA | 1 | 95x16x9 |
| 55. | Śruba | 2 | GB/T 5780-2000 M8x40 |
| 56. | Koło | 2 | Ø50x23 |
| 57. | Rura wzmacniająca | 1 | Ø18x Ø10,2 Ø56,2 |
| 58. | Nakrętka zabezpieczająca 2 | 4 | M10x1,25 H=6 |
| 59. | Podkładka płaska | 2 | GB/T 95-2002 10 |
| 60. | Łożyska | 2 | 6000ZZ |
| 61. | Koło zamachowe | 1 | Ø420x62 (6 kg) |
| 62. | Wał koła zamachowego | 1 | Ø10x140 |
| 63. | Podkładka płaska | 1 | Ø20x34 |
| 64. | Śruba 2 | 2 | GB/845-85 M6x16 |
| 65. | Śruba 6 | 1 | GB/845-85 ST4.8x13 |
| 66. | Podkładka sprężynowa 1 | 1 | GB/T 859-1987 5 |
| 67. | Nakrętka | 4 | GB/T 41-2000 M10 |
| 68. | Podkładka 2 | 2 | Ø20x Ø14x2,0 |
| 69. | Sprężyna 1 | 1 | Ø18x62 |
| 70. | Pręt gwintowany | 1 | Ø13,5x80 |
| 71. | Zespół połączenia hamulca | 1 | 18x18x1,2 |
| 72. | Śruba 1 | 2 | GB/T 70.1-2000 M6x12 |
| 73. | Tuleja hamulcowa | 1 | 18x18x1,2 / 25x25x1,5 |
| 74. | Uchwyt klocków hamulcowych | 1 | Spawane |
| 75. | Śruba 5 | 1 | GB/T 70.1-2000 M5x20 |
| 76. | Podkładka płaska 1 | 1 | GB/T 95-2002 5 |
| 77. | Regulator rezystancji | 1 | L=630 mm |
| 78. | Oś hamulca | 1 | Ø10xM6x42 |
| 79. | Podkładka płaska 2 | 2 | GB/T 95-2002 6 |
| 80. | Zewnętrzna sprężyna | 2 | GB/T 959.1-1986 10 |
| 81. | Śruba 2 | 2 | GB/T 70.2-2000 M6x12 |
| 82. | Pierścień kompresyjny | 1 | Ø17,2x Ø11,2x50 |
| 83. | Obudowa magnesu | 1 | Spawane |
| 84. | Magnes | 5 | 28x20x3 |
| 85. | Zaślepka | 2 | Ø25x1,5 |
| 86. | Uchwyty piankowe | 2 | Ø23x Ø29x460 |

# MONTAŻ

Przed montażem upewnij się, że masz wystarczająco dużo wolnego miejsca.

Przed montażem upewnij się, że masz wszystkie części.

| Krok 1 |  |
| --- | --- |
|  | Przymocuj przedni stabilizator (15) do ramy głównej (16) za pomocą 2 podkładek (5), nakrętek (6) i śrub (3). Przymocuj tylny stabilizator (4) do ramy głównej (16) za pomocą 2 podkładek (5), nakrętek (6) i śrub (3). |
| Krok 2 |  |
|  | Poluzuj śrubę ręczną (7) na ramie głównej (16) i przymocuj sztycę (10). Przymocuj uchwyt siodełka (12) do sztycy siodełka (10) za pomocą śruby ręcznej (19) i podkładki (20). Przymocuj siedzisko (13) do uchwytu siedziska (12). Zabezpiecz siedzenie (13) kluczem. Następnie wyreguluj wysokość sztycy (10) i zabezpiecz śrubą ręczną (7). |
| Krok 3 |  |
|  | Poluzuj śrubę ręczną (7). Następnie przymocuj ramę uchwytu (17) i zabezpiecz śrubą ręczną (7). Następnie przymocuj uchwyty (18) 3 podkładkami (24), 3 śrubami (23) i plastikowymi tulejami (25). Przymocuj osłonę uchwytu (26) do uchwytów (18). Przymocuj konsolę (81) do uchwytów (18) za pomocą 4 śrub (80) i podłącz kable A1 i A2. |
| Krok 4 |  |
|  | Pedały są oznaczone L (lewy), R (prawy). Przymocuj pedały do odpowiednich korb, wkręć prawy pedał zgodnie z ruchem wskazówek zegara, wkręć lewy pedał przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. |

| REGULACJA OPORU |  |
| --- | --- |
|  | Aby zwiększyć opór kręć pokrętłem w prawo, aby zmniejszyć opór kręć w lewo. |
| HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA |  |
|  | Naciśnij pokrętło regulacji oporu aby użyć hamulca awaryjnego. |

REGULACJA SIODEŁKA I UCHWYTU

Możesz regulować wysokość i położenie siedziska za pomocą śruby ręcznej. Śruba musi być wyrównany z otworami w ramach.

Wysokość uchwytów można regulować za pomocą śruby ręcznej. Śruba musi być wyrównana z otworami w ramach.

# KONSOLA

PRZYCISK

MODE: Naciśnij przycisk, aby wybrać wyświetlaną funkcję.

Przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby zresetować wszystkie funkcje.

FUNKCJE

SCAN: Automatycznie przełącza wyświetlane funkcje w kolejności: czas - prędkość - dystans - kalorie

Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać następną wyświetlaną funkcję

Wyświetlana funkcja zmienia się automatycznie co 6 sekund

SPEED: Wyświetla aktualną prędkość, maksymalnie 999,9 km/h (mph)

CZAS: Wyświetla czas od 0: 0 do 99:00.

DIST: Wyświetla odległość od 0,0 do 999,9 km (mile)

CAL (kalorie): Wyświetla spalone kalorie od 0,0 do 999,9 kalorii.

- Dane służą wyłącznie celom informacyjnym, a nie medycznym.

- Konsola przełącza się w tryb gotowości po 4 minutach bezczynności

- Konsola zasilana jest 2 bateriami 1,5 V AAA

- Jeśli wyświetlacz nie jest czytelny, wymień baterie.

# FITSHOW APP

Pobierz aplikację za pomocą kodu QR.

1 - 1. Jeśli masz konto FitShow, zaloguj się za pomocą swojej nazwy użytkownika i hasła.

1 - 2. Jeśli nie masz konta FitShow, zarejestruj się.

SYNCHRONIZACJA

Wyszukaj urządzenie

2 - 1. Włącz Bluetooth. Na stronie głównej naciśnij Search i wyszukaj urządzenie.

Połącz urządzenie

2 - 2. Po wyszukaniu urządzenia wybierz urządzenie, które chcesz sparować.

Wybór trybu

2 - 3. Po udanym połączeniu możesz wybrać tryb.

Ustawienia

3 - 1. Możesz zmienić ustawienie, naciskając koło zębate.

W ustawieniach możesz zmienić: komunikat głosowy, podświetlenie ekranu, typ głosu, częstotliwość przypomnień.

Uruchamianie

3 - 2. Po podłączeniu i wybraniu trybu możesz uruchomić program, naciskając Start.

Podczas treningu wyświetlane są dystans, spalone kalorie, tętno i inne.

Naciskając mapę 3 - 3. możesz przełączyć wyświetlanie mapy.

Aby zatrzymać, naciśnij STOP.

# WAŻNE UWAGI

- Złóż trenażer zgodnie z instrukcją montażu i używaj wyłącznie elementów konstrukcyjnych dostarczonych z urządzeniem i przeznaczonych do tego celu. Przed montażem należy upewnić się, że zawartość dostawy jest kompletna, odwołując się do wykazu części instrukcji montażu i obsługi.

- Upewnij się, że rower jest ustawiony w suchym i równym miejscu i zawsze chroń go przed wilgocią. Jeżeli chcesz zabezpieczyć miejsce szczególnie przed punktami nacisku, zanieczyszczeniami itp., zaleca się podłożenie pod trenażer odpowiedniej, antypoślizgowej maty.

- Ogólna zasada jest taka, że trenażery i urządzenia treningowe nie są zabawkami. Dlatego mogą być używane wyłącznie przez odpowiednio poinformowane lub poinstruowane osoby.

- Natychmiast przerwij trening w przypadku zawrotów głowy, nudności, bólu w klatce piersiowej lub innych objawów fizycznych. W razie wątpliwości natychmiast skonsultuj się z lekarzem.

- Dzieci i osoby niepełnosprawne powinny korzystać z ćwiczenia tylko pod nadzorem i w obecności innej osoby, która może udzielić wsparcia i przydatnych instrukcji.

- Upewnij się, że części Twojego ciała i innych osób nigdy nie znajdują się w pobliżu ruchomych części urządzenia podczas jego użytkowania.

- Podczas regulacji regulowanych części należy upewnić się, że są one prawidłowo wyregulowane i zwrócić uwagę na zaznaczoną maksymalną pozycję regulacji, na przykład na sztycy siodełka.

- Nie ćwicz bezpośrednio po posiłku!

- OSTRZEŻENIE! System monitorowania tętna może nie być dokładny. Przeciążenie podczas treningu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Jeśli poczujesz dyskomfort, natychmiast przerwij ćwiczenie!

# UŻYTKOWANIE

Ćwiczenia na rowerze spinningowym opierają się na bardzo prostych ruchach, ale z pewnością się w nich zakochasz. Dzięki tej łatwości, ćwiczenia na rowerze spinningowym mogą wykonywać osoby starsze. Przed ćwiczeniami należy dostosować wysokość siodełka. Ważne jest, abyś siedział wygodnie. Siodło rowerowe musi być tak ustawione, aby podczas siedzenia można było trzymać ergonomicznie ukształtowane uchwyty. Nie powinieneś mieć w pełni wyciągniętych rąk. Możesz uszkodzić mięśnie.

Aby zapewnić wygodne ćwiczenia, postaw stopy na pedałach. Obecnie wszystkie nowoczesne pedały są wyposażone w paski do mocowania i stabilizowania stopy. Ważne jest, aby stopa była pewnie i bezpiecznie ustawiona podczas ćwiczeń.

Podstawą ćwiczeń na rowerze jest to, że nogi poruszają się po określonej ścieżce eliptycznej. Ten ruch jest bardzo podobny do jazdy na tradycyjnym rowerze. Podczas ćwiczeń na rowerze treningowym po prostu usiądź na siodełku o odpowiedniej wysokości, trzymaj stopy mocno w pedałach, trzymaj ergonomicznie ukształtowane uchwyty i ćwicz.

Zaleca się na początku wybrać niższe obciążenie. Jeśli ćwiczysz w regularnych odstępach czasu na rowerze treningowym, możesz stopniowo zwiększać obciążenie. Możesz zwiększyć obciążenie stopniowo przez tydzień lub dwa tygodnie. Wybranie dużego obciążenia podczas rozpoczęcia treningu może prowadzić do szybkiego zmęczenia i uszkodzenia mięśni..

Podczas ćwiczeń ważne jest, aby wybrać odpowiednie obciążenie i właściwe tempo. Nie zaleca się wybierania wysokiego tempa od samego początku. Zwiększ tempo po około tygodniu regularnych ćwiczeń. Wysokie tempo nie jest równoznaczne z szybszym spalaniem kalorii. Prawidłowe spalanie kalorii znajduje odzwierciedlenie w odpowiednich i regularnych ćwiczeniach. Na początku ćwiczeń liczba spalonych kalorii może wydawać się niska, ale regularne i odpowiednie ćwiczenia są kluczem do osiągnięcia najlepszych wyników.

Ćwiczenia na rowerze spinningowym prowadzą również do powstawania mięśni. Służą głównie do wzmocnienia mięśni ud i łydek. Podczas ćwiczeń na rowerze poruszasz również pośladkami.

Jeśli chcesz ćwiczyć prawidłowo, nie należy zapominać o prawidłowym oddychaniu. W każdym ćwiczeniu zaleca się prawidłowe i regularne oddychanie. Ważne jest, aby utrzymywać regularne głębokie wdechy i wydechy. Regularne i prawidłowe oddychanie podczas ćwiczeń na rowerze spinningowym obejmuje intensywne ćwiczenia mięśni brzucha. Wskazane jest, aby ćwiczyć 30-35 minut po jedzeniu. Niezastosowanie się do tego może skutkować mniejszą ilością spalonych kalorii, a w starszym wieku prowadzić nawet do problemów z trawieniem.

Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy również rozważyć dietę. Zaleca się rozpoczęcie dnia od jedzenia słodkich potraw i ciastek lub musli z mlekiem. Na obiad zaleca się spożywanie bardziej kalorycznego posiłku. Nie zapomnij o zupie. Wieczorem zaleca się lekkie posiłki. Jeśli chcesz poprawić swoje zdrowie, to nie tylko regularne ćwiczenia, ale cała dieta.

Ćwiczenia rowerowe to skuteczne ćwiczenie dla wszystkich zapracowanych osób. Ćwiczenia na rowerze spinningowym skutecznie wzmacniają mięśnie, zwłaszcza uda, łydki i pośladki. Regularne ćwiczenia mogą prowadzić do szczuplejszej sylwetki. Ćwiczenia polecane są nie tylko jako trening zimowy dla rowerzystów, ale także dla osób, które chcą spalić nadmiar kalorii. Regularne oddychanie, regularne ćwiczenia, rozsądne tempo i zrównoważona dieta mogą prowadzić do pożądanych rezultatów.

# PRAWIDŁOWA POSTAWA CIAŁA

Podczas treningu utrzymuj ciało w pozycji pionowej. Podczas pedałowania nie należy całkowicie prostować nóg. Twoje kolana powinny być lekko zgięte, gdy do końca naciskasz pedał. Trzymaj głowę prosto z kręgosłupem, aby zminimalizować ból mięśni szyjnych i mięśni górnej części pleców. Zawsze ćwicz płynnie i rytmicznie.

# INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ

Pomyślny trening rozpoczyna się od ćwiczeń rozgrzewających i kończy się ćwiczeniami wyciszającymi (relaksującymi). Ćwiczenia rozgrzewające powinny sprawić, że twoje ciało będzie gotowe do głównego treningu. Faza wyciszenia (cool-down) powinna chronić mięśnie przed urazami i skurczami. Wykonaj ćwiczenia rozgrzewające i cool-down, jak pokazano na poniższych rysunkach.

|  | Skłony w przód Powoli pochyl się do przodu od pasa, rozluźniając plecy i ramiona, rozciągając się w kierunku palców. Sięgnij jak najdalej i przytrzymaj odliczając do 15. Ugnij lekko kolana. |
| --- | --- |
|  | Rozciąganie mięśni czworogłowych ud Jedną ręką opierając się o ścianę dla równowagi, sięgnij za siebie i podnieś prawą stopę. Przyciągnij swoją piętę jak najbliżej pośladków. Przytrzymaj przez 30 odliczeń i powtórz z lewą stopą. |
|  | Rozciąganie mięśni trójgłowych ud Wyciągnij prawą nogę. Oprzyj podeszwę lewej stopy o prawe udo wewnętrzne. W miarę możliwości rozciągnij się w kierunku palca. Przytrzymaj odliczając do 15. Zrelaksuj się, a następnie powtórz z lewą nogą. |
|  | Rozciąganie wewnętrzne ud Usiądź ze złączonymi podeszwami stóp i kolanami skierowanymi na zewnątrz. Pociągnij stopy jak najbliżej pachwiny. Delikatnie pchnij kolana w kierunku podłogi. Przytrzymaj tak przez około 30-40 sekund. |
|  | Rozciąganie ścięgna Achillesa Oprzyj się o ścianę. Postaw lewą nogę przed prawą, a ramiona do przodu. Trzymaj prawą nogę prosto, a lewą nogę na podłodze; następnie zegnij lewą nogę i pochyl się do przodu, przesuwając biodra w kierunku ściany. Przytrzymaj, a następnie powtórz po drugiej stronie odliczając do 15. |

Etap ćwiczeń. Regularne ćwiczenia wzmocnią Twoje mięśnie. Podczas treningu utrzymuj tempo zgodnie z tabelą. Trening powinien zająć co najmniej 12 minut.

Następnie pozwól mięśniom się uspokoić, zmniejszając tempo przez około 5 minut. Następnie wykonaj ćwiczenia rozgrzewające. Trenuj regularnie co najmniej 3 razy w tygodniu.

# KONSERWACJA

- Podczas montażu dokręć wszystkie śruby i ustaw rower w pozycji poziomej.

- Sprawdź śruby po 10 godzinach użytkowania.

- Wytrzyj pot po wysiłku. Wyczyść urządzenie ściereczką i delikatnym środkiem czyszczącym. Nie używaj rozpuszczalników ani agresywnych środków czyszczących na częściach plastikowych.

- W przypadku zwiększenia hałasu należy sprawdzić, czy wszystkie połączenia są prawidłowo dokręcone.

- Umieść produkt w czystym, wentylowanym i suchym pomieszczeniu..

- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

# PRZECHOWYWANIE

Przechowuj spinningowy rower treningowy w czystym i suchym miejscu. Upewnij się, że wyłącznik zasilania jest wyłączony, a rower nie jest podłączony do gniazda zasilania.

# WAŻNE UWAGI

- Ten spinningowy rower treningowy podlega standardowym przepisom bezpieczeństwa i nadaje się tylko do użytku domowego. Jakiekolwiek inne użycie jest zabronione i może być niebezpieczne dla użytkowników. Nie ponosimy odpowiedzialności za obrażenia spowodowane niewłaściwym i niedozwolonym użytkowaniem urządzenia.

- Skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem treningu. Lekarz powinien ocenić, czy jesteś fizycznie zdolny do korzystania z urządzenia i ile wysiłku możesz wykonać. Nieprawidłowe ćwiczenie lub zmiana pozycji ciała może zaszkodzić zdrowiu.

- Uważnie przeczytaj poniższe wskazówki i zalecenia. Jeśli podczas wysiłku wystąpi ból, nudności, nierówny oddech lub inne problemy zdrowotne, natychmiast przerwij ćwiczenie. Jeśli ból utrzymuje się, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

- Ten spinningowy rower treningowy nie nadaje się do celów zawodowych lub medycznych. Nie można go również używać do celów leczniczych.

- Czujnik tętna nie jest urządzeniem medycznym. Dostarcza jedynie przybliżonych informacji na temat średniego tętna, a każda sugerowana częstotliwość tętna nie jest medycznie wiążąca. Zgromadzone dane mogą nie zawsze być dokładne w odniesieniu do niekontrolowanych czynników ludzkich i środowiskowych.

# OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

# WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

- Gwarancja Domowa - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (okres gwarancji: 24 miesiące).

- Gwarancja Pół-komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

- Gwarancja Komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień  z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.

- Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka,  rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.

- Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.

- Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.

- Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.

- Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.

- Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).

- Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru.  Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji ( poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą  strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

Telefon:  +48 510 275 999

E-mail: biuro@e-insportline.pl

NIP: 6090063070, REGON: 260656756