[image: image82.png]



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL 
IN 23641 Fotel do masażu inSPORTline Cortela
[image: image2.png]



SPIS TREŚCI
3INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA


5OSTRZEŻENIE


6OPIS PRODUKTU


7FUNKCJE


8PANEL STEROWANIA


8WYŚWIETLACZ


9PRZYCISKI


10UŻYTKOWANIE


10PODŁĄCZANIE


10WŁĄCZANIE


12PAUZA


12MENU


13MASAŻ AUTOMATYCZNY


15SPECJALNY MASAŻ AUTOMATYCZNY


16MASAŻ RĘCZNY


22REGULACJA PRĘDKOŚCI, SZEROKOŚCI I INTENSYWNOŚCI


24USTAWIENIA


28PRZYCISKI


28REGULACJA


29PRZYCISKI SZYBKIEGO WYBIERANIA


29WYŁĄCZANIE FOTELA


30MONTAŻ


32PODUSZKI


32OCHRONA PODŁOGI


33PARAMETRY


34OCHRONA ŚRODOWISKA


34WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE




INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
WAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
· Umieść produkt na płaskiej i solidnej powierzchni i zachowaj co najmniej 0,6 m wolnej przestrzeni wokół produktu.

· Dzieci mogą poruszać się wokół tego produktu tylko pod nadzorem osoby dorosłej.

· Używaj tylko dobrze uziemionego gniazdka i odpowiedniego przewodu zasilającego.

· Wyciągnij wtyczkę po każdym użyciu lub podczas konserwacji, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia produktu.

· Proszę używać produktu zgodnie z instrukcją.

· Nie używaj nieautoryzowanych modyfikacji ani akcesoriów.

· Tylko do użytku w pomieszczeniach.

· Przed pierwszym użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją.

· Używaj produktu zgodnie z opisem w instrukcji.

· Zalecany maksymalny czas użytkowania to 20 minut.

· Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone. (stelaż, skóra itp.)

· Nie używaj fotela, jeśli wentylacja jest zablokowana.

· Nie kładź na fotelu ciężkich przedmiotów lub przedmiotów o ostrych krawędziach.

· Ze względów bezpieczeństwa nie zasypiaj podczas masażu.

· Nie używaj fotela po spożyciu alkoholu lub innych używkach lub w przypadku choroby lub zawrotów głowy.

· Nie stosować w ciągu godziny po posiłku.

· Zachowaj ostrożność i nie stosuj zbyt mocnego masażu.

· Nośność: 150 kg

POZYCJA FOTELA DO MASAŻU
· Nie używaj fotela w wysokich temperaturach lub wilgotnym otoczeniu (np. łazienka).

· Nie używaj fotela bezpośrednio po zmianie temperatury.

· Nie używaj w zapylonych lub nieodpowiednich pomieszczeniach.

· Ważne jest, aby zapewnić odpowiednią przestrzeń i wentylację. 

OSOBY, KTÓRE NIE POWINNY KORZYSTAĆ Z PRODUKTU
· Osoby cierpiące na osteoporozę.

· Osoby, które mają problemy z sercem lub korzystają z elektronicznego sprzętu medycznego (np. rozrusznika).

· Osoby cierpiące na gorączkę.

· Kobiety w ciąży.

· Osoby cierpiące na choroby skóry.

· Dzieci poniżej 14 roku życia lub osoby cierpiące na choroby psychiczne mogą używać tego produktu tylko pod nadzorem osoby dorosłej.

· Osoby, którym zalecono odpoczynek od lekarza lub osoby chore.

· Nie używaj fotela, jeśli masz mokre ciało.

· Nie używaj funkcji podgrzewania, jeśli jesteś wrażliwy na ciepło. 
BEZPIECZEŃSTWO

· Konserwacja powinna być wykonywana tylko przez wykwalifikowaną osobę. Nie należy samodzielnie demontować fotela ani wykonywać konserwacji.

· Po każdym użyciu odłącz przewód.

· Nie używaj produktu, jeśli przewód zasilający, wtyczka lub gniazdo są uszkodzone.

· Jeśli nie korzystasz z fotela przez dłuższy czas, przechowuj go w czystym i suchym miejscu oraz zabezpiecz przewód zasilający.

· Nie wystawiaj fotela na działanie wysokich temperatur, bezpośredniego światła słonecznego i nie umieszczaj go w pobliżu źródła ciepła.

· Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub gniazdko są uszkodzone, poproś o pomoc profesjonalistę lub wykwalifikowaną osobę.

· Do czyszczenia używaj wyłącznie mokrej gąbki. Do czyszczenia nie używaj rozcieńczalnika, benzyny ani alkoholu.

· Części mechaniczne są zmontowane i wykonane tak, aby wymagały minimalnej konserwacji.

· Zwróć szczególną uwagę, aby nie uszkodzić fotela ostrymi przedmiotami.

· Nie pchaj fotela po nierównym podłożu, zawsze podnoś go i przenoś.

· Nie pozwól, aby fotel pracował przez długi czas.

CZĘSTE PROBLEMY I ROZWIĄZANIA
· Silnik wydaje dźwięki – jest to normalna sytuacja.
· Jeśli fotel nie działa, sprawdź przewód zasilający, wtyczkę i gniazdko oraz czy przełącznik jest WŁĄCZONY.

· Po upływie czasu masażu fotel masujący wyłączy się. Produkt wyłączy się automatycznie w przypadku przegrzania - odczekaj co najmniej pół godziny przed kolejnym masażem.
OSTRZEŻENIE
	Jeśli podnóżek unosi się, nie naciskaj na podnóżek. Możesz uszkodzić produkt lub zranić się.
	Przed siadaniem upewnij się, że głowice masujące nie wystają z siedziska. Możesz uszkodzić głowice lub doznać obrażeń.

	[image: image3.png]



	[image: image4.png]




	Nigdy nie odłączaj przewodu zasilającego podczas użytkowania lub gdy fotel jest w trybie czuwania. Po użyciu zalecamy wyłączenie fotela i odłączenie przewodu zasilającego.
	Przed użyciem funkcji regulacji kąta upewnij się, że masz wystarczająco dużo wolnego miejsca i że za fotelem nie ma innych ludzi ani zwierząt.

	[image: image5.png]



	[image: image6.png]





OPIS PRODUKTU
	
[image: image7.png]




	
[image: image8.png]]

|

]

25 26 27 28

|




	1.
	Baldachim

	
	2.
	Niebieskie światło LED

	
	3.
	Światła

	
	4.
	Poduszki

	
	5.
	Głośniki 3D i aromaterapia

	
	6.
	Poduszki powietrzne na barki

	
	7.
	Poduszki powietrzne na ramiona

	
	8.
	Przyciski szybkiego użycia

	
	9.
	Port ładowania USB

	
	10.
	Poduszki powietrzne na pośladki

	
	11.
	Siedzenie

	
	12.
	Podnóżek

	
	13.
	Podnóżek

	
	14.
	Oświetlenie ledowe

	
	15.
	Oparcie

	
	16.
	Kontroler

	
	17.
	Podłokietniki

	
	18.
	Boczna osłona

	
	19.
	Tylna osłona

	
	20.
	Przysłona do olejków aromatycz.

	
	21.
	Boczna osłona dekoracyjna

	
	22.
	Osłona napędu

	
	23.
	Koła

	
	24.
	Przewód zasilający i wtyczka

	
	25.
	Połączenie kontrolera

	
	26.
	Przełącznik

	
	27.
	Bezpieczniki

	
	28.
	Gniazdo zasilania


FUNKCJE
· Fotel zawiera głowice masujące 3D, które poruszają się w górę i w dół, do przodu i do tyłu po cichu.
· Automatycznie wykrywa pozycję ramion i dostosowuje pozycję głowic masujących. Automatycznie wykrywa kształt ludzkiego ciała i dostosowuje ruch głowic masujących do przodu i do tyłu.

· 6 rodzajów masaży: Shiatsu, pośladków, masaż głęboki, karku i ramion, rozciąganie pleców, masaż relaksacyjny.

· 3 specjalne funkcje masażu: terapia światłem niebieskim, leczenie, spa.

· 3 pozycje do zapisywania własnych masaży.

· 5 pozycji masażu górnej części ciała: masaż całkowity, częściowy, stały, górna i dolna część pleców, barki.

· 6 technik masażu: masaż ramion, ugniatanie, oklepywanie, Shiatsu, ugniatanie i oklepywanie, masaż 3D; dla wszystkich technik można ustawić 5 prędkości, w trybach Shiatsu i double tap można ustawić 5 pozycji szerokości głowic masujących.

· Masaż poduszkami powietrznymi: górna część ramienia (8 poduszek powietrznych), przedramienia (4 poduszki powietrzne), masaż pleców (4 poduszki powietrzne), masaż stóp (22 poduszki powietrzne), masaż stóp (12 poduszek powietrznych), masaż pośladków (4 poduszki powietrzne). 3 opcje intensywności.

· Podgrzewane plecy i nogi, włókno węglowe jest używane jako źródło światła podczerwonego.

· Rama oparcia wykorzystuje technologię szynową, dzięki czemu oparcie nie zajmuje zbyt wiele miejsca po ustawieniu pod kątem.

· Masaż talii poduszkami powietrznymi.

· Przyciski szybkiego sterowania po prawej stronie.

· Rolki masujące do masażu stóp. Podnóżek automatycznie wykrywa odległość, a następnie dostosowuje najbardziej dogodny kąt.

· Ergonomiczne oparcie.

· 8 magnesów w obszarze stóp.

· Regulowane światła LED po prawej i lewej stronie.

· Port ładowania USB po prawej stronie.

· Ruchomy baldachim do masażu relaksacyjnego przy użyciu niebieskiego światła.

· Aromaterapia.

· Panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem TFT.

· Możliwość połączenia telefonu lub tabletu z urządzeniem inteligentnym przez Bluetooth.

· Głośniki 3D.

· Poduszka dwuwarstwowa dla większego komfortu.
PANEL STEROWANIA
WYŚWIETLACZ
	[image: image9.png]14

15

16
17

18
19

20
21

22





	1.
	Wyświetlacz LCD
	12.
	Dostosowanie

	2.
	Rodzaj masażu
	13.
	Regulacja pozycji ramion

	3.
	Baldachim
	14.
	Bluetooth

	4.
	Aromaterapia
	15.
	Rodzaj masażu

	5.
	Regulator czasowy
	16.
	Lokalizacja masażu

	6.
	Zero Gravity
	17.
	Ustawienia ogrzewania

	7.
	Wyświetlanie rodzaju masażu pleców
	18.
	Regulacja szerokości

	8.
	Masaż ramion z wykorzystaniem poduszek powietrznych
	19.
	Intensywność masażu

	9.
	Masaż nóg z wykorzystaniem poduszek powietrznych
	20.
	Regulacja intensywności ramienia

	10.
	Rolki masujące
	21.
	Regulacja intensywności nóg

	11.
	Ustawienie prędkości
	22.
	Informacja


PRZYCISKI
	[image: image10.png]




	23.
	Pauza
	33.
	Zero gravity I

	24.
	Przycisk nawigacji w górę
	34.
	Zero gravity II

	25.
	Potwierdzenie
	35.
	Przycisk zasilania

	26.
	Przycisk nawigacji w lewo
	36.
	Przycisk nawigacji w prawo

	27.
	Przycisk nawigacji w dół
	37.
	Powrót

	28.
	Menu
	38.
	Tryb ręczny

	29.
	Przycisk automatyczny
	39.
	Ogrzewanie

	30.
	Przycisk regulacji
	40.
	Przycisk podnoszenia

	31.
	Unoszenie nóg
	41.
	Przycisk „Połóż się”.

	32.
	Opuszczanie nóg
	
	


UŻYTKOWANIE
PODŁĄCZANIE
	
[image: image11.png]



	
[image: image12.png]



	
[image: image13.png]




	Włóż wtyczkę do gniazdka.
	Podłącz kontroler i podłącz przewód zasilający.
	Włącz przełącznik


WŁĄCZANIE
Po włączeniu fotel znajduje się w trybie czuwania.

Naciśnij przycisk zasilania na pilocie, oparcie pozostaje w pierwotnej pozycji, podnóżek lekko się unosi i czeka na wybór automatycznego masażu. Jeśli masaż nie zostanie wybrany w ciągu 5 minut, fotel automatycznie się wyłączy.

[image: image14.png]Hip shaping

Sioep aid massage

Nock  shouder laraion

“UpSDownto select“OK” o confiom.




Po wybraniu dowolnego trybu automatycznego oparcia i nogi są ustawiane w zaprogramowanej pozycji.

Po wyregulowaniu oparcia fotel automatycznie wykryje ramiona i kształt ciała. Naciśnij przycisk potwierdzenia, aby pominąć wykrywanie.

[image: image15.png]Lying angle adjustment Body Sensing

K4 -

Atnton! Ensure that thee aro no
bjects wroun the masssge chair





Po wykryciu ramion rozlega się sygnał dźwiękowy. Jeśli położenie głowic masujących różni się od położenia ramion, można regulować położenie głowic za pomocą przycisków góra i dół. Możesz ustawić do 11 pozycji. Jeśli pozycja ramion nie zostanie wyregulowana w ciągu 10 sekund, masaż rozpocznie się lub naciśnij przycisk potwierdzenia, aby rozpocząć natychmiast. Jeśli fotel nie może wykryć pozycji ramion, masaż rozpocznie się od ustawionej wartości.

[image: image16.png]Shoulder Adjust

innimn

v
nnn

l

- High shoulder position
- Suitable shoulder position

- Low shoulder position

“Up&Down” to adjust,“OK"to exit.




	Przycisk
	Opis

	[image: image17.png]



	Głowica masująca do góry

	
	Głowica masująca do góry


W interfejsie poniżej możesz wybrać "dopasuj" lub "ramię", po wybraniu funkcji naciśnij przycisk "ok".

[image: image18.png]“Up Dower 1o slct 0kt cantin.




PAUZA
Jeśli podczas masażu naciśniesz przycisk „pauza”, fotel chwilowo zatrzyma wszystkie funkcje. Naciśnij funkcję ponownie, aby rozpocząć od nowa. Jeśli przerwa jest dłuższa niż 20 minut, fotel się wyłącza.

[image: image19.png]Lo ]
20w F b

“Up & Dowe o sttt conten. “Up Dower 1o slct 0Kt cantin.




MENU

Naciśnij "menu", aby wejść do interfejsu menu. Możesz wybrać masaż automatyczny, masaż specjalny, tryb ręczny, regulację, masaż niestandardowy, ustawienia, wyświetlanie informacji o fotelu i inne.

Poruszaj się po menu za pomocą przycisków w górę i w dół, użyj przycisku „ok”, aby wejść. Naciśnij "wstecz", aby powrócić do poprzedniego interfejsu.

[image: image20.png]‘Automatic program Manusimode

Featurod massage Adjtment
Marusi mode custamiza
Adustment Setting
customiee Devics Information

“UpaDown’ to adjust “OK"Mo exit. | | “UpaDown” to acjust“OK’to exit.





MASAŻ AUTOMATYCZNY
Możesz wybrać masaż automatyczny za pomocą menu lub wciskając „auto” na pilocie. Do wyboru 6 masaży: aktywizujące zabezpieczenie, modelowanie bioder, masaż wspomagający sen, masaż karku i ramion, rozciąganie pleców w pasie, kondycjonowanie oddechu.

[image: image21.png]Automatic program

Featured massage
Marusi mode
Adustment

customiee

“UpaDown” to adjust“OK"to extt.

Hip shaping
Sleop aid massage
Nock  shouder kzaion

Back waist stretch

“UpSDownto selec *OK” o contim..




	Masaż
	Opis

	Aktywacja zabezpieczeń
	Masaż szyi, ramion, pleców, talii, pośladków itp. Masaż palcami, uciskanie i oklepywanie, w połączeniu z rolkami do masażu stóp i poduszkami powietrznymi do stóp. Masaż całego ciała.

	Kształtowanie bioder
	Masuj pośladki i biodra poduszkami powietrznymi.

	Masaż wspomagający sen
	Delikatny i głęboki masaż ciała.

	Masaż szyi i ramion
	Masaż karku i ramion, ugniatanie i oklepywanie ramion.

	Odcinek w pasie z tyłu
	Masaż pleców i talii z wykorzystaniem Shiatsu i innych technik.

	Kondycjonowanie oddechu
	Masaż całego ciała wszystkimi technikami. Kark, ramiona, plecy i talię masuje się głównie poprzez ugniatanie i oklepywanie. Talia jest również masowana palcami.

	Łagodzenie stresu
	Zrelaksuj ciało i pozbądź się zmęczenia i bólu; sprzyja relaksowi, poprawia mikrokrążenie i szybko łagodzi zmęczenie pleców i kończyn.

	Energia
	Budząc mięśnie po śnie, całe ciało zostaje masowane, budząc i indukując energię na nowy dzień

	Południowy odpoczynek
	Masuje głównie plecy i talię poprzez ugniatanie i opukiwanie. Delikatny masaż, odpowiedni do prac biurowych.

	Wspólna opieka
	Rozciąganie i masowanie stawów

	Modelacja
	Masaż pośladków i ud

	Masaż kręgosłupa
	Masaż kręgosłupa i pleców

	Schemat biurowy
	Wspomaga funkcjonowanie organizmu, nadaje się do prac biurowych

	Regeneracja sportowa
	Regeneracja funkcji organizmu po wysiłku fizycznym

	Odświeżenie mózgu
	Masaż szyi i ramion pomaga w przepływie krwi do mózgu

	Pielęgnacja pleców SPA
	Masaż pleców za pomocą ruchów ugniatających i okrężnych. Łączy w sobie kilka rodzajów masażu, takich jak opukiwanie i Shiatsu, masując całą okolicę pleców.

	Zrównoważone ciało
	Masaż ramion, szyi, pleców i talii z wykorzystaniem technik: ugniatania, ugniatania 4D i Shiatsu.

	Łagodzenie bólu
	Masaż pleców i talii metodą opukiwania i ugniatania. Masaż o średniej intensywności.

	Odmłodzenie
	Masaż ciała metodą ugniatania, oklepywania i shiatsu. Głęboki masaż ciała.

	Masaż Tai Chi
	Zrównoważony masaż Tai Chi


SPECJALNY MASAŻ AUTOMATYCZNY
W interfejsie menu wybierz polecany masaż i wybierz jeden z oferowanych masaży: Niebieska terapia kąpielowa, zdrowotna, muzyczne spa.

Poruszaj się po menu za pomocą przycisków w górę i w dół, potwierdź wybór, naciskając „Ok".

[image: image22.png]e Blus bath therapy.
Manusimode Musicspa
Adjustment

“UpaDown’” to adust“OK"M0 exk. | | “UpaDown" to select “OK” o confim.




	Masaż
	Funkcja

	Niebieska terapia kąpielowa
	Fotel jest ustawiony w trybie zerowej grawitacji i wystrzeliwuje niebo niebieskim światłem. Rozpoczyna się masaż ugniatający.

	Zdrowie
	Krzesło kładzie się i rozpoczyna się masaż aromaterapeutyczny. Rozpoczyna się masaż poduszką powietrzną.

	Muzyczne SPA
	Fotel jest rozłożony i łączy aromaterapię z masażem całego ciała i masażem poduszkami powietrznymi.


MASAŻ RĘCZNY
Wybierz "tryb ręczny" w menu. Możesz wybrać technikę masażu, którą część chcesz masować, ciśnienie poduszki powietrznej i inne funkcje.

Możesz przełączać się między menu za pomocą prawego i lewego przycisku. Możesz poruszać się po menu za pomocą przycisków w górę i w dół. Naciśnij przycisk "wstecz", aby powrócić do poprzedniego interfejsu.
[image: image23.png]“UpaDown” to adjust,“OK"to exit.

{

G | D | oD | @GR
CHCED | GBS | CIED e || @@

Knesd Partal Bapman @@ Footroter @
i Fullba g prere @ Arom -
Knsadariap Uppr ack e @S s @2

B Lo sdnctss rans Lasiene o sonct st mens.

Do tosted OK' b cotm. | | UpADot ot O toccm. || ~paDoer 1 e R e





WYBÓR TECHNIKI MASAŻU

Do wyboru jest 6 technik masażu: masaż 3D, ugniatanie, ugniatanie i oklepywanie, masaż ramion, oklepywanie, Shiatsu.

Poruszaj się po menu za pomocą przycisków w górę i w dół, potwierdź wybór naciskając „ok".

[image: image24.png]



	Funkcja
	Ustawienia
	Wyświetlanie

	Masaż 4D
	4 rodzaje masaży 4D, różna prędkość i intensywność.
	[image: image25.png]® @@





	Ugniatanie
	Szybkość i siła.
	[image: image26.png]




	Ugniatanie i stukanie
	Szybkość i siła.
	[image: image27.png]




	Podnoszenie ramion
	Szybkość i siła.
	[image: image28.png]




	Stukanie
	2 tryby o różnej prędkości, szerokości i intensywności.
	[image: image29.png]




	Shiatsu
	Dwa typy o różnej prędkości, szerokości i intensywności.
	[image: image30.png]





Naciśnij pauzę, aby zatrzymać wszystkie funkcje.

MIEJSCE MASAŻU
Punktowe, częściowe, pełne plecy, górna część pleców, dolna część pleców, inne.

Poruszaj się po menu za pomocą przycisków w górę i w dół, potwierdź wybór naciskając „ok ".

[image: image31.png]Partial #

Full back
Upper back

"Left&Right” to select sub menu,
"Up&Down’ to select, "OK" to confim.





	Lokalizacja
	Opis

	punktowy
	Masaż konkretnego miejsca
	Możesz zmienić lokalizację za pomocą przycisków w górę i w dół.

	częściowy
	Masaż małej powierzchni
	

	Całe plecy
	Masaż pleców

	Górna część pleców
	Masaż górnej części pleców

	Dolna część pleców
	Masaż dolnej części pleców


PODUSZKI POWIETRZNE
Możesz regulować poduszki powietrzne ramion, pośladków, nóg i/lub masaż całego ciała.

Poruszaj się po menu za pomocą przycisków w górę i w dół, potwierdź wybór naciskając „ok".

[image: image32.png]Arm prossure JRGHEN )

“Lefi&RIght” to select sub menu,
“Up&Down” to select,'OK" to confirm.

‘Speed (T Width (RN
Intensity QRO
— Arms air @RI

“Up & Down” to select,“OK"to confirm.

Manual mode

Manual mode

Manual mode

‘Spoed GRS Width RSO
Intensity G
= Arms air EEE—

| shouldor [EEPRPSSSSSCEN

“Up & Down” to select,“OK"to confirm.

‘Spoed (T Width GRS
s tonsty (=)

Arms air GE——)
ETE oo e

“Up & Down” to select,“OK"to confirm.

‘Spoed GEEI™) Width GRS

Intensity GRS
== Arms air EEE—)

EZE o ammoo

“Up & Down” to select,“OK"to confirm.





	Poduszki powietrzne
	Opis

	Ramię
	Aktywuj lub dezaktywuj poduszki powietrzne na ramionach

	Tyłek
	Aktywuj lub dezaktywuj poduszki powietrzne pośladków

	Nogi
	Aktywuj lub dezaktywuj poduszki powietrzne na stopy

	Całe ciało
	Aktywuj lub dezaktywuj poduszki powietrzne całego ciała


INNE
W interfejsie „inne” można ustawić funkcje ogrzewania, rolek do masażu stóp, aromaterapii, baldachimu itp.

Poruszaj się po menu za pomocą przycisków w górę i w dół, potwierdź wybór naciskając „ok".

[image: image33.png]Featured massage

Adjustment

customize

“Up&Down” to adjust, “OK"to exit.

Manual mode

«&D .
Footroller @
Arom [ )
Startop (o)

f&Right” © select sub menu,
Up&Down’ o select,"OK" to confirm.





OGRZEWANIE
Naciśnij "ok", aby rozpocząć lub zatrzymać ogrzewanie, czas nagrzewania wynosi około 3 minuty.

Funkcję można również uruchomić za pomocą przycisków szybkiego wyboru na fotelu.

Poruszaj się po menu za pomocą przycisków w górę i w dół, naciśnij „wstecz”, aby wrócić.

[image: image34.png]



ROLKI NA STOPY
Naciśnij "ok", aby rozpocząć lub zatrzymać masaż stóp.

Poruszaj się po menu za pomocą przycisków w górę i w dół, naciśnij „wstecz”, aby wrócić.

[image: image35.png]C oven )

Hawmg @ S
= -
Arom. -
@
[Pme—

VDo st O .





AROMATERAPIA
Naciśnij "ok", aby rozpocząć lub zatrzymać aromaterapię.

Poruszaj się po menu za pomocą przycisków w górę i w dół, naciśnij „wstecz”, aby wrócić.

[image: image36.png]@D e

s @9

Lo o sioctsimery.
T st O .





BALDACHIM
Naciśnij "ok", aby uruchomić lub wyłączyć baldachim.

Poruszaj się po menu za pomocą przycisków w górę i w dół, naciśnij „wstecz”, aby wrócić.

[image: image37.png]«D = =
| mese R o

Lo o sdoctasn o, T —
fre iz UptDowt o sdact 0K o e





REGULACJA PRĘDKOŚCI, SZEROKOŚCI I INTENSYWNOŚCI
Możesz dostosować wartości w kategoriach techniki masażu, obszaru, intensywności i innych.

Użyj prawego i lewego przycisku do poruszania się w podmenu, użyj przycisków w górę i w dół do poruszania się po menu.

Potwierdź wybór naciskając "ok", aby powrócić bez zmian naciśnij "wstecz".

[image: image38.png]T T

At g Wi
reer— D =
el - wen  emO=
e Ty
cuonts

“UpDown o scst OKto e [ m—

“UpaDownto et O o .




[image: image39.png]ECTEE I S
C D (C ot )]

T = 20un
L w——

Fostrothe - @O

Lt o st st s “LotaReyeto st s e
paDounto ek X 1o . oA s sdac O 1o e





SZYBKOŚĆ I SZEROKOŚĆ

Użyj przycisków w górę i w dół, aby ustawić "prędkość" i "szerokość", potwierdź, naciskając "ok".

[image: image40.png]C e )
B =

Wi @

Intonstty om0

“LaABRIGN to soect sub menu,
*UptDown" to sekect"OK” o confim.

)

D =om
[ T
———

LeABRiGH o solectsub menu,
“UpADown" (o skt OK” to conim.

wian @m0

<D ——

LABRENT 10 seloctsub meny,
“UpaDown'" o salect K" b conim.




Uwaga: Możesz dostosować 5 prędkości, w trybach stukania i Shiatsu możesz dostosować szerokość - 5 poziomów.

POWIERZCHNIA MASAŻU
W trybie masażu stałego lub częściowego można przesuwać głowice masujące, przytrzymując przyciski góra i dół. Zwolnij przyciski, aby zatrzymać ruch.

Naciśnij przycisk, aby zmienić obszar.

[image: image41.png]Lot o swct s mor.
“UpaDoun o sdact DK o ke




INTENSYWNOŚĆ
Możesz regulować intensywność poduszek powietrznych dla ramion, nóg i stóp.

Możesz zmienić intensywność za pomocą przycisków w górę i w dół, potwierdź naciskając „ok".

[image: image42.png]<~
Lower e

Footroler @O

“LaABRiGH 1 sooct s menu,
*UptDown" (o select OK" o confim.

Amasr  @mOT

Footroller e

LABRENT 10 sloctsub mon,
“UpaDown" b salect”OK" b conim.

Aok @

Lower sir @O

€T ——

“LaABRiGN to sooct s menu,
*UptDown" (o ekt OK" o conim.




CZAS
Naciśnij "ok", aby zwiększyć czas o 5 minut do maksymalnie 40 minut. Jeśli przekroczysz 40 minut, czas zostanie skrócony do 5 minut.
[image: image43.png]C o)

20un

“LotaRere-to st s e
“UpaDour s sdac O o e




NIESTANDARDOWY
W menu możesz zapisać własny "niestandardowy" masaż.

Poruszaj się po menu przyciskami góra i dół, wybierz masaż lewym i prawym przyciskiem, potwierdź "ok".

Możesz zapisać do 3 masaży.

Storage: zapisz

Call: załaduj

Naciśnij "wstecz", aby powrócić do poprzedniego interfejsu.

[image: image44.png]D = |

[ ]

Memory Il

iMemory I

e

"Left&Right” to select submenu,
"Up&Down’ to select,"OK" to confim.

Automatic program

Featured massage
Manual mode

Adjustment

“Up&Down” to adjust,“OK"to exit.

=D =

iMemory I

e

iMemory I

"LeR&Right” 1o select sub menu,
"Up&Down" 1o select,"OK" o confirm.




USTAWIENIA
Wybierz "ustawienia" w menu, zostaną wyświetlone ustawienia "języka", "podświetlenie", tryb oszczędzania energii "ekran blokady".

Poruszaj się po menu za pomocą przycisków w górę i w dół, dostosuj ustawienia za pomocą przycisków w prawo i w lewo, naciśnij „wstecz”, aby powrócić do poprzedniego interfejsu.



[image: image45.png]m“

P—

“UpBDown"to sdust OKto exit. Lt o s st s
pkOounto et X ot

)
«» -ﬁI > 0.

Saep 02 ot mactuny

T — tamre st s .
“UpaDown* o select, “OK" Io canfien. T X





JĘZYK
Język: wybierz angielski lub chiński.
W menu użyj przycisków w górę i w dół, aby poruszać się.

[image: image46.png]BT .
(T
TS oo
o = axrwe

Lt o st swbmors. “LotsReye-to st s e
pdDoun o seact DK 1o e “Upaour s sdac O 1o e




WYŁĄCZANIE WYŚWIETLACZA
Ekran blokady: możesz ustawić czas, nigdy nie wyłączaj ekranu lub automatycznie wyłączaj wyświetlacz po 2 sekundach bezczynności.

Aby ustawić czas, naciśnij "ok", możesz ustawić 15 sekund, 30 sekund, 1 min, 2 min, 3 min lub nigdy nie wyłączaj.

[image: image47.png]=)
< o
-»
-

Sueparrozs ofnactuy

L o st swbmers. “LotaRere-to st s e
“UpdDown st DK o e “UpaDour s sdac 06 o ot




PODŚWIETLENIE
Możesz ustawić 5 poziomów podświetlenia.

Naciśnij "wstecz", aby powrócić do menu głównego.

[image: image48.png]



INFORMACJE O URZĄDZENIU
Naciśnij "menu" i wybierz "Informacje o urządzeniu"

[image: image49.png]—— [ e

sutng
-

“UpDown to adjust Ko exk.




ZERO-GRAVITY
Naciśnij Zero I lub Zero II 

[image: image50.png]



	Funkcja
	Opis

	[image: image51.png]



	Zero gravity I

	[image: image52.png]



	Zero gravity II


PRZYCISK PODGRZEWANIA
Naciśnij przycisk ogrzewania, aby włączyć / wyłączyć ogrzewanie, nagrzewanie trwa ok. 3 minuty.
[image: image53.png]



POWRÓT
Przycisk "back" (wstecz) służy do wyświetlania informacji o masażu.

[image: image54.png]20w B b





PRZYCISKI
REGULACJA
	PRZYCISK
	OPIS

	[image: image55.png]



	Podnoszenie podnóżka: przytrzymanie spowoduje powolne podniesienie podnóżka, zwolnij przycisk, aby się zatrzymać. Po zakończeniu fotel wykrywa długość nóg.

	[image: image56.png]



	Opuszczanie podnóżka: przytrzymanie spowoduje powolne obniżenie podnóżka, zwolnij przycisk, aby się zatrzymać. Po zakończeniu fotel wykrywa długość nóg.

	[image: image57.png]



	Opuszczanie podnóżka, podnoszenie oparcia: przytrzymanie spowoduje powolne obniżenie podnóżka i podniesienie oparcia, zwolnij przycisk, aby się zatrzymać. Po zakończeniu fotel wykrywa długość nóg.

	[image: image58.png]



	Podnoszenie podnóżka, opuszczanie oparcia: przytrzymanie spowoduje powolne obniżenie oparcia i podniesienie podnóżka, zwolnij przycisk, aby się zatrzymać. Po zakończeniu fotel wykrywa długość nóg.


PRZYCISKI SZYBKIEGO WYBIERANIA
	Przycisk
	Opis

	[image: image59.png]



	Naciśnij, aby rozpocząć lub zatrzymać masaż

	[image: image60.png]



	Obracając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara: powoli podnieś oparcie i opuść podnóżek. Po regulacji fotel wykrywa długość nóg.

	
	Obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara: powoli opuść oparcie i podnieś podnóżek. Po regulacji fotel wykrywa długość nóg

	[image: image61.png]49




	Naciśnij, aby rozpocząć/zatrzymać ogrzewanie, czas ogrzewania około. 3 minuty.

	[image: image62.png]



	Naciśnij, aby rozpocząć/zatrzymać aromaterapię.

	[image: image63.png]+




	Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć  baldachim.

	[image: image64.png]Zero




	Naciśnij, aby uruchomić/zatrzymać/przełączyć tryb zerowej grawitacji.

	[image: image65.png]“g




	Przedłużenie podnóżka. Przytrzymaj, aby dostosować, zwolnij, aby zatrzymać.

	[image: image66.png]



	Skrócenie podnóżka. Przytrzymaj, aby dostosować, zwolnij, aby zatrzymać.

	[image: image67.png]AUTO




	Wybór masażu automatycznego.

	[image: image68.png]((AIR




	Tryb masażu powietrznego.

	[image: image69.png]



	Port ładowania USB


WYŁĄCZANIE FOTELA
Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć fotel. Funkcje masażu są wyłączone, pozycje podłokietników są przełączane na pozycje domyślne.

Aby całkowicie wyłączyć, wyłącz przełącznik.
[image: image70.png]



POŁACZENIE BLUETOOTH
Włącz fotel i funkcję Bluetooth. Następnie użyj inteligentnego urządzenia, aby znaleźć fotel, nazwa IMCM-XXXX (X to unikalny numer), hasło to 0000.
MONTAŻ
PODNÓŻEK
Wyciągnij kable i węże z fotela (rys. 1).

Podłącz kable i węże, włóż kable i węże do fotela, nie ściskaj ich (rys.2).

[image: image71.png]



Przymocuj tuleje do wsporników (większa tuleja musi znajdować się na zewnątrz) (rys. 3).

Wyciągnij uchwyt (rys.4).

[image: image72.png]



Przymocuj podnóżek do wspornika (rys. 5).

Przymocuj podnóżek za pomocą śrub 2x M5x 14 - 12,9 i podkładek 2x 6x12x 1,5 (rys.6).

[image: image73.png]



Załóż osłonę wspornika (rys.7).
[image: image74.png]



AROMATERAPIA
Opuść daszek (rys. 1).

Przekręć pokrętło i wyciągnij aromaterapię (rys.2).

[image: image75.png]Sy
y i
/////////////w///////////////////w////w////////////////////////




Wymień aromaterapię i przymocuj ponownie (rys. 3).

Upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona (rys.4).

[image: image76.png]



PODUSZKI
Poduszki zapinane na zamek błyskawiczny na oparcie (1), poduszki na zagłówek na rzepy (2).

[image: image77.png]@

)





OCHRONA PODŁOGI
Zalecamy stosowanie środków ochrony podłóg, takich jak dywany lub maty. Ciężar fotela może uszkodzić drewnianą podłogę.
[image: image78.png]



TRANSPORT

Przed transportem upewnij się, że fotel jest wyłączony i wyciągnięty z gniazdka.

Do przenoszenia potrzebne są co najmniej dwie osoby.

Podnieś fotel po bokach.
[image: image79.png]



PARAMETRY

	Model:
	A802

	Konfiguracja:
	1

	Nazwa:
	Massage armchair

	Napięcie znamionowe:
	110-120V 60 Hz

	
	220-240V 50Hz / 60Hz

	Znamionowy pobór mocy
	260 W

	Czas operacji
	20 min

	Bezpieczeństwo:
	Class I


OCHRONA ŚRODOWISKA
Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE
Gwarant:
inSPORTline Polska 
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko 
NIP: 6090063070, REGON: 260656756
Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:
1. Gwarancja Domowa - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (okres gwarancji: 24 miesiące).
2. Gwarancja Pół-komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).
Gwarancja Komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).
Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.
Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych. 
Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.
Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień  z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.
Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku: 

a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka,  rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.
W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji. 
W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.
W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru.  Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.
Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.
Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.
Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)
Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji ( poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.
Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.
Zgłoszenia gwarancyjne
W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą  strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak: 

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.
Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.







   
         Formularz kontaktowy

[image: image1.jpg]2 in line




[image: image80.png]2 insportline




inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon:  +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756
[image: image81.emf]
3

_1686454208

_1686457519

_1686457526

_1686457510

_1686454146

