INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 23784 Hulajnoga elektryczna W-TEC Tendeal 10''

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA	3

OPIS PRODUKTU	4

ROZKŁADANIE	5

PANEL STEROWANIA	5

USTAWIENIA FABRYCZNE	6

USTAWIENIA	7

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA	8

ŁADOWANIE	9

AKUMULATOR	9

UŻYTKOWANIE	9

TECHNIKA JAZDY	10

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	10

PRZECHOWYWANIE	10

PARAMETRY TECHNICZNE	11

OCHRONA ŚRODOWISKA	11

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	12

ES DEKLARACJA ZGODNOŚCI	14

# INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj uważnie instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.

- Hulajnoga jest przeznaczona do przewożenia jednej osoby jednocześnie.

- Noś kask i inny sprzęt ochronny, w tym. odpowiednie buty.

- Nie jeźdź po niebezpiecznych lub nieodpowiednich drogach.

- Przed pierwszą jazdą spróbuj sterować hulajnogą na otwartej przestrzeni. Jeśli nie masz pewności, poproś o radę bardziej doświadczoną osobę.

- Unikaj niebezpiecznych manewrów lub kierowania jedną ręką podczas jazdy.

- Podczas jazdy trzymaj obie stopy na podnóżku.

- Nie przejeżdżaj bezpośrednio przez przeszkodę wyższą niż 3 cm, w przeciwnym razie możesz stracić równowagę i spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.

- Na nierównych lub wyboistych drogach zwolnij i jedź ostrożnie. Nie narażaj siebie lub innych poprzez nieostrożną jazdę.

- Przed jazdą należy ustawić odpowiednią wysokość kierownicy dla własnego bezpieczeństwa.

- Nie wjeżdżaj do wody, oleju ani na zamarznięte powierzchnie. Nie zanurzaj hulajnogi w wodzie. Akumulator lub silnik zostaną zniszczone.

- Nie jeźdź w złych warunkach pogodowych. Zachowaj szczególną ostrożność w ciemności.

- Zawsze upewnij się, że nie naruszasz lokalnych przepisów i praw przed użyciem produktu. Używanie tych i podobnych urządzeń nie jest wszędzie dozwolone. W razie wątpliwości skontaktuj się z lokalnymi władzami.

- Sprawdź, czy wszystkie części są dobrze dokręcone i czy śruby nie są poluzowane. W razie potrzeby dokręć je lub skontaktuj się z centrum serwisowym.

- Nieautoryzowane modyfikacje lub konserwacja zmniejszą bezpieczeństwo sprzętu.

- Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do poważnych (śmiertelnych) obrażeń.

- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem zużycia. Zużyte części należy wymienić.

- Nie używaj uszkodzonego produktu. Nie używaj produktu, jeśli pojawią się ostre krawędzie.

- Postępuj zgodnie z instrukcją konserwacji i użytkowania. Nie demontuj urządzenia samemu.

- Sprawdź poziom naładowania baterii przed jazdą. Jeśli nie jest w pełni naładowana, nie rozpoczynaj jazdy.

- Pojazd przeznaczony jest tylko do użytku osobistego. Użycie komercyjne jest zabronione.

- Zachowaj ostrożność podczas jazdy. Nigdy nie jeźdź po piciu alkoholu lub pod wpływem narkotyków. Nie przewoź niczego na urządzeniu.

- Zawsze kontroluj prędkość i bądź ostrożny. Zachowaj dobrą widoczność dookoła. Nie przekraczaj ograniczeń prędkości lub wagi, aby uniknąć obrażeń.

- Trzymaj stopy rozluźnione, a kolana lekko ugięte podczas jazdy po nierównej powierzchni.

- W razie wypadku nie oddalaj się i czekaj na pomoc. Jadąc w grupie, zachowaj odpowiednią odległość, aby uniknąć kolizji.

- Pamiętaj, że Twój obecny wzrost jest większy, gdy stoisz na hulajnodze, niż bez niej. Staraj się zachować równowagę i unikaj zbyt wąskich miejsc.

- Inne czynności (telefonowanie, słuchanie muzyki) mogą znacznie zmniejszyć Twoją uwagę podczas jazdy. Nie rozpraszaj się.

- Regularnie sprawdzaj stan opon. Wymień zużyte natychmiast.

- Nośność: 120 kg

# OPIS PRODUKTU

| 1. | Panel sterowania | 12. | Port ładowania baterii |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Kabel hamulcowy | 13. | Napęd hulajnogi |
| 3. | Dźwignia hamulca przedniego | 14. | Tylny klocek hamulcowy |
| 4. | Kierownica z regulacją wysokości | 15. | Odblaski |
| 5. | Dźwignia mechanizmu regulacji wysokości | 16. | Tylny błotnik |
| 6. | Światła | 17. | Dźwignia szybkiego zwalniania |
| 7. | Przedni klocek hamulcowy | 18. | Siedzenie |
| 8. | 10’’ koło | 19. | Mechanizm składania |
| 9. | Felga aluminiowa | 20. | Zawieszenie siodełka |
| 10. | Port do ładowania | 21. | Akcelerator |
| 11. | Podnóżek |  |  |

# ROZKŁADANIE

Krok 1

Naciśnij przycisk na mechanizmie składania B i powoli podnieś kierownicę A.

Krok 2

Powoli podnoś kierownicę A, aż zostaną zablokowane B.

Krok 3

Poluzuj zacisk kierownicy i ustaw żądaną wysokość kierownicy. Następnie zabezpiecz zacisk.

Aby złożyć, wykonaj kroki w odwrotnej kolejności.

Ostrzeżenie! Nie wchodź na mechanizm składania podczas jazdy.

# PANEL STEROWANIA

| 1. | Aktualny tryb prędkości |
| --- | --- |
| 2. | Prędkość |
| 3. | Przebyta odległość itp. |
| 4. | Stan baterii |

Przytrzymaj przycisk zasilania  przez 3 sekundy, aby włączyć. Wyświetlacz LCD przechodzi w tryb czuwania.

Naciśnij przycisk trybu  , zmieniasz tryby prędkości L1, L2, L3 (L1 najniższy, L3 najwyższy).

Prędkość zależy od takich czynników, jak stan akumulatora, waga użytkownika, stan drogi itp.

L1: maksymalna prędkość do 20 km/h

L2: maksymalna prędkość do 30 km/h

L3: maksymalna prędkość do 40 km/h

Naciśnij przycisk zasilania aby zmienić informacje, które chcesz wyświetlić:

TRIP - obecnie pokonany dystans, 0123,5 to 123,5 km

ODO - całkowity przebyty dystans, 12035 to 12035 km

Czas wyświetlany w formacie MM:SS po osiągnięciu maksymalnej wartości 99:99 przechodzi do formatu GG:MM

Tryb oszczędzania energii: Panel sterowania przechodzi w tryb czuwania po 90 sekundach bezczynności. Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć.

Musisz odbić się kilka razy przed uruchomieniem silnika, a następnie powoli zwiększać prędkość.

## USTAWIENIA FABRYCZNE

| P02 | 0 |
| --- | --- |
| P03 | 48 |
| P04 | 3 |
| P06 | 10 |
| P07 | 30 |
| P09 | 0 |
| P15 | 100 |
| P16 | 0 |
| P99 | 100 |

|  | Poziom naładowania baterii |
| --- | --- |
|  | Wyświetlanie całkowitej przebytej odległości (ODO), aktualnej przebytej odległości (TRIP), napięcia (V), prądu (A), aktualnego czasu pracy, kodu błędu (E), kodu detekcji (UE) |
| Jeśli wyświetli się ikona komunikatu o błędzie, naciśnij włącznik/wyłącznik. Wyświetlany jest kod błędu: | ERRO 1: Błąd silnika ERRO 2: Błąd uchwytu ERRO 3: Błąd obsługi ERRO 4 Hamulec nie działa ERRO 5: Ochrona przeciwprzepięciowa ERRO 6: Błąd komunikacji - hulajnoga nie odbiera sygnału z panelu sterowania ERRO 7: Błąd komunikacji - panel sterowania nie odbiera sygnału z hulajnogi |
|  | Wyświetla prędkość w km/h lub milach/h. Opóźnienie 1 0 ms Hulajnoga wyświetla prędkość za pomocą czujników |
|  | Bieg, wyższa liczba oznacza wyższy bieg, jeśli wartość wynosi 0 przy wyłączonym silniku |
|  | Ikona świateł, przytrzymaj przycisk MODE, aby włączyć/wyłączyć światła |
|  | Tempomat: Przytrzymaj stałą prędkość przez 5 sekund, aby uruchomić tempomat, zostanie wyświetlona odpowiednia ikona. Aby wyłączyć tempomat, zahamowuj lub zmień prędkość |
|  | Metoda startu: wystarczy dodać prędkość, a hulajnoga ruszy (zero), konieczne jest odbicie stóp, a następnie dodanie gazu (brak) |
| USB | Jeśli inne urządzenie jest podłączone przez USB, ikona zapali się, jeśli urządzenie pobiera więcej niż 100 mA, ikona zacznie migać, jeśli urządzenie pobiera więcej niż 500 mA. |

## USTAWIENIA

| P01 – podświetlenie | 1 (niskie) – 3 (wysokie) |
| --- | --- |
| P02 – jednostka prędkości | 0 (km) 1 (mile) |
| P03 – napięcie | 24 V, 36 V, 48 V |
| P04 – tryb oszczędzania energii | 0 wyłączone, dowolna inna wartość od 1 do 60 wskazuje liczbę minut bezczynności potrzebną do włączenia trybu oszczędzania energii |
| P05 – moc silnika |  |
| P06 – Średnica kół | Jednostka: cale, dokładność do 0,1 |
| P07 - Liczba magnesów do pomiaru prędkości | 1 – 100 |
| P08 - Ogranicznik prędkości |  |
| P09 - Metoda startowa | Wystarczy dodać prędkość, a hulajnoga ruszy (zero), konieczne jest odbicie stopy, a następnie dodanie gazu (brak) |
| P10 - Tryb jazdy | 0 – odpychanie od ziemi (wyłączone) 1 - silnik elektryczny 2 - połączenie powyższych |
| P11 - Czułość pomocy | 1 – 24 |
| P12 - Prędkość początkowa | 0 (niska) – 5 (wysoka) |
| P13 - Regulacja pierścienia magnetycznego | 5, 8, 12 |
| P14 – Aktualny prąd | 1 – 20 A (tylko dla serwisu) |
| P15 - Ograniczenie transmisji prędkości silnika | 100 |
| P16 - Tempomat | 1 – on, 0 – off |
| P17 - Synchronizacja świateł i podświetlenia po uruchomieniu | 1 - światła i podświetlenie nie uruchamiają się po uruchomieniu 2 - światła i podświetlenie włączają się po uruchomieniu |
| P18 - Rozpocznij ustawianie hasła | 1 – tak, 2 – nie |
| P99 - Przywrócenie ustawień fabrycznych | Przytrzymaj przycisk MODE przez 5-6 sekund, aby uzyskać ustawienia fabryczne |
| ODO: ODO | Przytrzymaj przycisk MODE przez 5-6 sekund, aby zresetować całkowitą przebytą odległość |

Przytrzymaj przycisk zasilania  przez 3 sekundy, aby rozpocząć lub zatrzymać. Po uruchomieniu możesz użyć przycisku  do przełączania między wyświetlanymi funkcjami ODO, TRIP, V, A, E i TM.

Przytrzymaj  i  aby włączyć ustawienia. Naciśnij  aby przełączać się między parametrami, naciśnij  aby wejść do ustawień parametrów. Użyj przycisków  i  aby ustawić parametry. Przytrzymaj przycisk  aby wyjść z parametrów.

Przytrzymaj przycisk  aby włączyć światło.

# PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

|  | Blokada z alarmem – uruchamia alarm, gdy hulajnoga się porusza |
| --- | --- |
|  | Blokada bez alarmu – blokuje wyświetlacz + pozwala wyłączyć alarm jednym naciśnięciem przycisku |
|  | Horn - Krótki dźwiękowy sygnał ostrzegawczy |
|  | Start – naciśnij dwukrotnie, hulajnoga odblokuje się, a wyświetlacz się włączy |

# ŁADOWANIE

Podłącz ładowarkę. Wskaźnik świeci na czerwono podczas ładowania, wskaźnik świeci na zielono, gdy bateria jest naładowana.

Regularnie ładuj baterię.

# AKUMULATOR

6-miesięczna gwarancja na baterię – gwarantujemy, że nominalna pojemność baterii nie spadnie poniżej 70% całkowitej pojemności w ciągu 6 miesięcy od sprzedaży produktu.

- Podczas ładowania akumulator (lub ładowany produkt) musi być zawsze pod stałym nadzorem. Akumulator należy ładować z dala od przedmiotów łatwopalnych lub palnych. Odłącz ładowarkę od akumulatora i gniazdka po naładowaniu.

- Aby zapewnić prawidłowe działanie i bezpieczne użytkowanie akumulatora, postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji. Natychmiast zaprzestań używania baterii, jeśli bateria jest uszkodzona, wycieka płyn lub czujesz nietypowy zapach.

- Żywotność baterii jest ograniczona. Jeśli używasz akumulatora, który przekracza normalną żywotność, częstotliwość ładowania może wzrosnąć, a zasięg hulajnogi zostanie zmniejszony.

- Nie otwieraj ani nie wrzucaj baterii do ognia. Nie wkładaj obcych przedmiotów do baterii.

- Nie dotykaj baterii metalowymi przedmiotami. Bateria może wybuchnąć lub ulec uszkodzeniu.

- Używaj tylko oryginalnej ładowarki.

- Podczas jazdy przestrzegaj lokalnych przepisów i praw.

- Akumulator można ładować w sposób ciągły.

- Naładuj akumulator w temperaturze pokojowej. Zakres temperatur wynosi od +10°C do +30°C.

- Jeśli bateria będzie używana przez dłuższy czas, jej temperatura będzie wyższa. To jest normalny stan baterii.

- Jeśli używasz baterii w zimnym otoczeniu, zasięg jest mniejszy.

- Nie naprawiaj ani nie modyfikuj baterii samodzielnie.

# UŻYTKOWANIE

- Przed użyciem upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zmontowane, dokręcone i nieuszkodzone.

- Sprawdź hamulce.

- Sprawdź, czy mechanizm składania jest prawidłowo zablokowany.

- Upewnij się, że bateria jest prawidłowo naładowana.

- Upewnij się, że opony są w dobrym stanie.

- Sprawdź kierownicę. Musi być odpowiednio dokręcona.

- Nie jeźdź po śliskich powierzchniach.

- Noś osobiste wyposażenie ochronne, w tym kask i solidne buty.

- Nie używaj, jeśli warunki zewnętrzne są złe.

- Wilgoć zmniejsza skuteczność hamowania.

# TECHNIKA JAZDY

- Zapoznaj się z hulajnogą przed pierwszym użyciem i sprawdź, czy potrafisz kontrolować ten produkt.

- Skręcaj w sposób ciągły i hamuj bezpiecznie, mając wystarczająco dużo wolnego miejsca.

- Przećwicz swoją pierwszą jazdę na otwartej przestrzeni bez przeszkód.

- Nigdy nie pozwól rozpraszać się podczas jazdy.

Pozycja stopy – postaw stopę na podeście jak najbliżej jej przedniej części. Opuść drugą stopę na ziemi. Upewnij się, że trasa jest czysta i wolna. Aby rozpocząć jazdę, pchnij się do przodu (jak na niezmotoryzowanej hulajnodze). Odepchnij się stopą stojącą na ziemi. Natychmiast po wciśnięciu przepustnicy w dół przechyl ciało do przodu, aby zapobiec upadkowi do tyłu, jednocześnie zwiększając prędkość. Unikaj nadmiernego naciskania ciała na kierownicę podczas zmiany prędkości. Jedna stopa jest z przodu, a druga z tyłu. Wygodne jest stawianie stóp jak na deskorolce, co zapewnia optymalną stabilność.

UWAGA: Jazda na hulajnodze może być niebezpieczna. Korzystasz z produktu na własną odpowiedzialność i przed jazdą zapoznaj się ze wszystkimi środkami ostrożności.

Skręcanie – jest takie samo jak na desce surfingowej lub snowboardzie. Kierownica powinna być równoległa do ciała. Przed skręceniem spójrz na zbliżający się kierunek, aby upewnić się, że operacja jest bezpieczna.

Hamowanie – przesuń ciężar ciała do tyłu tak, aby hamowanie odbywało się przez stopy, a nie przez kierownicę i układ kierowniczy. Naucz się dobrze regulować środek ciężkości podczas zatrzymywania się, aby uniknąć przewrócenia się lub nadmiernego zużycia układu hamulcowego i kierowniczego.

# CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Hulajnoga musi być wyłączona, odłączona od ładowarki, a port ładowania musi być zakryty przed czyszczeniem lub konserwacją.

- Hulajnogę należy czyścić wilgotną szmatką i łagodnym detergentem.

- Nie używaj rozpuszczalników ani innych agresywnych środków czyszczących.

- Trzymaj wodę z dala od portu ładowania.

- Nigdy nie zanurzaj hulajnogi. Nie używaj myjek wysokociśnieniowych.

- Jeśli ciśnienie w oponach jest niskie, napompuj je.

- W przypadku konieczności wymiany opon / dętek należy skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem.

- Sztywność hamulca można regulować poluzowując śrubę M5. Poluzuj śrubę w prawo, dokręć ją w lewo.

# PRZECHOWYWANIE

- Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.

- Unikaj przechowywania, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekracza 50°C.

- Baterię należy ładować co najmniej raz w miesiącu. Żywotność baterii jest krótsza w niskich temperaturach.

# PARAMETRY TECHNICZNE

| Specyfikacja | Wymiary | 112 x 56 x 120 cm |
| --- | --- | --- |
|  | Odległość między środkami przednich i tylnych kół | 850 mm |
|  | Waga (z baterią) | 20 kg |
| Wydajność | Ładowność | 150 kg |
|  | Maksymalna prędkość | ≤40 km / h |
|  | Maksymalne nachylenie | 20 ° |
|  | Typ baterii | litowa |
| Akumulator | Napięcie | 48V |
|  | Pojemność | 15 Ah |
|  | Zasięg | 35 - 45 km |
| Silnik | Rodzaj | Bezszczotkowy silnik DC |
|  | Znamionowa moc wyjściowa | 700W |
|  | Maksymalna prędkość | 1300 |
|  | Napięcie znamionowe | 48V |
|  | Maksymalny moment obrotowy | 9.5 N.m |
| Parametry ładowarki | Napięcie wejściowe | AC 100-240 V |
|  | Prąd wyjściowy | 2A |
|  | Czas ładowania | 6-7 / h |
|  | Zużycie na jedno ładowanie | 0.6 kW / h |
| Opony | Wymiar | 10 icali |
|  | Rodzaj | Nadmuchiwane |
| Hamulce | Rodzaj | Tarczowe |
| Światła | Rodzaj | LED |

# OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

# WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

- Gwarancja Domowa - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (okres gwarancji: 24 miesiące).

- Gwarancja Pół-komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

- Gwarancja Komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień  z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.

- Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka,  rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.

- Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.

- Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.

- Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.

- Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.

- Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).

- Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru.  Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji ( poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą  strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

Telefon:  +48 510 275 999

E-mail: biuro@e-insportline.pl

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

# ES DEKLARACJA ZGODNOŚCI

IMPORTER:

Seven sport s.r.o.

Strakonická 1151/2C

Praha 5-Hlubočepy 150 00

IČ: 268 47 264

Czech Republic

Deklaruje na własną odpowiedzialność, że

produkt:	IN 23784 Hulajnoga elektryczna W-TEC Tendeal (A2)

spełnia następujące normy

SGS: SHES210801682785HSC / 05.11.2021

EN ISO 12100:2010

EN 17128:2020

BST: BSTDG181211138301CC / 06.11.2018

IEC62321-4:2013+AMD1:2017,IEC 62321-5:2013

IEC62321-6:2015,IEC 62321-7-1:2015

IEC62321-7-2:2017,IEC 62321-8:2017

BST: BSTDG181211138301EC / 06.11.20108

EN 55014-1:2017

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 55014-2:2015

BST: BSTDG181211138301SR / 06.11.2018

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 17128:2020/CISPR 12:2007+A1:2009

EN 17128:2020/EN 61000-4-2:2009

EN 17128:2020/ISO 11451-1:2015

Niniejsza deklaracja zgodności została sporządzona na podstawie Certyfikatu  SGS nr: SHEM21080096700116035296001 wydanego dnia 28.08.2021.

Vítkov, 18.03.2022