INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 25331 E-hulajnoga W-TEC Tenmark II 500W 10''

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA	3

OPIS PRODUKTU	4

SKŁADANIE I ROZKŁADANIE	5

PANEL STEROWANIA	6

USTAWIENIA FABRYCZNE	7

USTAWIENIA	8

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA	9

ŁADOWANIE	10

BATERIA	10

UŻYTKOWANIE	10

TECHNIKA JAZDY	11

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	11

PRZECHOWYWANIE	11

PARAMETRY TECHNICZNE	12

OCHRONA ŚRODOWISKA	12

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	13

ES DECLARACJA ZGODNOŚCI	15

# INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj uważnie instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.

- Hulajnoga jest przeznaczona do przewozu jednej osoby jednocześnie.

- Noś kask i inne wyposażenie ochronne, w tym odpowiednie buty.

- Nie jeźdź po niebezpiecznych lub nieodpowiednich drogach.

- Przed pierwszą jazdą spróbuj opanować hulajnogę na otwartej przestrzeni. Jeśli nie jesteś pewien swoich umiejętności, poproś o radę bardziej doświadczoną osobę.

- Unikaj niebezpiecznych manewrów lub kierowania jedną ręką podczas jazdy.

- Podczas jazdy trzymaj obie stopy na podnóżku.

- Nie przejeżdżaj bezpośrednio przez przeszkodę wyższą niż 3 cm, ponieważ możesz stracić równowagę i spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.

- Na nierównych lub wyboistych drogach zwolnij i jedź ostrożnie. Nie narażaj siebie ani innych na niebezpieczeństwo przez nieostrożną jazdę.

- Przed jazdą konieczne jest ustawienie prawidłowej wysokości kierownicy dla własnego bezpieczeństwa.

- Nie wjeżdżaj do wody, oleju ani na zamarznięte powierzchnie.

- Nie zanurzaj hulajnogi w wodzie. Akumulator lub silnik zostaną zniszczone.

- Jeśli to możliwe, nie jeźdź w złych warunkach pogodowych. Zachowaj szczególną ostrożność po zmroku.

- Przed użyciem produktu zawsze upewnij się, że nie naruszasz lokalnych przepisów i praw. Używanie tych i podobnych urządzeń nie wszędzie jest dozwolone. W razie wątpliwości skontaktuj się z lokalnymi władzami.

- Sprawdź, czy wszystkie części są dobrze zamocowane, a śruby nie są poluzowane. Jeśli były, dokręć je lub skontaktuj się z centrum serwisowym.

- Nieautoryzowane modyfikacje lub konserwacja zmniejszą bezpieczeństwo sprzętu.

- Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do poważnych (śmiertelnych) obrażeń lub uszkodzeń.

- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem zużycia. Natychmiast wymieniaj zużyte części.

- Nie używaj uszkodzonego produktu. Nie używaj produktu, jeśli pojawią się ostre krawędzie.

- Postępuj zgodnie z instrukcją konserwacji i użytkowania. Nie należy samodzielnie demontować urządzenia.

- Sprawdź poziom naładowania akumulatora przed jazdą. Jeśli nie jest w pełni naładowany, nie rozpoczynaj jazdy.

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. Komercyjne wykorzystanie jest zabronione.

- Zachowaj ostrożność podczas jazdy. Nigdy nie jedź po spożyciu alkoholu lub pod wpływem narkotyków. Nie przewoź niczego na urządzeniu.

- Zawsze kontroluj prędkość i bądź ostrożny. Zachowaj dobrą widoczność wokół siebie. Nie przekraczaj ograniczeń prędkości ani wagi, aby uniknąć obrażeń.

- Podczas jazdy po nierównej powierzchni stopy powinny być rozluźnione, a kolana lekko ugięte.

- W razie wypadku nie opuszczaj hulajnogi i czekaj na pomoc.

- Podczas jazdy w grupie należy zachować odpowiednią odległość, aby uniknąć kolizji.

- Pamiętaj, że Twój obecny wzrost jest większy, gdy stoisz na hulajnodze niż bez niej. Staraj się zachować równowagę i unikaj zbyt wąskich miejsc.

- Inne czynności (telefonowanie, słuchanie muzyki) mogą znacznie zmniejszyć koncentrację podczas jazdy. Nie rozpraszaj się.

- Regularnie sprawdzaj stan opon. Natychmiast wymień zużyte.

- Nośność: 150 kg

# OPIS PRODUKTU

| 1. | Panel sterowania |
| --- | --- |
| 2. | Dźwignia hamulca |
| 3. | Linka hamulca przedniego |
| 4. | Regulowany drążek kierownicy |
| 5. | Zacisk |
| 6. | Światło |
| 7. | Przedni hamulec |
| 8. | 10-calowe koło |
| 9. | Obręcz aluminiowa |
| 10. | Port ładowania |
| 11. | Stopka |
| 12. | Złącze ładowania akumulatora |
| 13. | Silnik bezszczotkowy |
| 14. | Tylny hamulec |
| 15. | Odblaski |
| 16. | Błotnik |
| 17. | Sztyca* |
| 18. | Siodełko* |
| 19. | Mechanizm składania |
| 20. | Amortyzator* |
| 21. | Kierownica |

* Siodełko i jego części nie wchodzą w skład zestawu i należy je kupić osobno.

# SKŁADANIE I ROZKŁADANIE

Krok 1

Naciśnij przycisk na mechanizmie składania B i powoli podnieś kierownicę A.

Krok 2

Powoli podnieś kierownicę A, aż zostanie zablokowana B.

Krok 3

Poluzuj zacisk kierownicy i ustaw żądaną wysokość kierownicy. Następnie zabezpiecz zacisk.

Aby złożyć, wykonaj czynności w odwrotnej kolejności.

# PANEL STEROWANIA

| 1. | Bieżący tryb prędkości |
| --- | --- |
| 2. | Prędkość |
| 3. | Przebyty dystans itp. |
| 4. | Stan baterii |
| Przycisk ON / OFF | Użyj przełącznika ON / OFF, aby włączać / wyłączać światła |

Przytrzymaj przycisk zasilania  przez 3 sekundy, aby włączyć. Wyświetlacz LCD przechodzi w tryb gotowości.

Naciśnij przycisk trybu  , aby zmienić tryby prędkości L1, L2, L3 (L1 najniższy, L3 najwyższy).

Prędkość zależy od takich czynników, jak stan akumulatora, waga użytkownika, stan drogi itp.

L1: maksymalna prędkość do 24 km/h

L2: maksymalna prędkość do 32 km/h

L3: maksymalna prędkość do 38 km/h

Naciśnij przycisk zasilania aby zmienić informacje, które chcesz wyświetlić:

TRIP - obecnie pokonany dystans, 0123,5 oznacza 123,5 km

ODO - całkowity przebyty dystans, 12035 oznacza 12035 km

Czas wyświetlany w formacie MM:SS po osiągnięciu maksymalnej wartości 99:99 przełącza się na format GG:MM.

Tryb oszczędzania energii: Centrala przechodzi w tryb gotowości po 90 sekundach bezczynności. Przytrzymaj przycisk zasilania  przez 3 sekundy, aby włączyć.

Musisz odbić się kilka razy przed uruchomieniem silnika, a następnie powoli zwiększać prędkość.

## USTAWIENIA FABRYCZNE

| P02 | 0 |
| --- | --- |
| P03 | 48 |
| P04 | 3 |
| P06 | 10 |
| P07 | 30 |
| P09 | 0 |
| P15 | 100 |
| P16 | 0 |
| P99 | 100 |

|  | Poziom naładowania baterii |
| --- | --- |
|  | Wyświetlanie całkowitej przebytej odległości (ODO), aktualnej przebytej odległości (TRIP), napięcia (V), prądu (A), aktualnego czasu pracy, kodu błędu (E), kodu detekcji (UE) |
| Jeśli wyświetli się ikona komunikatu o błędzie, naciśnij włącznik/wyłącznik. Wyświetlany jest kod błędu: | ERRO 1: Błąd silnika ERRO 2: Błąd uchwytu ERRO 3: Błąd obsługi ERRO 4 Hamulec nie działa ERRO 5: Ochrona przeciwprzepięciowa ERRO 6: Błąd komunikacji - hulajnoga nie odbiera sygnału z panelu sterowania ERRO 7: Błąd komunikacji - panel sterowania nie odbiera sygnału z hulajnogi |
|  | Wyświetla prędkość w km/h lub milach/h. Opóźnienie 1 0 ms Hulajnoga wyświetla prędkość za pomocą czujników |
|  | Bieg, wyższa liczba oznacza wyższy bieg, jeśli wartość wynosi 0 , silnik jest wyłączony. |
|  | Ikona świateł, użyj przełącznika ON / OFF na kierownicy |
|  | Tempomat: Przytrzymaj stałą prędkość przez 5 sekund, aby uruchomić tempomat, zostanie wyświetlona odpowiednia ikona. Aby wyłączyć tempomat, zahamowuj lub zmień prędkość. |
|  | Metoda startu: wystarczy dodać prędkość, a hulajnoga ruszy (zero), konieczne jest odbicie stóp, a następnie dodanie gazu (Non) |
| USB | Jeśli inne urządzenie jest podłączone przez USB, ikona zapali się, jeśli urządzenie pobiera więcej niż 100 mA, ikona zacznie migać, jeśli urządzenie pobiera więcej niż 500 mA. |

## USTAWIENIA

| P01 – podświetlenie | 1 (niskie) – 3 (wysokie) |
| --- | --- |
| P02 – jednostka prędkości | 0 (km) 1 (mile) |
| P03 – napięcie | 24 V, 36 V, 48 V |
| P04 – tryb oszczędzania energii | 0 wyłączone, dowolna inna wartość od 1 do 60 wskazuje liczbę minut bezczynności potrzebną do włączenia trybu oszczędzania energii |
| P05 – moc silnika |  |
| P06 – Średnica kół | Jednostka: cale, dokładność do 0,1 |
| P07 - Liczba magnesów do pomiaru prędkości | 1 – 100 |
| P08 - Ogranicznik prędkości |  |
| P09 - Metoda startowa | Wystarczy dodać prędkość, a hulajnoga ruszy (zero), konieczne jest odbicie stopy, a następnie dodanie gazu (brak) |
| P10 - Tryb jazdy | 0 – odpychanie od ziemi (wyłączone) 1 - silnik elektryczny 2 - połączenie powyższych |
| P11 - Czułość pomocy | 1 – 24 |
| P12 - Prędkość początkowa | 0 (niska) – 5 (wysoka) |
| P13 - Regulacja pierścienia magnetycznego | 5, 8, 12 |
| P14 – Aktualny prąd | 1 – 20 A (tylko dla serwisu) |
| P15 - Ograniczenie transmisji prędkości silnika | 100 |
| P16 - Tempomat | 1 – on, 0 – off |
| P17 - Synchronizacja świateł i podświetlenia po uruchomieniu | 1 - światła i podświetlenie nie uruchamiają się po uruchomieniu 2 - światła i podświetlenie włączają się po uruchomieniu |
| P18 - Rozpocznij ustawianie hasła | 1 – tak, 2 – nie |
| P99 - Przywrócenie ustawień fabrycznych | Przytrzymaj przycisk MODE przez 5-6 sekund, aby uzyskać ustawienia fabryczne |
| ODO: ODO | Przytrzymaj przycisk MODE przez 5-6 sekund, aby zresetować całkowitą przebytą odległość |

Przytrzymaj przycisk zasilania  przez 3 sekundy, aby rozpocząć lub zatrzymać. Po uruchomieniu możesz użyć przycisku  do przełączania między wyświetlanymi funkcjami ODO, TRIP, V, A, E i TM.

Przytrzymaj  i  aby włączyć ustawienia. Naciśnij  aby przełączać się między parametrami, naciśnij  aby wejść do ustawień parametrów. Użyj przycisków  i  aby ustawić parametry. Przytrzymaj przycisk  aby wyjść z parametrów.

Przytrzymaj przycisk  aby włączyć światło.

# PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

|  | Zablokuj przyciski wyświetlacza (wyświetlacz musi być wyłączony) gdy spróbujesz włączyć hulajnogę, zostanie uruchomiony alarm |
| --- | --- |
|  | Odblokuj przyciski wyświetlacza Wyłącza alarm |
|  | Horn - Krótki dźwiękowy sygnał ostrzegawczy |
|  | Odblokuj przyciski wyświetlacza |

# ŁADOWANIE

Podłącz ładowarkę. Wskaźnik świeci się na czerwono podczas ładowania, wskaźnik świeci się na zielono, gdy bateria jest naładowana.

Regularnie ładuj baterię.

# BATERIA

6-miesięczna gwarancja na akumulator - gwarantujemy, że nominalna pojemność akumulatora nie spadnie poniżej 70% jego całkowitej pojemności w ciągu 6 miesięcy od sprzedaży produktu.

- Podczas ładowania akumulator (lub ładowany produkt) musi być zawsze pod stałym nadzorem. Akumulator należy ładować z dala od przedmiotów łatwopalnych lub palnych. Odłącz ładowarkę od akumulatora i gniazdka po naładowaniu.

- Aby zapewnić prawidłowe działanie i bezpieczne użytkowanie baterii, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji. Jeśli bateria jest uszkodzona, wycieka płyn lub czujesz nietypowy zapach, natychmiast przestań jej używać.

- Żywotność baterii jest ograniczona. Jeśli używasz baterii, która przekracza normalną żywotność, częstotliwość ładowania może wzrosnąć, a zasięg hulajnogi zostanie zmniejszony.

- Nie otwieraj ani nie wrzucaj baterii do ognia. Nie wkładaj ciał obcych do baterii.

- Nie dotykaj baterii metalowymi przedmiotami. Akumulator może eksplodować lub ulec uszkodzeniu.

- Używaj tylko oryginalnej ładowarki.

- Podczas jazdy przestrzegaj lokalnych przepisów i praw.

- Akumulator można ładować w sposób ciągły.

- Naładuj akumulator w temperaturze pokojowej. Zakres temperatur wynosi od +10°C do +30°C..

- Jeśli będziesz używać baterii przez dłuższy czas, jej temperatura będzie wyższa. To jest normalny stan baterii.

- Jeśli używasz baterii w zimnym otoczeniu, zasięg jest niższy.

- Nie naprawiać ani nie modyfikować baterii samodzielnie.

# UŻYTKOWANIE

- Przed użyciem upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zmontowane, dokręcone i nieuszkodzone.

- Sprawdź hamulce.

- Sprawdź, czy mechanizm składania jest prawidłowo zablokowany.

- Upewnij się, że bateria jest prawidłowo naładowana.

- Upewnij się, że opony są w dobrym stanie.

- Sprawdź kierownicę. Musi być odpowiednio dokręcona.

- Nie jeźdź po śliskich powierzchniach.

- Noś osobiste wyposażenie ochronne, w tym kask i mocny but.

- Nie używaj, jeśli warunki zewnętrzne są złe.

- Wilgoć zmniejsza skuteczność hamowania.

# TECHNIKA JAZDY

- Zapoznaj się z hulajnogą przed pierwszym użyciem i sprawdź swoją zdolność do kontrolowania tego produktu.

- Skręcaj i hamuj bezpiecznie, mając wystarczającą ilość wolnego miejsca.

- Przećwicz pierwszą jazdę na otwartej przestrzeni bez przeszkód.

- Nigdy nie pozwól, aby Twój umysł odwracał uwagę podczas jazdy.

Pozycja stopy - połóż stopę na podnóżku jak najbliżej przedniej części. Postaw drugą stopę na ziemi. Upewnij się, że trasa jest czysta i wolna. Aby rozpocząć jazdę, odepchnij się do przodu (jak na hulajnodze bez napędu). Odepchnij stopą na ziemi. Natychmiast po naciśnięciu przepustnicy w dół, przechyl swoje ciało do przodu, aby zapobiec wypadnięciu, jednocześnie zwiększając prędkość. Unikaj nadmiernego naciskania ciała na kierownicę podczas zmiany prędkości. Jedna stopa jest z przodu, a druga z tyłu. Wygodne jest ustawienie stóp jak na deskorolce, aby uzyskać optymalną stabilność.

UWAGA: Jazda na hulajnodze może być niebezpieczna. Korzystasz z produktu na własną odpowiedzialność i przed rozpoczęciem jazdy zapoznałeś się ze wszystkimi środkami bezpieczeństwa.

Skręcanie - to samo co na desce lub snowboardzie. Kierownica powinna być równoległa do ciała. Przed skręceniem spójrz na zbliżający się kierunek, aby upewnić się, że operacja jest bezpieczna.

Hamowanie - przesuń ciężar do tyłu, aby hamowanie odbywało się za pomocą stóp, a nie za pomocą kierownicy i układu kierowniczego. Naucz się dobrze regulować środek ciężkości podczas zatrzymywania, aby uniknąć przewrócenia lub nadmiernego zużycia układu hamulcowego i kierowniczego.

# CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Hulajnoga musi być wyłączona, odłączona od ładowarki, a port ładowania musi być zasłonięty przed czyszczeniem lub konserwacją.

- Wyczyść hulajnogę wilgotną szmatką i łagodnym detergentem.

- Nie używaj rozpuszczalników ani innych agresywnych środków czyszczących.

- Trzymaj wodę z dala od portu ładowania.

- Nigdy nie zanurzaj hulajnogi.

- Nie używaj myjek wysokociśnieniowych.

- Jeśli ciśnienie w oponach jest niskie, napompuj je (45 psi).

- Jeśli chcesz wymienić opony / dętki, skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem.

- Możesz wyregulować sztywność hamulca poprzez poluzowanie śruby M5. Poluzuj śrubę w prawo, dokręć w lewo.

- W razie potrzeby dokręć lub poluzuj linkę hamulca.

# PRZECHOWYWANIE

- Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.

- Unikaj przechowywania, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekracza 50 ° C.

- Ładuj akumulator co najmniej raz w miesiącu. Żywotność baterii jest niższa w niskich temperaturach.

# PARAMETRY TECHNICZNE

| Parametry | Wymiary | 100x56x120 cm |
| --- | --- | --- |
|  | Odległość między środkami przedniego i tylnego koła | 850 mm |
|  | Waga (z akumulatorem) | 16.5 kg |
| Wydajność | Ładowność | 150 kg |
|  | Maksymalna prędkość | ≤40 km / h |
|  | Maksymalne nachylenie | 20 ° |
|  | Typ baterii | Litowa |
| Bateria | Napięcie | 48V |
|  | Pojemność | 13 Ah |
|  | Zasięg | 25-120 km |
| Silnik | Rodzaj | Bezszczotkowy silnik DC |
|  | Znamionowa moc wyjściowa | 350w / 500w |
|  | Maksymalna prędkość | 1300 obr/min |
|  | Napięcie znamionowe | 36V / 48V |
|  | Maksymalny moment obrotowy | 9.5 N.m |
| Ładowanie | Napięcie wejściowe | AC 100-240 V |
|  | Prąd wyjściowy | 2A |
|  | Czas ładowania | 5-8 h |
|  | Zużycie na jedno ładowanie | 0.6 kW / h |
| Opony | Wymiar | 10 cali |
|  | Typ | Pompowane |
| Hamulce | Typ | Hamulec w piaście |
| Światła | Typ | LED |

# OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o uniknięcie naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do śmieci domowych, ale przekaż je do punktu recyklingu.

# WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

- Gwarancja Domowa - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (okres gwarancji: 24 miesiące).

- Gwarancja Pół-komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

- Gwarancja Komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień  z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- Uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.

- Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka,  rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.

- Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.

- Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.

- Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.

- Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.

- Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).

- Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru.  Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji ( poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą  strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

Telefon:  +48 510 275 999

E-mail: biuro@e-insportline.pl

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

# ES DECLARACJA ZGODNOŚCI

IMPORTER:

Seven sport s.r.o.

Strakonická 1151/2C

Praha 5-Hlubočepy 150 00

IČ: 268 47 264

Czech republic

Deklaruje na własną odpowiedzialność, że

produkt:	IN 25331 Hulajnoga elektryczna W-TEC Tenmark II (A1)

spełnia następujące normy

CERTYFIKAT SGS: SHES210801682785HSC / 05.11.2021

EN ISO 12100:2010

EN 17128:2020

CERTYFIKAT BST: BSTDG181211138301CC / 06.11.2018

IEC62321-4:2013+AMD1:2017,IEC 62321-5:2013

IEC62321-6:2015,IEC 62321-7-1:2015

IEC62321-7-2:2017,IEC 62321-8:2017

CERTYFIKAT BST: BSTDG181211138301EC / 06.11.20108

EN 55014-1:2017

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 55014-2:2015

CERTYFIKAT BST: BSTDG181211138301SR / 06.11.2018

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 17128:2020/CISPR 12:2007+A1:2009

EN 17128:2020/EN 61000-4-2:2009

EN 17128:2020/ISO 11451-1:2015

Niniejsza deklaracja zgodności została sporządzona na podstawie Certyfikatu SGS nr: SHEM210800967001 wydanego dnia 28.08.2021.

Vítkov, 18.03.2022