INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 26381 Hulajnoga elektryczna W-TEC Lambreto Max III 700W 10''

SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3

OPIS PRODUKTU	4

MONTAŻ	5

PIERWSZE URUCHOMIENIE	6

ŁADOWANIE	7

APLIKACJA	8

BATERIA	10

UŻYTKOWANIE	11

TECHNIKA JAZDY	11

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	12

PRZECHOWYWANIE	12

PARAMETRY	12

KODY BŁĘDÓW	13

OCHRONA ŚRODOWISKA	14

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	14

ES DECLACJA ZGODNOŚCI	16

# ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przeczytaj uważnie instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.

- Hulajnoga jest przeznaczona do jednoczesnego przewożenia jednej osoby.

- Noś kask i inny sprzęt ochronny, m.in. odpowiednie buty.

- Nie jeźdź po drogach niebezpiecznych lub nieodpowiednich.

- Przed pierwszą jazdą spróbuj opanować hulajnogę na otwartej przestrzeni. Jeśli nie jesteś pewien, poproś o radę bardziej doświadczoną osobę.

- Podczas jazdy unikaj niebezpiecznych manewrów lub kierowania jedną ręką, trzymaj obie stopy na podnóżku.

- Nie przejeżdżaj bezpośrednio po przeszkodzie wyższej niż 3 cm, w przeciwnym razie możesz stracić równowagę i spowodować obrażenia lub uszkodzenie produktu.

- Na nierównych lub wyboistych drogach zwolnij i jedź ostrożnie. Nie narażaj siebie ani innych na niebezpieczeństwo poprzez nieostrożną jazdę.

- Przed jazdą należy dla własnego bezpieczeństwa ustawić odpowiednią wysokość kierownicy.

- Nie wjeżdżaj do wody, oleju ani na zamarznięte powierzchnie.

- Nie zanurzaj hulajnogi w wodzie. Akumulator lub silnik ulegną zniszczeniu.

- Jeśli to możliwe, nie jeźdź w złych warunkach pogodowych. Zachowaj ostrożność po zmroku.

- Przed użyciem produktu zawsze upewnij się, że nie naruszasz lokalnych przepisów i praw. Nie wszędzie dozwolone jest używanie tych i podobnych urządzeń. W razie wątpliwości skontaktuj się z lokalnymi władzami.

- Sprawdź, czy wszystkie części są dobrze zamocowane i czy śruby nie są poluzowane. W razie potrzeby dokręć je lub skontaktuj się z centrum serwisowym.

- Nieautoryzowane modyfikacje lub konserwacja zmniejszą bezpieczeństwo sprzętu.

- Niewłaściwe użycie może prowadzić do poważnych (śmiertelnych) obrażeń lub uszkodzeń.

- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem zużycia. Natychmiast wymień zużyte części.

- Nie używaj uszkodzonego produktu, np. w przypadku pojawienia się ostrych krawędzi.

- Postępuj zgodnie z instrukcją konserwacji i użytkowania. Nie demontuj urządzenia.

- Przed jazdą sprawdź poziom naładowania akumulatora. Jeśli nie jest w pełni naładowany, nie rozpoczynaj jazdy.

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. Komercyjne wykorzystanie jest zabronione.

- Zachowaj ostrożność podczas jazdy. Nigdy nie jeźdź po spożyciu alkoholu lub pod wpływem narkotyków. Nie przewoź niczego na urządzeniu.

- Zawsze utrzymuj prędkość pod kontrolą i zachowaj ostrożność. Zachowaj dobrą widoczność w okolicy. Aby uniknąć obrażeń, nie przekraczaj ograniczeń prędkości ani wagi.

- Podczas jazdy po nierównej powierzchni stopy powinny być swobodne, a kolana lekko ugięte.

- W razie wypadku nie oddalaj się z miejsca i czekaj na pomoc.

- Jadąc w grupie, należy zachować odpowiednią odległość, aby uniknąć kolizji.

- Pamiętaj, że Twój obecny wzrost jest większy, gdy stoisz na hulajnodze, niż bez niej. Staraj się zachować równowagę i unikać zbyt wąskich miejsc.

- Inne czynności (telefonowanie, słuchanie muzyki) mogą znacznie zmniejszyć Twoją uwagę podczas jazdy. Nie rozpraszaj się.

- Regularnie sprawdzaj stan opon. Natychmiast należy wymienić zużyte.

- Hamulce są gorące po hamowaniu, nie dotykaj ich gołą skórą.

- Nie przyspieszaj podczas zjeżdżania ze wzniesienia. Droga hamowania wydłuża się i istnieje ryzyko utraty kontroli.

- Panel sterowania nie jest wodoodporny.

- Nośność: 120 kg.

# OPIS PRODUKTU

| 1. | Karabińczyk | 12. | Bateria |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Klakson | 13. | Akcelerator |
| 3. | Dźwignia hamulca | 14. | Panel sterowania i przycisk zasilania |
| 4. | Kierownica | 15. | Mechanizm składania |
| 5. | Reflektor | 16. | Klamra |
| 6. | Odblask przedni | 17. | Tylny błotnik |
| 7. | Drążek kierowniczy | 18. | Tylne zawieszenie |
| 8. | Dźwignia szybkiego zwalniania | 19. | Światła hamowania |
| 9. | Port do ładowania | 20. | Silnik |
| 10. | Hamulec bębnowy | 21. | Stopka |
| 11. | Przednie zawieszenie | 22. | Odblaski boczne |

# MONTAŻ

| 1. Rozłóż kierownicę i stopkę, zabezpiecz dźwignią szybkiego zwalniania. | 2. Podłącz kable wychodzące z uchwytów i drążka kierowniczego. Wsuń uchwyty w drążek kierowniczy, zwracając uwagę na prawidłowe ustawienie uchwytów. |
| --- | --- |
| 3. Za pomocą klucza dokręć 4 śruby. | 4. Sprawdź, czy hulajnogę można uruchomić. |

# PIERWSZE URUCHOMIENIE

Przed jazdą sprawdź stan hulajnogi.

Pobierz aplikację mobilną za pomocą kodu QR

lub pobierz aplikację „KCQ Scooter” ze sklepu Google Play / Apple Store.

Zainstaluj aplikację i zarejestruj się.

Włącz hulajnogę. Wskaźnik Bluetooth będzie migać w oczekiwaniu na parowanie.

Użyj smartfona lub tabletu, aby sparować hulajnogę. Ikona Bluetooth przestanie migać i zaświeci się.

# ŁADOWANIE

Nie ładuj hulajnogi, gdy złącza lub ładowarka są mokre.

Nie ładuj, jeśli ładowarka lub jej złącze są uszkodzone.

Po naładowaniu i odłączeniu ładowarki zamknij port ładowania.

PANEL STEROWANIA

1. Wspomaganie chodzenia - prędkość hulajnogi wynosi 6 km/h, ułatwia to pchanie hulajnogi, miga podświetlenie

2. Hamulec - zapala się po naciśnięciu hamulca

3. Błąd – zapala się w przypadku wykrycia błędu

4. Start niezerowy - Ikona wskazuje, że silnik hulajnogi uruchomi się po osiągnięciu prędkości 3 km/h i naciśnięciu pedału przyspieszenia.

5. Tempomat - Tempomat uruchamia się automatycznie po naciśnięciu pedału przyspieszenia na 6 sekund przy stałej prędkości, rozlega się sygnał dźwiękowy. Wciśnij hamulec lub zmień prędkość, aby wyłączyć tempomat. Należy włączyć funkcję tempomatu w ustawieniach.

6. Wyświetlanie przebytego dystansu — gdy hulajnoga jest uruchomiona, naciśnij dwukrotnie lewy przycisk, aby przełączyć pomiędzy bieżącym przebytym dystansem a całkowitym przebytym dystansem.

7. Światło – naciśnij lewy przycisk, aby włączyć przednie i tylne światła.

8. Bluetooth – wyświetla połączenie Bluetooth

9. Wyświetlanie jednostek prędkości - Jeśli panel sterowania jest włączony, naciśnij 3 razy prawy przycisk, aby przełączać się pomiędzy kilometrami lub milami.

10. Zablokuj – naciśnij 8 razy lewy przycisk, hulajnoga zostanie zablokowana i wyświetli się ikona kłódki. Aby wyłączyć, naciśnij ponownie 8 razy lewy przycisk.

11. Tryb prędkości – naciśnij prawy przycisk, aby wybrać tryb prędkości, naciśnij dwukrotnie prawy przycisk, aby włączyć wspomaganie chodzenia, naciśnij kilkakrotnie dwukrotnie, aby przejść do pierwotnego trybu prędkości. 1 – maks. 20 km/h, 2 – maks. 25 km/h, 3 – maks. 35 km/h.

12. Stan baterii - Stan baterii jest wyświetlany w 5 segmentach, każdy ok. 20% baterii.

13. Start/stop – Naciśnij przycisk, aby uruchomić hulajnogę, przytrzymaj przycisk, aby wyłączyć hulajnogę.

Za pomocą przycisków strzałek można używać lampek kontrolnych.

# APLIKACJA

Aby skorzystać z aplikacji należy zarejestrować się przy użyciu adresu e-mail lub numeru telefonu lub pominąć logowanie. Możesz zresetować zapomniane hasło, naciskając opcję Zapomniałem hasła.

Aplikacja wyszuka wówczas hulajnogę.

Po sparowaniu aplikacji ze hulajnogą informacja zostaje wyświetlona.

USTAWIENIA

# BATERIA

6-miesięczna gwarancja na akumulator - gwarantujemy, że nominalna pojemność akumulatora nie spadnie poniżej 70% jego całkowitej pojemności w ciągu 6 miesięcy od sprzedaży produktu.

- Podczas ładowania akumulator (lub ładowany produkt) musi być zawsze pod stałym nadzorem. Akumulator należy ładować z dala od przedmiotów łatwopalnych lub palnych. Odłącz ładowarkę od akumulatora i gniazdka po naładowaniu.

- Aby zapewnić prawidłowe działanie i bezpieczne użytkowanie baterii, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji. Jeśli bateria jest uszkodzona, wycieka płyn lub czujesz nietypowy zapach, natychmiast przestań jej używać.

- Żywotność baterii jest ograniczona. Jeśli używasz baterii, która przekracza normalną żywotność, częstotliwość ładowania może wzrosnąć, a zasięg hulajnogi zostanie zmniejszony.

- Nie otwieraj ani nie wrzucaj baterii do ognia. Nie wkładaj ciał obcych do baterii.

- Nie dotykaj baterii metalowymi przedmiotami. Akumulator może eksplodować lub ulec uszkodzeniu.

- Używaj tylko oryginalnej ładowarki.

- Podczas jazdy przestrzegaj lokalnych przepisów i praw.

- Akumulator można ładować w sposób ciągły.

- Naładuj akumulator w temperaturze pokojowej. Zakres temperatur wynosi od +10°C do +30°C..

- Jeśli będziesz używać baterii przez dłuższy czas, jej temperatura będzie wyższa. To jest normalny stan baterii.

- Jeśli używasz baterii w zimnym otoczeniu, zasięg jest niższy.

- Nie naprawiać ani nie modyfikować baterii samodzielnie.

# UŻYTKOWANIE

- Przed użyciem upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zmontowane, dokręcone i nieuszkodzone.

- Sprawdź hamulce.

- Sprawdź, czy mechanizm składania jest prawidłowo zablokowany.

- Upewnij się, że bateria jest prawidłowo naładowana.

- Upewnij się, że opony są w dobrym stanie.

- Sprawdź kierownicę. Musi być odpowiednio dokręcona.

- Nie jeźdź po śliskich powierzchniach.

- Noś osobiste wyposażenie ochronne, w tym kask i mocny but.

- Nie używaj, jeśli warunki zewnętrzne są złe.

- Wilgoć zmniejsza skuteczność hamowania.

# TECHNIKA JAZDY

- Zapoznaj się z hulajnogą przed pierwszym użyciem i sprawdź swoją zdolność do kontrolowania tego produktu.

- Skręcaj i hamuj bezpiecznie, mając wystarczającą ilość wolnego miejsca.

- Przećwicz pierwszą jazdę na otwartej przestrzeni bez przeszkód.

- Nigdy nie pozwól, aby Twój umysł odwracał uwagę podczas jazdy.

Pozycja stopy - połóż stopę na podnóżku jak najbliżej przedniej części. Postaw drugą stopę na ziemi. Upewnij się, że trasa jest czysta i wolna. Aby rozpocząć jazdę, odepchnij się do przodu (jak na hulajnodze bez napędu). Odepchnij stopą na ziemi. Natychmiast po naciśnięciu przepustnicy w dół, przechyl swoje ciało do przodu, aby zapobiec wypadnięciu, jednocześnie zwiększając prędkość. Unikaj nadmiernego naciskania ciała na kierownicę podczas zmiany prędkości. Jedna stopa jest z przodu, a druga z tyłu. Wygodne jest ustawienie stóp jak na deskorolce, aby uzyskać optymalną stabilność.

UWAGA: Jazda na hulajnodze może być niebezpieczna. Korzystasz z produktu na własną odpowiedzialność i przed rozpoczęciem jazdy zapoznałeś się ze wszystkimi środkami bezpieczeństwa.

Skręcanie - to samo co na desce lub snowboardzie. Kierownica powinna być równoległa do ciała. Przed skręceniem spójrz na zbliżający się kierunek, aby upewnić się, że operacja jest bezpieczna.

Hamowanie - przesuń ciężar do tyłu, aby hamowanie odbywało się za pomocą stóp, a nie za pomocą kierownicy i układu kierowniczego. Naucz się dobrze regulować środek ciężkości podczas zatrzymywania, aby uniknąć przewrócenia lub nadmiernego zużycia układu hamulcowego i kierowniczego.

# CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Hulajnoga musi być wyłączona, odłączona od ładowarki, a port ładowania musi być zasłonięty przed czyszczeniem lub konserwacją.

- Wyczyść hulajnogę wilgotną szmatką i łagodnym detergentem.

- Nie używaj rozpuszczalników ani innych agresywnych środków czyszczących.

- Trzymaj wodę z dala od portu ładowania.

- Nigdy nie zanurzaj hulajnogi.

- Nie używaj myjek wysokociśnieniowych.

- Jeśli ciśnienie w oponach jest niskie, napompuj je (45 psi).

- Jeśli chcesz wymienić opony / dętki, skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem.

- Możesz wyregulować sztywność hamulca poprzez poluzowanie śruby M5. Poluzuj śrubę w prawo, dokręć w lewo.

- W razie potrzeby dokręć lub poluzuj linkę hamulca.

# PRZECHOWYWANIE

- Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.

- Unikaj przechowywania, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekracza 50 ° C.

- Ładuj akumulator co najmniej raz w miesiącu. Żywotność baterii jest niższa w niskich temperaturach.

# PARAMETRY

| Przednie koło | 10" |
| --- | --- |
| Tylne koło | 10" |
| Rama | Aluminium |
| Moc silnika | 700 W |
| Typ baterii | Litowa |
| Wydajność baterii | 15 Ah, 48 V |
| Hamulce | Hamulce tarczowe przód i tył |
| Amortyzatory tylne | Tak |
| Amortyzatory przednie | Tak |
| Światła i światła stopu | Tak |

# KODY BŁĘDÓW

| Kod | Błąd | Rozwiązanie |
| --- | --- | --- |
| E1 Awaria silnika | Uszkodzenie komory silnika | Komora silnika jest uszkodzona, wymień silnik |
| E2 Awaria MOS | Przewody fazowe silnika są ze sobą zwarte Wewnętrzne elementy sterownika są uszkodzone | Sprawdź, czy przewód fazowy silnika nie jest uszkodzony i wymień silnik Wymień sterownik |
| E3 Awaria hamulca | Uchwyt hamulca jest uszkodzony Dźwignia hamulca nie powróciła przed uruchomieniem maszyny | Wymień dźwignię hamulca Poluzuj dźwignię hamulca, aby powróciła do pierwotnego położenia, jeśli błąd nadal występuje, wymień dźwignię hamulca |
| E4 Awaria przyspieszenia | Dźwignia przyspieszenia jest uszkodzona Dźwignia przyspieszenia nie powróciła przed uruchomieniem maszyny | Wymień dźwignię przyspieszenia Poluzuj dźwignię przyspieszenia, aby przywrócić ją na swoje miejsce. Jeśli błąd nadal się pojawia, wymień dźwignię przyspieszenia. |
| E5 Zabezpieczenie podnapięciowe | Napięcie zasilania jest niższe od minimalnego napięcia zasilania sterownika | Naładuj lub wymień baterię |
| E6 Błąd komunikacji licznika ze sterownikiem | Licznik i sterownik nie mogą się komunikować | 1. Sprawdź, czy połączenie linii komunikacyjnej jest normalne 2. Sprawdź, czy przewód fazowy silnika lub przewód Halla nie jest uszkodzony i nie ma wycieków 3. Wymień silnik |
| E7 Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe | Napięcie zasilania jest wyższe od maksymalnego napięcia zasilania sterownika | Wymień baterię odpowiadającą napięciu sterownika lub przewód fazowy silnika, a przewód Halla jest uszkodzony i zwarty, co powoduje wyciek |
| E8 Awaria sterownika | Woda dostająca się do sterownika powoduje uszkodzenie elementów wewnętrznych lub z innych przyczyn uszkodzenie elementów wewnętrznych | Wymień sterownik |
| E9 Błąd utyku | Istnieją przeszkody, które uniemożliwiają obrót silnika i silnik jest zablokowany Kolejność okablowania pomiędzy silnikiem a sterownikiem jest nieprawidłowa | Poluzuj dźwignię regulacji prędkości i usuń przeszkodę Weź silnik i pozwól producentowi sterownika ponownie dopasować |
| E0 Ochrona temperaturowa | Gdy silnik osiągnie wartość ustawienia zabezpieczenia temperaturowego, wskaźnik zgłasza błąd E0 i silnik nie może pracować | Po ostygnięciu silnika temperatura spada poniżej ustawionej wartości przed normalną jazdą |

# OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

# WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

- Gwarancja Domowa - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (okres gwarancji: 24 miesiące).

- Gwarancja Pół-komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

- Gwarancja Komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień  z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.

- Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka,  rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.

- Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.

- Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.

- Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.

- Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.

- Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).

- Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru.  Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji ( poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą  strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.

Formularz kontaktowy

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

Telefon:  +48 510 275 999

E-mail: biuro@e-insportline.pl

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

# ES DECLACJA ZGODNOŚCI

IMPORTER:

Seven sport s.r.o., Strakonická 1151/2C, Praha 5-Hlubočepy 150 00

IČ: 268 47 264

Czech republic

Deklaruje na własną odpowiedzialność, że

produkt:	IN 25545 E-hulajnoga W-TEC Lambreto Max III 700W 10''

spełnia następujące normy

SGS: SHES210801682785HSC / 05.11.2021

EN ISO 12100:2010

EN 17128:2020

BST: BSTDG181211138301CC / 06.11.2018

IEC62321-4:2013+AMD1:2017,IEC 62321-5:2013

IEC62321-6:2015,IEC 62321-7-1:2015

IEC62321-7-2:2017,IEC 62321-8:2017

BST: BSTDG181211138301EC / 06.11.20108

EN 55014-1:2017

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 55014-2:2015

BST: BSTDG181211138301SR / 06.11.2018

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 17128:2020/CISPR 12:2007+A1:2009

EN 17128:2020/EN 61000-4-2:2009

EN 17128:2020/ISO 11451-1:2015

Niniejsza deklaracja zgodności została sporządzona na podstawie Certyfikatu  TUV nr: 16035296001  wydanego dnia 29.08.2011.

Vítkov,22.10.2020