INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 31712X3 Składany rower elektryczny Devron X3 12“

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE	3

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3

OPIS PRODUKTU	3

PARAMETRY	4

OPIS MIERNIKA	6

SCHEMAT PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO	7

BATERIA I ŁADOWARKA	8

UŻYWANIE I INSTALACJA INNYCH AKCESORIÓW	8

AWARIE I KONSERWACJA	10

WARUNKI GWARANCJI,  ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	12

# WPROWADZENIE

Dziękujemy za zakup tego składanego roweru elektrycznego, który został zaprojektowany w oparciu o długoletnie doświadczenia. Ten produkt cechuje się drobnym designem, niską wagą, prostą strukturą, łatwością składania i łatwym sterowaniem. Przeczytaj tę instrukcję przed pierwszą jazdą, aby bezpiecznie z niej skorzystać.

# ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Dostosuj wysokość siedziska, aby wygodnie jeździć, aby w razie potrzeby łatwo dotknąć ziemi stopami.

- Sprawdź hamulce przed każdym użyciem i regularnie sprawdzaj wszystkie części pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Wszystkie śruby i nakrętki muszą być odpowiednio dokręcone. Nigdy nie używaj uszkodzonego lub zużytego produktu.

- Sprawdź skuteczność wszystkich komponentów i akcesoriów.

- Po raz pierwszy pokonaj krótszą odległość, aby nauczyć się bezpiecznego sterowania. Następnie możesz iść dalej.

- Ten rower nadaje się na krótszą odległość na solidnej powierzchni miejskiej. Nie jeździć po nierównym terenie.

- Nigdy nie jeździć na mokrej lub zaśnieżonej nawierzchni ani na oblodzonym chodniku. Ten rower nie nadaje się do ekstremalnych lub zbyt uciążliwych zajęć sportowych.

- Zawsze noś kask i ochraniacze. Noś odpowiednie sportowe buty.

- Temperatura poniżej -5 ° C może negatywnie wpływać na moc akumulatora podczas ładowania. Naładuj akumulator w temperaturze pokojowej.

- Dane dotyczące odległości są ważne w następujących warunkach: temperatura 25 ° C, obciążenie 70 kg i gładka nawierzchnia. Odległość może się różnić w zależności od warunków.

# OPIS PRODUKTU

| 1 | Opona pneumatyczna 12 " |
| --- | --- |
| 2 | Widelec amortyzatora |
| 3 | Amortyzator |
| 4 | Składane złącze ślizgowe |
| 5 | Klakson i włącznik reflektorów |
| 6 | Uchwyt hamulca do odłączania zasilania |
| 7 | Wyświetlacz LCD |
| 8 | Manetka |
| 9 | Składana śrubka |
| 10 | Regulowane siodełko |
| 11 | Gniazdo ładowania |
| 12 | Światło tylne |
| 13 | Wyjmowana bateria |
| 14 | Tylny błotnik |
| 15 | Silnik piasty |
| 16 | Koło łańcuchowe |
| 17 | Pedał |
| 18 | Stopka |
| 19 | Reflektor |

# PARAMETRY

| Końcowy produkt |  |
| --- | --- |
| Rozstaw osi | 825 mm |
| DxSxW (rozłożony) | 1180*1100*550 mm |
| DxSxW (złożony) | 1130*670*380 mm |
| Max. prędkość | 25 km/h |
| Max. przejechany kilometr | 40 km |
| Max. obciążenie | 120 kg |
| Hałas | Mniej niż 60 db |
| Średnica koła | 320 mm |
| Waga całkowita | Mniej niż 20 kg |
| Silnik |  |
| Napięcie znamionowe | 36V |
| Moc znamionowa | 250W |
| Znamionowa prędkość silnika | 450 RPM |
| Max. moment obrotowy | 28 Nm |
| Max. wydajność | 80% |
| Styl | Bez szczotkowy i zębaty |
| Bateria |  |
| Napięcie | 36V |
| Pojemność | 8,7AH |
| Komórka baterii | 18650-2900PF |
| Cykl życia | Więcej niż 1000 cykli |
| Stopa rozładowania | 3C |
| Czas ładowania | 4 h |
| Panel sterowania |  |
| Styl | Sinusoida |
| Max. Obecny | 14A |
| Max. Napięcie | 29V |
| Ładowarka |  |
| Napięcie wejściowe | 220V |
| Napięcie wyjściowe | 42V |
| Prąd wyjściowy | 2A |
| Styl wtyczki | 3-pinowa wtyczka lotnicza |
| Max. dopuszczalny gradient | 15° |

# OPIS MIERNIKA

- Prędkość

- Temperatura

- Całkowity dystans

- Moc

- Czas jazdy

- Panel

- LED

- Brzęczyk

Funkcje:

- Funkcja wyświetlania

- Wyświetlanie prędkości, wskazanie mocy, całkowity przebieg

# SCHEMAT PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO

Panel sterowania

# BATERIA I ŁADOWARKA

| Opis baterii |  |
| --- | --- |
| Całkowicie naładowane napięcie | 41.5 v |
| Zabezpieczenie podnapięciowe | 29 v |
| Ilość komórek | 20/30 szt. |
| Temperatura ładowania | 0–45 °C |
| Temperatura rozładowania | -20–60 °C |

Jeśli bateria nie będzie używana przez dłuższy czas, ładuj je co 25-30 dni.

Ładowanie:

- Podłącz prawidłowo ładowarkę.

- Włóż go do gniazda 220 V.

- Po pełnym naładowaniu najpierw wyciągnij wtyczkę z gniazda i uformuj urządzenie.

Środki ostrożności:

- Używaj tylko oryginalnej i nieuszkodzonej ładowarki, aby uniknąć zagrożenia pożarowego, wybuchu lub innej ostrożności.

- Napięcie wejściowe wynosi 220 V, a napięcie wyjściowe 42 V. Złącze ładowarki ma jedną elektrodę dodatnią i trzy negatywy. Nigdy nie należy go demontować. Zawsze wkładaj go prawidłowo. Nigdy nie używaj baterii z innym napięciem.

- Czerwone światło oznacza aktualne ładowanie. Zielone lub migające światło oznacza, że ​​jest całkowicie naładowany.

- Ładowarka jest przeznaczona do użytku w pomieszczeniach. Chroń go przed deszczem, promieniami słonecznymi i wibracjami.

- Jeśli przewód jest uszkodzony, należy go natychmiast wymienić, aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem.

# UŻYWANIE I INSTALACJA INNYCH AKCESORIÓW

- Funkcja alarmu przeciwwłamaniowego

| Klucz bezpieczeństwa | Obrona | Krótkie naciśnięcie jeden raz |
| --- | --- | --- |
|  | Uruchom funkcję dźwięku | Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy |
| Odblokowanie klucza | Usuń zabezpieczenie przed kradzieżą | Krótkie naciśnięcie jeden raz |
|  | Wyłącz funkcję dźwięku | Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy |
| Włączenie klucza | Zasilanie włączone | Naciskaj dwa razy w ciągu 3 sekund |
| Szukanie klucza | Szukam | Krótkie naciśnięcie jeden raz |
|  | Dostosuj czułość | Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy |

- Kierownica, tylny błotnik, akumulator

Aby przymocować kierownicę, poluzuj śrubę (A) i zdejmij zaślepkę. Nie wyciągaj przedniego widelca, aby uniknąć zgubienia akcesoriów. Zamontuj kierownicę zgodnie z rysunkiem. Dokręć śrubę (A) i zapewnij elastyczność kierowania. Nie dokręcaj jej zbyt mocno. Po dostosowaniu kierunku rękojeści dokręć mocno śrubę B.

Dokręć śrubę odbojową po obu stronach, jak pokazano na rysunku.

- Montaż baterii

Podłącz akumulator do ramy. Najpierw włóż baterię do punktu A i popchnij ją w punkcie B. Użyj klucza, aby zabezpieczyć baterię na swoim miejscu.

Uwaga: Zachowaj ostrożność podczas manipulacji baterią. Ujemne elektrody nie powinny stykać się z dodatnimi biegunami innych obiektów, aby uniknąć ryzyka pożaru lub wybuchu.

- Składanie

# AWARIE I KONSERWACJA

Typowe awarie:

- Silnik nie pracuje:

Pusta bateria

Uszkodzone przewody

Uszkodzony kontroler

Zniszczenie silnika

Uszkodzony uchwyt

- Bateria nie ładuje się:

Uszkodzona ładowarka

Uszkodzona bateria

Poluzowany przewód ładowarki

- Nieprawidłowy hałas zawieszenia

Niewystarczające smarowanie

Poluzuj zawieszenie

Porady dotyczące konserwacji:

- Nie przechowuj go na zewnątrz. Chroń go przed wilgocią, deszczem i bezpośrednimi promieniami słonecznymi.

- Regularnie sprawdzaj hamulce, koła i przeguby.

- Ładuj baterię regularnie po użyciu.

# WARUNKI GWARANCJI,  ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

- Gwarancja Domowa - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (okres gwarancji: 24 miesiące).

- Gwarancja Pół-komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

- Gwarancja Komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (okres gwarancji: 12 miesiące).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień  z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.

- Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka,  rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.

- Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.

- Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.

- Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.

- Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.

- Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).

- Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru.  Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji ( poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą  strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

Telefon:  +48 510 275 999

E-mail: biuro@e-insportline.pl

NIP: 6090063070, REGON: 260656756