INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA – PL

Paddleboardy Jobe Aero SUP

SPIS TREŚCI

INFORMACJE OGÓLNE	3

Wybór kamizelki ratunkowej	3

Nośność	4

Pompowanie paddleboardu	4

Procedura inflacyjna	4

Mocowanie płetw	4

Wskazówki i środki ostrożności podczas pompowania	5

Wypompowanie powietrza	5

Instrukcje dotyczące wykrywania i naprawy wycieków powietrza	6

Wykrywanie wycieków powietrza	6

Naprawy wycieków powietrza	6

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA	7

Ogólne ostrzeżenia	7

Ważne zasady bezpieczeństwa	7

Warunki pogodowe i lokalizacje	7

OCHRONA ŚRODOWISKA	8

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	8

# INFORMACJE OGÓLNE

Bezpieczeństwo

Użytkownicy tego produktu powinni mieć świadomość, że pływanie na paddleboardzie jest niebezpieczne i może spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć. Zawsze postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz korzystaj z produktu mądrze.

- Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi.

- Ten produkt nie jest przeznaczony do celów ratunkowych.

- Ten produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.

- Zawsze noś kamizelkę ratunkową (w odpowiednim rozmiarze) zgodną z lokalnymi przepisami, takimi jak: ISO, CE, CCGA, DOT, USCG (typ III) i inne.

- Ten produkt nie jest przeznaczony do holowania statkiem ani w inny sposób.

- Używaj paddleboardu tylko w wodzie i unikaj unoszącego się brudu i przeszkód.

- Nie używaj paddbeboardu na wysokich falach.

- Uważaj na obszarach klifowych. Nie używaj paddleboardu w kataraktach.

- Nie pływaj na produkcie przy silnym wietrze, otwartej wodzie, silnych prądach lub niebezpiecznych falach.

- Nie wskakuj na głowę do wody z paddleboardu.

- Do korzystania z produktu wymagane jest doświadczenie i sprawność fizyczna.

- Produkt przeznaczony wyłącznie dla wprawnych pływaków.

- Nie przeceniaj swoich możliwości ani nie lekceważ skutków natury.

- Nigdy nie wypływaj samemu i nie przeciążaj paddleboardu.

- Nigdy nie zostawiaj paddleboardu bez nadzoru w wodzie lub w jej pobliżu.

- Uważaj na zmieniające się warunki pogodowe.

- Miej świadomość ograniczeń swoich możliwości i nie podejmuj ryzyka.

- Wystartuj z paddleboardem na plaży w silnym słońcu.

- Zawsze sprawdzaj warunki pogodowe z lokalnymi odpowiedzialnymi organizacjami.

- Przed użyciem produktu nie należy spożywać alkoholu ani narkotyków.

- Przestrzegaj wszystkich obowiązujących przepisów i praw.

## Wybór kamizelki ratunkowej

|  | Kamizelka ratunkowa: wolna woda, ekstremalne warunki, specjalny sprzęt ochronny i ciężki sprzęt. |
| --- | --- |
|  | Wolna woda, trudne warunki pogodowe. |
|  | Woda kryta, lekki sprzęt. |
|  | Zwiększona pływalność: tylko dla pływaków, dostęp do dna pod wodą, pomoc dłoni, ograniczona ochrona przed utonięciem, to nie jest kamizelka ratunkowa. |

## Nośność

Nie przekraczać obciążenia 100 kg lub jednej osoby.

JAK OBSŁUGIWAĆ PADDLEBOARD

(Stojąc, przy pomocy standardowego wiosła do paddleboardu)

- Stań w wygodnej pozycji, z rozstawionymi nogami, tak aby były lekko ugięte w ramionach i kolanach. Trzymaj ramiona prosto i patrz przed siebie.

- Chwyć za wiosło. Jedną ręką przytrzymaj górny koniec wiosła dłońmi do dołu, a drugą połóż około 60 cm niżej. Wiosłuje do przodu i ma lekko zgięte ręce.

- Jeśli chcesz skręcić w lewo, wiosłuj po prawej stronie paddleboardu. Jeśli chcesz skręcić w prawo, wiosłuj w lewo.

Kiedy nadmuchujesz paddleboard po raz pierwszy, zrób to w temperaturze pokojowej - materiał PVC będzie miękki, a paddleboard będzie łatwiejszy w montażu. Jeśli produkt był przechowywany w temperaturze poniżej 0 ° C, przed nadmuchaniem pozostaw go w pomieszczeniu o temperaturze 20 ° C na 12 godzin. Padleboard pompujesz pompką wysokociśnieniową, która jest częścią wyposażenia zestawu. Ta pompa ma adapter, który jest kompatybilny z zaworem do napełniania.

UWAGA! Użycie sprężarki powietrza spowoduje uszkodzenie produktu i automatycznie unieważni gwarancję.

## Pompowanie paddleboardu

Obsługa zaworu: Zawór do napełniania / opróżniania znajduje się z tyłu paddleboardu. Podczas pompowania zawór musi być zamknięty. Sprawdź, czy środkowy trzpień zaworu znajduje się w pozycji „do góry”. Jeśli trzpień zaworu jest „na dole”, wciśnij go i obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż zatrzaśnie się w pozycji zamkniętej. Po nadmuchaniu paddleboardu zatkaj zawór nasadką ochronną. Zapobiegnie to przypadkowemu wyciekowi powietrza z zaworu lub wnikaniu jakichkolwiek cząstek do zaworu i wewnętrznej komory powietrznej.

## Procedura inflacyjna

- Sprawdź, czy kołek środkowy zaworu znajduje się w prawidłowej pozycji i jest zablokowany.

- Upewnij się, że wąż pompy jest podłączony do nadmuchiwanego portu uchwytu.

- Podłącz nasadkę węża do zaworu.

- Pompuj powietrze, przesuwając uchwyt pompy w górę i w dół.

- Przymocuj płetwy do paddleboardu.

## Mocowanie płetw

Płetwy można przymocować przed lub po nadmuchaniu paddleboardu. Płetwę umieszcza się na uchwycie i mocuje (ręczną) śrubą. Niektóre paddleboardy są wyposażone w dłuższe uchwyty. W tym przypadku płetwa jest dostarczana z oddzielną śrubą i nakrętką, za pomocą których jest przymocowana do uchwytu.

- Umieść płetwę z tyłu uchwytu.

- Opuść płetwę do tyłu i popchnij przód w kierunku uchwytu.

- Dokręć śrubę (ręczną), aby zamocować płetwę.

## Wskazówki i środki ostrożności podczas pompowania

- Paddleboard można nadmuchać za pomocą dostarczonej pompki ręcznej lub elektrycznej pompki powietrznej. Pompa elektryczna pompuje paddleboard przy średnim ciśnieniu, ale aby uzyskać wymagane ciśnienie 18-20 PSI, musisz użyć pompki ręcznej.

- Nie używaj sprężarki powietrza do nadmuchiwania. Kompresor wytwarza zbyt duże ciśnienie i uszkadza paddleboard. Wszelkie uszkodzenia spowodowane nadmiernym ciśnieniem na paddleboardzie za pomocą sprężarki powietrza nie są objęte gwarancją.

- Zawsze sprawdzaj ciśnienie w paddleboardzie przed użyciem. Komora powietrzna z czasem traci powietrze.

- Pozostaw napompowany paddleboard na 24 godziny, aby upewnić się, że jest szczelny. Jeśli zauważysz gwałtowny spadek ciśnienia, postępuj zgodnie z instrukcjami wykrywania wycieku powietrza w części dotyczącej napraw.

- Nie wywieraj nacisku na paddleboard. Wystarczające jest maksymalne ciśnienie 18-20 PSI.

- Nie zostawiaj całkowicie napompowango paddleboardu na słońcu zbyt długo. Jeśli chcesz zostawić go na słońcu lub w gorącym środowisku, częściowo go osusz. Przed użyciem przedmuchaj go do wymaganej pojemności. Temperatura wody może również spowodować niewielki spadek ciśnienia w paddleboardzie. Dlatego zaleca się pozostawienie paddleboardu w wodzie na kilka minut, aby materiał zaadaptował się do środowiska, a następnie sprawdzenie ciśnienia w komorze powietrznej. Powinieneś mieć przy sobie pompkę manometryczną, aby w razie potrzeby wdmuchać powietrze do komory.

- Regularnie sprawdzaj ciśnienie za pomocą dołączonego manometru.

OSTRZEŻENIE! Jeśli zostawisz paddleboard na słońcu przez dłuższy czas, sprawdź ciśnienie i lekko go przedmuchaj, aby zapobiec rozciągnięciu się materiału. Temperatura otoczenia wpływa na ciśnienie wewnętrzne paddleboardu: zmiana temperatury o 1 ° C spowoduje zmianę ciśnienia o 0,06 PSI (+/- mBar).

## Wypompowanie powietrza

- Usuń wodę i wszelkie zanieczyszczenia z okolic zaworu przed otwarciem pokrywy zaworu.

- Ściśnij trzpień zaworu i upuść powietrze z padleboardu. Gdy tylko zacznie uciekać powietrze, wciśnij kołek z pełną siłą i obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji otwartej.

- Zdejmij płetwy. Pozostaw zawór otwarty i obróć paddleboard w jego kierunku.

- Po wypuszczeniu powietrza zamknij zawór, aby zapobiec przedostawaniu się do niego wilgoci i brudu.

- Zawiąż ciasno zwinięty paddleboard za pomocą dostarczonej taśmy.

- Nigdy nie zostawiaj mokrego paddleboardu w torbie dłużej niż jeden do dwóch dni. Rozpakuj go jak najszybciej i pozostaw do wyschnięcia.

- Do czyszczenia paddleboardu użyj świeżej wody. Odporne plamy można usunąć delikatnym środkiem czyszczącym.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

Nie przechowuj paddleboardu na słońcu lub w niekorzystnych warunkach.

- Przed przechowywaniem spryskać paddleboard świeżą wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia, aby zapobiec powstawaniu pleśni.

- Do mycia nie używaj agresywnych chemicznych środków czyszczących.

- Uporczywe plamy można usunąć łagodnym detergentem.

- Możesz przechowywać paddleboard w stanie napompowanym.

- Jeśli przechowujesz paddleboard na zewnątrz, nie zostawiaj go na ziemi i chroń przed naturalnym działaniem żagla.

- Nie zalecamy wieszania paddleboardu.

- Nie przechowuj paddleboardu w ekstremalnych temperaturach.

- Przechowuj paddleboard w suchym i czystym miejscu.

Jeśli kiedykolwiek zajdzie potrzeba zaklejenia paddleboardu, użyj łatek i kleju dostarczonych wraz z produktem.

## Instrukcje dotyczące wykrywania i naprawy wycieków powietrza

Twój nowy paddleboard jest wykonany z wytrzymałego PVC. Jeśli ten rozerwie się lub przebije, bardzo łatwo jest naprawić PCV za pomocą zestawu naprawczego dostarczonego z produktem. Przeczytaj poniższe akapity, aby dowiedzieć się, jak wykryć miejsce wycieku powietrza i być w stanie prawidłowo naprawić paddleboard.

## Wykrywanie wycieków powietrza

Jeśli ciśnienie w paddleboardzie spada, a nie jest to spowodowane niższą temperaturą, należy sprawdzić, czy nie ma wycieku powietrza. Zacznij od zaworu do napełniania. Aby wykryć wycieki powietrza, zalecamy użycie wody zmieszanej z mydłem w sprayu. Rozpylić mieszaninę wokół zaworu. Jeśli widzisz pęcherzyki, sprawdź, czy zawór jest osadzony i czy wkładka zaworu jest szczelna. Upewnij się również, że trzpień zaworu znajduje się we właściwej pozycji i że w zaworze nie ma brudu, który mógłby uniemożliwić zablokowanie kołka. Jeśli problem będzie się powtarzał, musisz zaopatrzyć się w nowy zawór. Zawór można dokręcić lub zdjąć i zastąpić kluczem do zaworów dołączonym do zestawu.

Jeśli powietrze wydostaje się z paddleboardu spoza obszaru zaworów, prawdopodobnie znajduje się w nim mniejszy otwór. Małe otwory można łatwo uszczelnić. Spryskaj mieszaninę mydła i wody na całym paddleboardzie i poszukaj bąbelków. Zwróć uwagę na lokalizację pęknięć. Jeśli pęcherzyki się nie pojawią, napompuj paddleboard do maksymalnej pojemności i spróbuj wykryć miejsce wycieku powietrza, nasłuchując syczenia.

## Naprawy wycieków powietrza

Małe pęknięcia można naprawić za pomocą dostarczonego zestawu naprawczego. (Uwaga: w zestawie znajduje się klej do PCV). Należy pamiętać, że naprawa zakończy się sukcesem tylko wtedy, gdy zostaną spełnione następujące warunki: wilgotność poniżej 60% i temperatura od 18 ° C do 25 ° C. Nie wykonuj napraw podczas deszczu lub bezpośredniego nasłonecznienia.

Upewnij się, że paddleboard jest w pełni napompowany i leży płasko na ziemi.

- Wytnij okrągły kawałek łaty o około 5 cm większy niż uszkodzony obszar.

- Odtłuść uszkodzony obszar i spód plastra środkiem czyszczącym na bazie alkoholu i pozostaw do wyschnięcia na 5 minut.

- Nałóż 3 cienkie warstwy kleju na plaster i uszkodzony obszar i pozostaw do wyschnięcia na 5 minut, aż klej uzyska tłustą konsystencję.

- Gdy trzecia warstwa kleju dostatecznie wyschnie, przyłóż plaster bez naciskania i dostosuj jego położenie według potrzeb. Pozbądź się bąbelków, wygładzając plaster zaokrąglonym przedmiotem, takim jak łyżka. Zacznij od środka łaty i idź do krawędzi. Zmyj nadmiar kleju rozpuszczalnikiem. Pozostaw do wyschnięcia na 12 godzin.

OSTRZEŻENIE! Wykonuj naprawy w dobrze wentylowanym miejscu. Nie wdychaj oparów kleju i uważaj, aby nie połknąć kleju. Twoje oczy i skóra nie powinny mieć kontaktu z klejem. Wszystkie substancje (klej, rozpuszczalnik itp.) należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

# OSTRZEŻENIA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

## Ogólne ostrzeżenia

- Paddleboarding to niebezpieczny sport. Podczas użytkowania produktu użytkownik jest narażony na nieprzewidziane niebezpieczeństwa i zagrożenia.

- Zawsze obchodź się z paddleboardem z najwyższą ostrożnością. Nigdy nie zachowuj się nieodpowiedzialnie. Niewłaściwe obchodzenie się z produktem może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

- Paddleboardu używaj tylko wtedy, gdy jesteś w dobrej kondycji fizycznej i potrafisz pływać.

- Jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i innych wokół siebie.

- Jeśli masz mniej niż 18 lat, twój prawny opiekun jest zobowiązany do przeczytania tych zawiadomień. Nie używaj tego produktu poza zasięgiem wzroku osoby dorosłej.

- Nie używaj tego produktu, jeśli jesteś pod wpływem alkoholu, narkotyków lub lekarstw.

## Ważne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem tego produktu użytkownik powinien wziąć lekcje w licencjonowanym miejscu pracy. Ten produkt nie powinien być używany przez osoby, które nie są zaznajomione z obsługą padleboardów.

- Zawsze noś kamizelkę ratunkową (w odpowiednim rozmiarze) zgodną z lokalnymi przepisami, takimi jak: ISO, CE, CCGA, DOT, USCG (typ III) i inne. Ten produkt nie jest osobistym urządzeniem unoszącym na wodzie.

- Zawsze korzystaj z produktu z doświadczonym partnerem.

## Warunki pogodowe i lokalizacje

- Zawsze przestrzegaj lokalnych praw i przepisów.

- Nigdy nie używaj tego produktu na wietrze na otwartej wodzie.

- Nigdy nie używaj tego produktu przy wietrze większym niż 5 m / s (10 węzłów). Używanie paddleboardu na wietrze może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

- Ostrożnie obchodź się z produktem. Jeśli używasz paddleboard przy wietrznej pogodzie, możesz zranić siebie i innych.

- Nigdy nie używaj paddleboadru podczas burzy.

- Nigdy nie używaj paddleboardu w warunkach, które są nieproporcjonalne do twoich możliwości (np .: wysokie fale, silne prądy lub katarakty).

- Nigdy nie zbliżaj się do łodzi lub innych pojazdów wodnych na paddleboardzie.

- Nigdy nie używaj paddleboardu na zatłoczonych plażach i wodach, na których jest wielu pływaków.

# OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

# WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

- Gwarancja Domowa - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (okres gwarancji: 24 miesiące).

- Gwarancja Pół-komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

- Gwarancja Komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień  z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- Uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.

- Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka,  rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.

- Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.

- Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.

- Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.

- Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.

- Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).

- Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru.  Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji ( poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą  strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

Telefon:  +48 510 275 999

E-mail: biuro@e-insportline.pl

NIP: 6090063070, REGON: 260656756