INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 8724 Orbitrek inSPORTline ET600i

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	3

WAŻNE UWAGI	3

RYSUNEK PO ROZŁOŻENIU	5

LISTA CZĘŚCI	6

LISTA KONTROLNA (ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA)	10

MONTAŻ	11

PANEL STEROWANIA	17

OCHRONA ŚRODOWISKA	22

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	22

# INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Aby zapewnić najlepsze bezpieczeństwo, regularnie sprawdzaj, czy nie ma uszkodzeń i zużytych części.

- Jeśli przekażesz to urządzenie innej osobie lub zezwolisz innej osobie na jego użycie, upewnij się, że ta osoba zna treść i instrukcje zawarte w tych instrukcjach.

- Tylko jedna osoba powinna korzystać z urządzenia w jednym czasie.

- Przed pierwszym użyciem i regularnie upewnij się, że wszystkie śruby, śruby i inne połączenia są odpowiednio dokręcone i mocno osadzone.

- Zanim zaczniesz ćwiczyć, usuń wszystkie ostre przedmioty wokół urządzenia.

- Używaj urządzenia tylko do ćwiczeń, jeśli działa bez zarzutu.

- Wszelkie uszkodzone, zużyte lub uszkodzone części należy natychmiast wymienić i / lub nie należy ich już używać, dopóki nie zostaną odpowiednio konserwowane i naprawiane.

- Rodzice i inne osoby nadzorujące powinni być świadomi swojej odpowiedzialności z powodu sytuacji, które mogą się pojawić, dla których urządzenie nie zostało zaprojektowane i który może wystąpić z powodu naturalnego instynktu zabawy dzieci i zainteresowania eksperymentowaniem.

- Jeśli pozwalasz dzieciom korzystać z tego urządzenia, pamiętaj, aby wziąć pod uwagę i ocenić ich stan psychiczny i fizyczny oraz rozwój, a przede wszystkim ich temperament. Dzieci powinny korzystać z urządzenia tylko pod nadzorem osoby dorosłej i być poinstruowane o prawidłowym i prawidłowym korzystaniu z ćwiczącego. urządzenie nie jest zabawką.

- Upewnij się, że wokół urządzenia jest wystarczająca ilość wolnej przestrzeni podczas ustawiania.

- Aby uniknąć możliwych wypadków, nie pozwalaj dzieciom zbliżyć się do urządzenia bez nadzoru, ponieważ mogą używać go w sposób, do którego nie jest przeznaczony, ze względu na ich naturalny instynkt gry i zainteresowanie eksperymentowaniem.

- Należy pamiętać, że niewłaściwe i nadmierne ćwiczenia mogą być szkodliwe dla zdrowia.

- Zwróć uwagę, że dźwignie i inne mechanizmy regulacyjne nie wpadają w obszar ruchu podczas treningu.

- Podczas ustawiania urządzenia, upewnij się, że stoi ono stabilnie i że ewentualne nierówności podłogi są wyrównane.

- Zawsze noś odpowiednią odzież i buty odpowiednie do ćwiczeń. Ubrania muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby nie zostały złapane w żadnej części urządzenia podczas treningu ze względu na formę (na przykład długość). Pamiętaj, aby nosić odpowiednie buty, które nadają się do treningu, mocno wspierać stopy i które są wyposażone w antypoślizgową podeszwę.

- Pamiętaj, aby skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń. Może udzielić ci właściwych wskazówek i porad dotyczących indywidualnej intensywności stresu dla ciebie, a także do ćwiczeń i rozsądnych nawyków żywieniowych.

# WAŻNE UWAGI

- Zmontuj urządzenie treningowe zgodnie z instrukcją montażu i upewnij się, że używasz tylko części konstrukcyjnych dostarczonych z urządzeniem i przeznaczonych do tego. Przed montażem upewnij się, że zawartość dostawy jest kompletna, korzystając z listy części instrukcji montażu i obsługi.

- Należy ustawić urządzenie treningowe w suchym i równym miejscu i zawsze chronić je przed wilgocią. Jeśli chcesz chronić miejsce szczególnie przed naciskami, zanieczyszczeniami itp., Zaleca się umieszczenie pod materacem odpowiedniej antypoślizgowej maty.

- Ogólna zasada mówi, że urządzenie i urządzenia treningowe nie są zabawkami. Dlatego mogą być używane wyłącznie przez odpowiednio poinformowane lub pouczone osoby.

- Natychmiast przerwij trening w przypadku zawrotów głowy, nudności, bólu w klatce piersiowej lub jakichkolwiek innych objawów fizycznych. W razie wątpliwości należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

- Dzieci, osoby niepełnosprawne i niepełnosprawne powinny korzystać z urządzenia tylko pod nadzorem i w obecności innej osoby, która może udzielić wsparcia i przydatnych instrukcji.

- Upewnij się, że twoje części ciała i ciała innych osób nigdy nie zbliżają się do ruchomych części urządzenia podczas jego użytkowania.

- Podczas regulacji regulowanych części, upewnij się, że są one odpowiednio ustawione i zauważ odpowiednio zaznaczoną, maksymalną pozycję regulacji, na przykład wspornika siodełka.

- Nie ćwiczyć natychmiast po posiłku!

# RYSUNEK PO ROZŁOŻENIU

# LISTA CZĘŚCI

| Lp. | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rama główna | 1 |
| 2 | Stabilizator przedni | 1 |
| 3 | Podkładka płaska D16xD8.5x1.2T | 16 |
| 4L | Trójosiowa zaślepka (lewy) | 2 |
| 4R | Trójosiowa zaślepka (prawa) | 2 |
| 5 | Talerz dekoracyjny | 2 |
| 6 | Podkładka zakrzywiona D22xD8,5x1,5T | 4 |
| 7 | Podkładka sprężysta D15.4xD8.2x2T | 20 |
| 8 | Okrągła zaślepka | 2 |
| 9 | Śruba imbusowa M8x1.25x20L | 16 |
| 10 | Kierownica | 1 |
| 11 | Wspornik pedałów | 2 |
| 12L | Lewa rura podtrzymująca do ruchomego pręta | 1 |
| 12R | Prawa rurka podtrzymująca do ruchomego pręta | 1 |
| 13 | Łożysko # 2203-2RS | 2 |
| 14 | Zacisk C S-40 (1.80T) | 2 |
| 15 | Zaślepka | 2 |
| 16 | Wolne koło | 1 |
| 17 | Śruba imbusowa | 4 |
| 18 | Wkładka pedałów | 2 |
| 19 | Tylny stabilizator | 1 |
| 20 | Wkręt ST4 * 1,41 * 14L | 16 |
| 21L | Lewy pedał | 1 |
| 21R | Prawy pedał | 1 |
| 22 | Wkręt ST4 * 1,41 * 12L | 8 |
| 23 | Pokrywa ochronna | 1 |
| 24 | Nakrętka zapobiegająca poluzowaniu M10 * 1,25 * 10T | 2 |
| 25 | Kołek | 3 |
| 26 | Zacisk C D22.5 * D18.5 * 1.2T | 2 |
| 27 | Zasilacz | 1 |
| 28 | Napięcie kabla | 1 |
| 29 | Górny przewód komputerowy | 1 |
| 30 | Opuść przewód komputerowy | 1 |
| 31 | Osłona na oś pedału | 2 |
| 32 | Okrągła zaślepka | 2 |
| 33L | Lewa korba | 1 |
| 33R | Prawa korba | 1 |
| 34 | Wkręt ST4.2x1.4x20L | 16 |
| 35 | Pas | 1 |
| 36L | Lewa pokrywa łańcucha | 1 |
| 36R | Prawa pokrywa łańcucha | 1 |
| 37 | Koło zamachowe | 1 |
| 38 | Wkręt ST4.0x1.41x20L | 2 |
| 39 | Boczna okładka | 2 |
| 40 | Śruba M6 * 1.0 * 15L | 16 |
| 41 | Podkładka płaska D14 * D6.5 * 0.8T | 16 |
| 42 | Okrągła okładka | 2 |
| 43 | Łożysko # 6004-2RS (C0) | 6 |
| 44 | Śruba M8 * 52L | 1 |
| 45 | Nakrętka nylonowa M8 * 1,25 * 8T | 2 |
| 46 | Podkładka płaska D25xD8,5x2,0 T | 2 |
| 47 | Podkładka falowana D21xD16.2x0.3T | 1 |
| 48 | Podkładka płaska D13 * D6.5 * 1.0T | 1 |
| 49 | Górna osłona ochronna | 1 |
| 50 | Podkładka z tworzywa sztucznego D50 * D10 * 1.0T | 1 |
| 51 | Sprężyna D1.0 * 55L | 1 |
| 52L | Lewy kierownica | 1 |
| 52R | Prawa kierownica | 1 |
| 53 | Pianka | 2 |
| 54 | Pianka | 2 |
| 55 | Zaślepka | 2 |
| 56 | Sprężyna D3 * D19 * 67L | 1 |
| 57 | Podkładka falista D27 * D20.3 * 0.5T | 3 |
| 58 | Śruba M8x1.25x20 | 4 |
| 59 | Śruba imbusowa M8 * 1,25 * 50L | 1 |
| 60 | Podkładka płaska D21xD8,5x1,5 T | 2 |
| 61 | Oś korbowa | 1 |
| 62 | Okrągły magnes | 1 |
| 63 | Nakrętka nylonowa M12 * 1,75 * 12T | 2 |
| 64 | Komputer SM-2570-71 | 1 |
| 65 | Uchwyt pulsometru | 2 |
|  | Uchwyt przewodu pulsometru | 2 |
| 66 | Tuleja D19 * 26,4L | 2 |
| 67 | Wspornik komputera | 1 |
| 68 | Mocowanie płyty do komputera | 1 |
| 69 | Śruba imbusowa M12 * 1,75 * 70L | 2 |
| 70 | Płyta mocująca do wolnego koła | 1 |
| 71 | Podkładka płaska D50 * D10 * 3T | 1 |
| 72 | Pasek mocujący | 1 |
| 73 | Podkładka płaska D14xD6.5x0,8T | 4 |
| 74 | Pokrywa do płyty łączącej (górna) | 2 |
| 75 | Pokrywa do podłączenia płyty | 2 |
| 76 | Śruba M5x0,8x15L | 4 |
| 77 | Gałka | 4 |
| 78 | Regulowane koło | 2 |
| 79 | Ogranicznik | 2 |
| 80 | Wkręt ST3,5x1,27x15L | 4 |
| 81L | Przednia osłona dekoracyjna (lewa) | 1 |
| 81R | Przednia osłona dekoracyjna (prawa) | 1 |
| 82 | Nakrętka nylonowa M6 * 1 * 6T | 1 |
| 83 | Śruba imbusowa M8x1.25x30L | 1 |
| 84 | Zacisk C S-16 (1T) | 2 |
| 85 | Śruba M6 * 65L | 1 |
| 86 | Nakrętka M6 * 1 * 6T | 1 |
| 87 | Podkładka nylonowa D6 * D19 * 1,5T | 1 |
| 88 | Płyta mocująca do magnesu | 1 |
| 89 | Nakrętka M8 * 1,25 * 6T | 2 |
| 90 | Wkręt M5x0,8x10L | 4 |
| 91 | Uchwyt na butelkę z wodą | 1 |
| 92 | Silnik | 1 |
| 93 | Łożysko | 4 |
| 94 | Pas na klatkę piersiową | 1 |
| 95 | Plastikowa obudowa | 1 |
| 96 | Nakrętka mocująca D15 * 13L | 1 |
| 97 | Czujnik | 1 |
| 98 | Kabel elektryczny | 1 |
| 99 | Wkręt ST4.2x1.4x15L | 4 |
| 100 | Śruba imbusowa M8 * 1,25 * 45L | 1 |
| 101 | Nakrętka nylonowa M8 * 1,25 * 8T | 1 |
| 102 | Wkręt ST4.2x1.4x15L | 2 |
| 103 | Płyta łożyska (1) | 1 |
| 104 | Płyta łożyska (2) | 1 |
| 105 | Śruba M5 * 0,8 * 15L | 4 |
| 106 | Podkładka płaska D12 * D5.2 * 0.8T | 4 |
| 107 | Etui magnetyczne | 5 |
| 108 | Magnes | 6 |
| 109 | Okrągłe koło | 2 |
| 110 | Tuleja D22.2 * D8.2 * 7T | 4 |
| 111 | Śruba imbusowa M8 * 1,25 * 40L | 2 |
| 112 | Nakrętka nylonowa M8 * 1,25 * 8T | 2 |
| 113 | Pokrywa do koła | 2 |

# LISTA KONTROLNA (ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA)

# MONTAŻ

KROK 1

- Zamontuj przedni stabilizator (2) i tylny stabilizator (19) na ramie głównej (1) za pomocą płaskiej podkładki (3), sprężystej podkładki (7) i śruby imbusowej (9).

- Ustaw odpowiednią wysokość, przekręcając kółko tylnej nasadki (78).

- Włóż osłonę koła (113) na przedni stabilizator (2).

KROK 2

- Zamontuj lewy i prawy pedał (21L i 21R) na wsporniku pedałów (11), używając płaskiej podkładki (73) i pokrętła (77).

- 3 opcjonalne pozycje dla pedałów.

KROK 3

- Proponujemy złożenie tego kroku przez dwie osoby.

- Najpierw podnieś pokrywę słupka kierownicy (49) jak na rys. (a), a następnie podłącz przewód komputerowy (29 i 30) jak na rys. (b)

- Włóż słupek kierownicy (10) do ramy głównej i dokręć go za pomocą płaskiej podkładki (3), sprężystej podkładki (7) i śruby imbusowej (17). Założyć pokrywę na słupek kierownicy (49) i dokręcić ją na ramie głównej.

KROK 4

- Zamontuj lewą i prawą kierownicę (52L i 52R) na ruchomym wsporniku kierownicy (12L i 12R) za pomocą zakrzywionej podkładki (6), sprężystej podkładki (7) i śruby imbusowej (9).

- Podłączyć ruchomą podpórkę na kierownicę (12L i 12R) do rury podtrzymującej pedał (11), używając nakrętki (63) i śruby (69), a następnie złożyć nasadkę łączącą (74 i 75) za pomocą śrub ( 80).

KROK 5

- Zamontuj lewy i prawy uchwyt kierownicy (72) na słupku kierownicy (10), używając podkładki płaskiej (3), podkładki sprężystej (7) i śruby imbusowej (9), jak na rys. (5-1).

- Zamontuj osłonę ochronną (23) za pomocą śruby (76) jak na rys. (5-2).

KROK 6

- Podłącz przewód komputerowy (29) i kabel pulsometru (65) do komputera (64), a następnie przymocuj komputer (64) na słupku kierownicy (10) za pomocą śrub (90).

- Podłącz zasilacz (27).

- Założyć uchwyt na butelkę wody (91) na słupek kierownicy za pomocą śrub (76).

# PANEL STEROWANIA

WSPIERANE URZĄDZENIA

| Wspierane urządzenia iOS: iPod touch (5th generacji) iPod touch (4th generacji) iPod touch (3rd generacji) iPhone 5S iPhone 5C iPhone 5 iPhone 4S iPhone 4 iPhone 3GS iPad Air iPad 4 iPad 3 iPad 2 iPad iPad Mini Wspierane iOS 5.0 lub wyższe | Wspierane urządzenia Android: Tablety Android OS 4.0 lub wyższe Tablety Android rozdzielczość 1280X800 px Telefony Android OS 2.2 lub wyższy Telefony Android rozdzielczość: 1920X1080 px 1280X800 px 1280X760 px 800X480 px |
| --- | --- |

"Made for iPod", "Made for iPhone" i "Made for iPad" oznaczają, że elektroniczne akcesoria zostały zaprojektowane odpowiednio do iPoda, iPhone'a lub iPada i zostały certyfikowane przez dewelopera w celu spełnienia wymagań standardów Apple. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia lub jego zgodność z normami bezpieczeństwa i normami. Należy pamiętać, że użycie tego dodatku z iPod, iPhone lub iPad może mieć wpływ na wydajność bezprzewodową.

IPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, odtwarzacz iPod shuffle i iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

FUNKCJE WYŚWIETLACZA

| POZYCJA | OPIS |
| --- | --- |
| TIME | Czas treningu wyświetlany podczas ćwiczeń. Zakres 0:00 ~ 99:59 |
| SPEED | Szybkość ćwiczeń wyświetlana podczas ćwiczeń. Zakres 0.0 ~ 99.9 |
| DISTANCE | Dystans treningu wyświetlany podczas ćwiczeń. Zakres 0.0 ~ 99.9 |
| CALORIES | Spalone kalorie podczas treningu. Zakres 0 ~ 999 |
| PULSE | Puls wyświetlany podczas ćwiczeń. Zostanie wydany sygnał dźwiękowy przy przekroczeniu zadanego celu pulsu. |
| RPM | Obroty na minutę Zakres 0 ~ 999 |
| WATT | Zużycie energii treningowej W trybie programowania Watt komputer będzie utrzymywał ustawioną wartość wat (zakres 0 ~ 350) |
| MANUAL | Trening manualny. |
| PROGRAM | Wybór programów Beginner, Advance, i Sporty PROGRAM. |
| CARDIO | Docelowy tryb treningu HR |

PRZYCISKI

| POZYCJA | OPIS |
| --- | --- |
| Up | - Zwiększenie poziomu oporu - Wybór ustawień. |
| Down | - Zmniejszenie poziomu oporu - Wybór ustawień. |
| Enter | - Potwierdź ustawienie lub wybór. |
| Reset | - Przytrzymaj naciśnięty przez 2 sekundy, komputer zostanie ponownie uruchomiony i rozpocznie się od ustawień użytkownika. - Powróci do głównego menu podczas ustawiania wartości treningu lub trybu zatrzymania. |
| Start/ Stop | - Włączenie lub wyłączenie treningu. |
| Recovery | - Sprawdź stan odzyskiwania tętna. |
| Body fat | - Badanie tkanki tłuszczowej % i BMI. |

OBSŁUGA

WŁĄCZANIE

Podłącz zasilacz, komputer włączy się i wyświetli wszystkie segmenty na wyświetlaczu LCD przez 2 sekundy. Po 4 minutach bez pedałowania lub impulsowego wejścia konsola wejdzie w tryb oszczędzania energii.

Naciśnij dowolny klawisz, aby obudzić konsolę.

WYBÓR TRENINGU

Naciśnij UP i Down aby wybrać trening Manual  Beginner  Advance  Sporty  Cardio  Watt

TRYB RĘCZNY

Naciśnij START w menu głównym, aby rozpocząć trening w trybie ręcznym.

- Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby wybrać program ćwiczeń, wybierz MANUAL i naciśnij Mode, aby wejść.

- Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby zaprogramować czas, TIME, DISTANCE, CALORIES, PULSE i naciśnij MODE, aby potwierdzić.

- Naciśnij przycisk START / STOP, aby rozpocząć trening. Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby dostosować poziom obciążenia.

- Naciśnij przycisk START / STOP, aby wstrzymać trening. Naciśnij RESET, aby powrócić do głównego menu.

TRYB POCZĄTKUJĄCY

- Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby wybrać program ćwiczeń, wybierz tryb BEGINNER i naciśnij Mode, aby wejść.

- Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby ustawić czas TIME.

- Naciśnij przycisk START / STOP, aby rozpocząć trening. Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby dostosować poziom obciążenia.

- Naciśnij przycisk START / STOP, aby wstrzymać trening. Naciśnij RESET, aby powrócić do głównego menu.

TRYB ZAAWANSOWANY

- Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby wybrać program ćwiczeń, wybierz opcję ADVANCE MODE i naciśnij Mode, aby wejść.

- Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby ustawić czas TIME.

- Naciśnij przycisk START / STOP, aby rozpocząć trening. Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby dostosować poziom obciążenia.

- Naciśnij przycisk START / STOP, aby wstrzymać trening. Naciśnij RESET, aby powrócić do głównego menu.

TRYB SPORTOWY

- Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby wybrać program ćwiczeń, wybierz SPORTY MODE i naciśnij Mode, aby wejść.

- Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby ustawić czas TIME.

- Naciśnij przycisk START / STOP, aby rozpocząć trening. Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby dostosować poziom obciążenia.

- Naciśnij przycisk START / STOP, aby wstrzymać trening. Naciśnij RESET, aby powrócić do głównego menu.

TRYB KARDIO

- Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby wybrać program ćwiczeń, wybierz H.R.C. I naciśnij Mode, aby wejść.

- Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby wybrać 55% .75% .90% lub TAG (TARGET H.R.) (domyślnie: 100).

- Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby zaprogramować TIME.

- Naciśnij przycisk START / STOP, aby rozpocząć lub zakończyć trening. Naciśnij RESET, aby powrócić do głównego menu.

TRYB WATT

- Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby wybrać program ćwiczeń, wybierz WATT i naciśnij Mode, aby wejść.

- Nacisnąć przycisk UP lub DOWN, aby zaprogramować wartość celu WATT. (Domyślnie: 120)

- Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby ustawić czas TIME.

- Naciśnij przycisk START / STOP, aby rozpocząć trening. Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby wyregulować poziom WATT.

- Naciśnij przycisk START / STOP, aby wstrzymać trening. Naciśnij RESET, aby powrócić do głównego menu.

APLIKACJA iConsole+

Włącz Bluetooth na tablecie, wyszukaj urządzenie konsoli i naciśnij klawisz connect. (Hasło: 0000)

Włącz aplikację iconsole+ na tablecie i rozpocznij ćwiczenia z tabletem.

UWAGA:

- Po podłączeniu konsoli do tabletu przez Bluetooth, konsola zostanie wyłączona.

- Wyjdź z aplikacji iConsole i wyłącz Bluetooth w iPad’zie, a następnie ponownie uruchom konsolę.

# OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

# WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

- Gwarancja Domowa - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (okres gwarancji: 24 miesiące).

- Gwarancja Pół-komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

- Gwarancja Komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień  z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.

- Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka,  rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.

- Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.

- Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.

- Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.

- Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.

- Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).

- Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru.  Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji ( poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą  strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

Telefon:  +48 510 275 999

E-mail: biuro@e-insportline.pl

NIP: 6090063070, REGON: 260656756