INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 8726 Orbitrek inSPORTline ET500i

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	3

WAŻNE UWAGI	3

RYSUNEK PO ROZŁOŻENIU	5

LISTA CZĘŚCI	6

LISTA KONTROLNA (ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA)	9

MONTAŻ	10

INSTRUKCJA OBSŁUGI SM2570 iConsole+	14

WARUNKI GWARANCJI,  ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	19

# INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Aby zapewnić najlepsze bezpieczeństwo ćwiczącego, regularnie sprawdzaj, czy nie ma uszkodzeń i zużytych części.

- Jeśli przekażesz to urządzenie innej osobie lub zezwolisz innej osobie na jego używanie, upewnij się, że ta osoba zna treść i instrukcje zawarte w tych instrukcjach.

- Tylko jedna osoba powinna korzystać z urządzenia w jednym czasie.

- Regularnie oraz przed pierwszym użyciem upewnij się, że wszystkie śruby, wkręty i inne połączenia są odpowiednio dokręcone i mocno osadzone.

- Zanim zaczniesz ćwiczyć, usuń wszystkie ostre przedmioty wokół urządzenia.

- Jeśli urządzenie działa bez zarzutu, używaj go tylko do ćwiczeń.

- Wszelkie uszkodzone, zużyte lub niesprawne części należy natychmiast wymienić i / lub nie należy ich już używać, dopóki nie zostaną odpowiednio zakonserwowane i naprawiane.

- Rodzice i inne osoby nadzorujące powinni być świadomi swojej odpowiedzialności z powodu sytuacji, które mogą się pojawić, dla których urządzenie nie zostało zaprojektowane i który może wystąpić z powodu naturalnego instynktu zabawy dzieci i zainteresowania eksperymentowaniem.

- Jeśli pozwalasz dzieciom korzystać z tego urządzenia, pamiętaj, aby wziąć pod uwagę i ocenić ich stan psychiczny i fizyczny oraz rozwój, a przede wszystkim ich temperament. Dzieci powinny korzystać z urządzenia tylko pod nadzorem osoby dorosłej i być poinstruowane o prawidłowym i prawidłowym korzystaniu z urządzenia. Urządzenie to nie jest zabawką.

- Upewnij się, że wokół urządzenia jest wystarczająca ilość wolnej przestrzeni podczas ustawiania.

- Aby uniknąć możliwych wypadków, nie pozwalaj dzieciom zbliżyć się do urządzenia bez nadzoru, ponieważ mogą używać go w sposób, do którego nie jest przeznaczony, ze względu na ich naturalny instynkt gry i zainteresowanie eksperymentowaniem.

- Należy pamiętać, że niewłaściwe i nadmierne ćwiczenia mogą być szkodliwe dla zdrowia.

- Zwróć uwagę, że dźwignie i inne mechanizmy regulacyjne nie wpadają w obszar ruchu podczas treningu.

- Podczas ustawiania urządzenia, upewnij się, że stoi ono stabilnie i że ewentualne nierówności podłogi są wyrównane.

- Zawsze noś odpowiednią odzież i buty do ćwiczeń na urządzeniu. Ubrania muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby nie zostały złapane w żadną części urządzenia podczas treningu ze względu na formę (na przykład długość). Pamiętaj, aby nosić odpowiednie buty, które nadają się do treningu, mocno wspierają stopy i które są wyposażone w antypoślizgową podeszwę.

- Pamiętaj, aby skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń. Może udzielić ci właściwych wskazówek i porad dotyczących indywidualnej intensywności stresu, a także do ćwiczeń i rozsądnych nawyków żywieniowych.

- Limit wagi: 150 kg

- Kategoria: SB (EN957), odpowiednia do użytku domowego, klubowego i komercyjnego.

# WAŻNE UWAGI

- Zmontuj urządzenie treningowe zgodnie z instrukcją montażu i upewnij się, że używasz tylko części konstrukcyjnych dostarczonych z urządzeniem i do niego przeznaczonych. Przed montażem upewnij się, że zawartość dostawy jest kompletna, korzystając z listy części instrukcji montażu i obsługi.

- Należy ustawić urządzenie treningowe w suchym i równym miejscu i zawsze chronić je przed wilgocią. Jeśli chcesz chronić miejsce szczególnie przed naciskiem, zanieczyszczeniem itp., Zaleca się umieszczenie pod urządzeniem odpowiedniej antypoślizgowej maty.

- Ogólna zasada mówi, że urządzenie to oraz urządzenia treningowe nie są zabawkami. Dlatego mogą być używane wyłącznie przez odpowiednio poinformowane lub pouczone osoby.

- Natychmiast przerwij trening w przypadku zawrotów głowy, nudności, bólu w klatce piersiowej lub jakichkolwiek innych objawów fizycznych. W razie wątpliwości należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

- Dzieci, osoby niepełnosprawne i upośledzone powinny korzystać z urządzenia tylko pod nadzorem i w obecności innej osoby, która może udzielić wsparcia i przydatnych instrukcji.

- Upewnij się, że twoje części ciała i ciała innych osób nigdy nie zbliżają się do ruchomych części urządzenia podczas jego użytkowania.

- Podczas regulacji regulowanych części, upewnij się, że są one odpowiednio ustawione i zauważ odpowiednio zaznaczoną, maksymalną pozycję regulacji, na przykład wspornika siodełka.

- Limit wagi: 150 kg

- Kategoria: SB (EN957), odpowiednia do użytku domowego, klubowego i komercyjnego.

- Nie ćwiczyć zaraz po posiłku!

OSTRZEŻENIE! System monitorowania tętna może nie być dokładny. Przeciążenie podczas treningu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Jeśli poczujesz dyskomfort, natychmiast przerwij ćwiczenie!

# RYSUNEK PO ROZŁOŻENIU

# LISTA CZĘŚCI

| Lp. | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rama główna | 1 |
| 2 | Przedni stabilizator | 1 |
| 3 | Śruba imbusowa M8x1.25x20L | 18 |
| 4 | Regulowana nasadka | 2 |
| 5L | Lewa ruchoma nasadka | 1 |
| 5P | Prawa ruchoma nasadka | 1 |
| 6 | Podkładka zakrzywiona D22xD8,5x1,5T | 16 |
| 7 | Podkładka sprężysta D15.4 * D8.2 * 2.0T | 22 |
| 8 | Wkręt ST4x10L | 6 |
| 10 | Kierownica | 1 |
| 11 | Rura podtrzymująca pedał | 2 |
| 12L | Lewy ruchomy uchwyt | 1 |
| 12P | Prawy ruchomy uchwyt | 1 |
| 13 | Zaślepka z przodu (wewnętrzna) | 2 |
| 14 | Zaślepka z przodu (zewnętrzna) | 2 |
| 15 | Zaślepka | 2 |
| 16 | Śruba imbusowa M8 * 1,25 * 45 | 2 |
| 17 | Pokrywa ochronna (lewa) | 2 |
| 18 | Wkręt ST4x1.41x15L | 2 |
| 19 | Tylny stabilizator | 1 |
| 20 | Śruba z szyjką kwadratową M6 * 1 * 45L | 4 |
| 21L | Lewy pedał | 1 |
| 21P | Prawy pedał | 1 |
| 22 | Wkręt ST4.2x1.4x20L | 19 |
| 23 | Okrągła Zaślepka | 2 |
| 24 | Okrągła zaślepka | 2 |
| 25 | Wkręt ST4.2x1.4x20L | 4 |
| 26 | Zacisk C D22.5 * D18.5 * 1.2T | 2 |
| 27 | Kabel elektryczny | 1 |
| 28 | Kabel czujnika | 1 |
| 29 | Górny kabel komputerowy | 1 |
| 30 | Silnik | 1 |
| 31 | Dolny kabel komputerowy | 1 |
| 32 | Przewód oporowy | 1 |
| 33 | Korba | 2 |
| 34 | Koło paska | 1 |
| 35 | Pas | 1 |
| 36L | Lewa pokrywa łańcucha | 1 |
| 36P | Prawa pokrywa łańcucha | 1 |
| 37 | Koło zamachowe | 1 |
| 38 | Pokrowiec ochronny (prawy) | 2 |
| 39 | Boczna okładka | 2 |
| 40 | Śruba M8 * 1,25 * 20L | 4 |
| 41 | Pierścień mocujący | 2 |
| 42 | Okrągła okładka | 2 |
| 43 | Łożysko # 6004-2RS (C0) | 2 |
| 44 | Wkręt ST3,5 * 1,27 * 15L | 8 |
| 45 | Podkładka falista D21 * D16.2 * 0.3T | 1 |
| 46 | Metalowa podkładka płaska D30 * D10 * 4.0T | 1 |
| 47 | Podkładka płaska D50 * D10 * 3T | 1 |
| 48 | Rozpórka (mała) D10 * D14 * 3T | 1 |
| 49 | Wewnętrzna rura | 2 |
| 50 | Nakrętka 3/8 "-26UNFx6.5T | 2 |
| 51 | Podkładka z tworzywa sztucznego D50 * D10 * 1.0T | 1 |
| 52 | Rura podtrzymująca do ruchomego drążka | 2 |
| 53 | Pianka | 2 |
| 54 | Pianka | 2 |
| 55 | Zaślepka | 2 |
| 56 | Sprężyna D4.0xD20x82L | 1 |
| 57 | Nakrętka nylonowa M6x1.0x6T | 4 |
| 58 | Śruba M6x1.0x15L | 4 |
| 59 | Łożysko # 2203-2RS | 2 |
| 60 | Podkładka płaska D26 * D21 * 1,5T | 1 |
| 61 | Oś korby | 1 |
| 62 | Okrągły magnes | 1 |
| 63 | Podkładka falista D27 * D20.3 * 0.5T | 1 |
| 64 | Komputer | 1 |
| 65 | Łożysko # 6004-2RS (C0) | 4 |
| 66 | Okrągła zaślepka | 2 |
| 67 | Zacisk C S-40 (1.80T) | 2 |
| 68 | Podkładka falista D27 * D20.3 * 0.5T | 2 |
| 69 | Podkładka płaska D21 * D8.5 * 1.5T | 2 |
| 70 | Płyta mocująca do wolnego koła | 1 |
| 71 | Przednia oś pedału | 2 |
| 72 | Pasek | 1 |
| 73 | Podkładka płaska D14xD6.5x0,8T | 4 |
| 74 | Łożysko # 99502 | 6 |
| 75 | Uchwyt czujnika tętna | 2 |
|  | Uchwyt kabla impulsowego | 2 |
| 76 | Nakrętka zapobiegająca poluzowaniu M10 * 1,25 * 10T | 2 |
| 77L | Przednia lewa pokrywa łańcucha | 1 |
| 77P | Przednia prawa pokrywa łańcucha | 1 |
| 78 | Górna osłona ochronna | 1 |
| 79 | Podkładka płaska D23 * D17 * 1.2T | 4 |
| 80 | Podkładka płaska D25xD8,5x2,0 T | 6 |
| 81 | Śruba M5 * 0,8 * 10L | 1 |
| 82 | Wkręt ST4 * 1,41 * 15L | 16 |
| 83 | Pokrętło | 2 |
| 84 | Wkręt ST4x1,41x20L | 2 |
| 85 | Zaślepka | 1 |
| 86 | Zasilacz | 1 |
| 87 | Pas na klatkę piersiową | 1 |
| 88 | Wewnętrzna rura | 1 |
| 89 | Gałka | 4 |
| 90 | Podkładka płaska D12 * D4.3 * 1T | 16 |
| 91 | Wkręt ST4x1.41x10.L | 2 |
| 92 | Osłona śruby | 2 |
| 93 | Bufor 20 * 90 * 1,7T | 4 |
| 94 | Zacisk C S-16 (1T) | 2 |

# LISTA KONTROLNA (ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA)

# MONTAŻ

KROK 1

- Zamontuj przedni stabilizator (2) i tylny stabilizator (19) na ramie głównej (1) za pomocą śruby imbusowej (3), zakrzywionej podkładki (6), podkładki sprężystej (7).

- Dostosuj odpowiednią wysokość, przekręcając kółko tylnego kołpaka (4).

- Zamontuj lewy i prawy pedał (21L i 21R) na rurce podtrzymującej pedał (11) za pomocą śruby (20), płaskiej podkładki (73) i pokrętła (89)

- Dostępne są 3 opcjonalne pozycje dla pedałów.

KROK 2

- Proponujemy wykonanie tego kroku przez dwie osoby.

- Najpierw podnieś osłonę słupka kierownicy (78), jak na rys. (a), a następnie podłącz kabel komputerowa (29) z kablem silnika (30) jak na rys. (b)

- Włóż słupek kierownicy (10) na ramie głównej i dokręć ją za pomocą zakrzywionej podkładki (6), sprężystej podkładki (7) i śruby imbusowej (3). Załóż pokrywę na słupek kierownicy (78) i dokręcić ją na ramie głównej.

- Zamontuj lewy i prawy ruchomy uchwyt kierownicy (12L i 12P) na ruchomym wsporniku kierownicy (52) za pomocą mniejszego regulowanego pokrętła (83) jak na rys. (D)

- Możesz regulować wysokość kierownicy za pomocą pokrętła.

KROK 3

- Zamontuj kierownicę (72) na słupku kierownicy (10) za pomocą śruby imbusowej (16), zakrzywionej podkładki (6), podkładki sprężystej (7).

- Przeciągnij kabel pulsometru, jak pokazano na rysunku.

KROK 4

- Podłącz kabel komputera (29) i kabel czujnika tętna (75) do komputera (64), a następnie przymocuj komputer (64) na wsporniku kierownicy (10) za pomocą śrub.

- Załóż zaślepkę (85).

# INSTRUKCJA OBSŁUGI SM2570 iConsole+

WSPIERANE URZĄDZENIA

| Wspierane urządzenia iOS: iPod touch (5-tej generacji) iPod touch (4-tej generacji) iPod touch (3-ciej generacji) iPhone 5S iPhone 5C iPhone 5 iPhone 4S iPhone 4 iPhone 3GS iPad Air iPad 4 iPad 3 iPad 2 iPad iPad Min Wspierany iOS 5.0 lub nowszy | Wspierane urządzenia Android: Tablety Android OS 4.0 lub nowsze Rozdzielczość tabletów Android 1280X800 pikseli Telefony Android OS 2.2 lub nowsze Rozdzielczość telefonów Android: 1920X1080 pikseli 1280X800 pikseli 1280X760 pikseli 800X480 pikseli |
| --- | --- |

"Made for iPod", "Made for iPhone" i "Made for iPad" oznaczają, że akcesorium elektroniczne zostało zaprojektowane specjalnie do połączenia z iPodem, iPhonem lub iPadem, i zostało certyfikowane przez programistę w celu spełnienia wymagań Apple. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani jego zgodność z normami bezpieczeństwa i przepisami. Należy pamiętać, że używanie tego akcesorium z iPodem, iPhonem lub iPadem może wpływać na wydajność łączności bezprzewodowej.

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle i iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

FUNKCJE WYŚWIETLACZA

| POZYCJA | OPIS |
| --- | --- |
| TIME | Czas treningu wyświetlany podczas ćwiczeń. Zakres 0:00 ~ 99:59 |
| SPEED | Prędkość treningu wyświetlana podczas ćwiczeń. Zakres 0.0 ~ 99,9 |
| DISTANCE | Odległość treningu wyświetlana podczas ćwiczeń. Zakres 0.0 ~ 99,9 |
| CALORIES | Spalone kalorie podczas treningu. Zakres 0 ~ 999 |
| PULSE | Puls bpm wyświetlany podczas ćwiczeń. Alarm wydawany jest, gdy puls znajduje się nad docelowym pulsem. |
| RPM | Obroty na minutę Zakres 0 ~ 999 |
| WATT | Zużycie energii w trakcie treningu W trybie Program Watt, komputer pozostanie ustawioną wartością wat (zakres ustawień 0 ~ 350) |
| MANUAL | Ręczny tryb treningu. |
| PROGRAM | Początkowy, zaawansowany i sportowy wybór programu. |
| CARDIO | Docelowy tryb treningu HR. |

PRZYCISKI

| POZYCJA | OPIS |
| --- | --- |
| Up | - Zwiększ poziom oporu - Ustawianie wyboru. |
| Down | - Zmniejsz poziom oporu - Ustawianie wyboru. |
| Mode | - Potwierdź ustawienie lub wybór. |
| Reset | - Przytrzymaj naciśnięty przycisk przez 2 sekundy, komputer uruchomi się ponownie i zacznie od ustawienia użytkownika. - Wróć do menu głównego podczas ustawiania wartości treningu lub trybu zatrzymania. |
| Start/ Stop | - Rozpocznij lub zatrzymaj trening. |
| Recovery | - Sprawdź status odzyskiwania tętna. |
| Body fat | - Sprawdź zawartość tłuszczu w organizmie i BMI. |

EKSPLOATACJA

WŁĄCZANIE

Podłącz zasilanie, komputer włączy się i wyświetli wszystkie segmenty na wyświetlaczu LCD przez 2 sekundy. Po 4 minutach bez pedałowania lub sygnału impulsu konsola przejdzie w tryb oszczędzania energii.

Naciśnij dowolny klawisz, aby obudzić konsolę.

WYBÓR TRENINGU

Naciśnij przycisk UP i DOWN aby wybrać MANUAL  BEGINNER  ADVANCE  SPORTY  CARDIO  WATT

TRYB RĘCZNY

Naciśnij START w menu głównym, aby rozpocząć trening w trybie ręcznym.

- Naciśnij UP lub DOWN, aby wybrać program treningu, wybierz MANUAL i naciśnij MODE, aby wejść.

- Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić TIME, DISTANCE, CALORIES, PULSE i naciśnij MODE, aby potwierdzić.

- Naciśnij przyciski START / STOP, aby rozpocząć trening. Naciśnij UP lub DOWN, aby wyregulować poziom obciążenia.

- Naciśnij przyciski START / STOP, aby przerwać trening. Naciśnij RESET, aby wrócić do menu głównego.

TRYB POCZĄTKUJĄCY

- Naciśnij UP lub DOWN, aby wybrać program treningu, wybierz tryb BEGINNER i naciśnij MODE, aby wejść.

- Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić czas.

- Naciśnij przycisk START / STOP, aby rozpocząć trening. Naciśnij UP lub DOWN, aby wyregulować poziom obciążenia.

- Naciśnij przycisk START / STOP, aby przerwać trening. Naciśnij RESET, aby wrócić do menu głównego.

TRYB ZAAWANSOWANY

- Naciśnij UP lub DOWN, aby wybrać program treningu, wybierz tryb ADVANCE i naciśnij MODE, aby wejść.

- Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić czas.

- Naciśnij przycisk START / STOP, aby rozpocząć trening. Naciśnij UP lub DOWN, aby wyregulować poziom obciążenia.

- Naciśnij przycisk START / STOP, aby przerwać trening. Naciśnij RESET, aby wrócić do menu głównego.

TRYB SPORTOWY

- Naciśnij UP lub DOWN, aby wybrać program treningu, wybierz tryb SPORTY i naciśnij MODE, aby wejść.

- Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić czas.

- Naciśnij przycisk START / STOP, aby rozpocząć trening. Naciśnij UP lub DOWN, aby wyregulować poziom obciążenia.

- Naciśnij przycisk START / STOP, aby przerwać trening. Naciśnij RESET, aby wrócić do menu głównego.

TRYB CARDIO

- Naciśnij UP lub DOWN, aby wybrać program treningowy, wybierz H.R.C. i naciśnij MODE, aby wejść.

- Naciśnij UP lub Down, aby wybrać 55% .75% .90% lub TAG (TARGET H.R.) (domyślnie: 100).

- Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić czas treningu.

- Naciśnij przycisk START / STOP, aby rozpocząć lub zakończyć trening. Naciśnij RESET, aby wrócić do menu głównego.

TRYB WATT

- Naciśnij UP lub DOWN, aby wybrać program treningu, wybierz WATT i naciśnij MODE, aby wejść.

- Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić cel WATT. (domyślnie: 120)

- Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić czas.

- Naciśnij przycisk START / STOP, aby rozpocząć trening. Naciśnij UP lub DOWN, aby wyregulować poziom Watt.

- Naciśnij przycisk START / STOP, aby przerwać trening. Naciśnij RESET, aby wrócić do menu głównego.

Aplikacja iConsole+

Włącz Bluetooth na tablecie, wyszukaj urządzenie konsoli i naciśnij Połącz. (hasło: 0000)

Włącz aplikację iConsole + na tablecie i rozpocznij trening z tabletem.

UWAGA:

- Gdy konsola zostanie połączona z tabletem przez Bluetooth, konsola wyłączy się.

- Proszę zamknąć aplikację iConsole i wyłączyć Bluetooth z iPada, a następnie konsola ponownie się włączy.

# WARUNKI GWARANCJI,  ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

- Gwarancja Domowa - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (okres gwarancji: 24 miesiące).

- Gwarancja Pół-komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

- Gwarancja Komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (okres gwarancji: 12 miesiące).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień  z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.

- Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka,  rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.

- Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.

- Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.

- Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.

- Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.

- Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).

- Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru.  Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji ( poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą  strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

Telefon:  +48 510 275 999

E-mail: biuro@e-insportline.pl

NIP: 6090063070, REGON: 260656756