INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 5559 Orbitrek inSPORTline Cruzz

# INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- W celu zapewnienia najlepszego bezpieczeństwa ćwiczącego, należy regularnie sprawdzać jego uszkodzenia i zużyte części.

- Jeśli zezwalasz na używanie maszyny przez inną osobę, upewnij się, że osoba ta zapoznała się z treścią i instrukcjami zawartymi w tym podręczniku.

- Tylko jedna osoba może używać urządzenia w tym samym czasie.

- Przed pierwszym użyciem i w późniejszym użytkowaniu, regularnie  upewniaj się, że wszystkie śruby i inne złącza są prawidłowo dokręcone i mocno przymocowane.

- Przed rozpoczęciem ćwiczeń usuń wszystkie ostre przedmioty wokół maszyny.

- Używaj urządzenia tylko, gdy nie występują żadne problemy.

- Każda złamana, zużyta lub wadliwa część musi być natychmiast wymieniona i urządzenie nie może być używane do czasu jej naprawy.

- Dzieci powinny korzystać z urządzenia tylko pod nadzorem dorosłych i powinny być pouczone o prawidłowym jej używaniu. Urządzenie nie jest zabawką.

- Upewnij się, że wokół urządzenia jest wystarczająco dużo miejsca bo jego ustawieniu.

- Należy pamiętać, że niewłaściwe i nadmierne wykonywanie ćwiczeń może być szkodliwe dla zdrowia.

- Proszę pamiętać, że dźwignie i inne mechanizmy regulacji są wystawione na ruch w trakcie pracy.

- Zawsze zakładaj odpowiednie ubrania i buty, które są przeznaczone do ćwiczeń na treningu. Ubranie musi być zaprojektowane w taki sposób, aby podczas pracy nie dostało się do urządzenia ze względu na swoją formę (na przykład długość). Pamiętaj, aby nosić odpowiednie buty, które są przeznaczone do ćwiczeń, mocno podtrzymują stopę i są wyposażone w antypoślizgową podeszwę.

- Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń skonsultuj się z fizjoterapeutą.

- Urządzenie należy ustawić na suchym, równym miejscu i pamiętać by chronić go przed wilgocią. Jeśli chcesz dodatkowo chronić to miejsce przed punktami nacisku, zanieczyszczeniem itp., Zaleca się umieszczenie odpowiedniej, antypoślizgowej maty pod urządzenie.

- Przerwij trening bezzwłocznie w przypadku zawrotów głowy, nudności, bólu w klatce piersiowej lub innych objawów fizycznych. W razie wątpliwości należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

- Dzieci, osoby niepełnosprawne i upośledzone powinny korzystać z urządzenia tylko pod nadzorem i w obecności innej osoby, która może udzielać wsparcia i użytecznych instrukcji.

- Upewnij się, że żadna część twojego ciała i innej osoby nie znajdują się w pobliżu jakichkolwiek ruchomych części urządzenia podczas jego używania.

- Podczas regulacji części regulowanych należy upewnić się, że zostały odpowiednio wyregulowane i zwrócić uwagę na maksymalne ustawienia, na przykład podpory siodełka.

- Nie ćwicz od razu po posiłkach!

- Klasa - HC (zgodnie z normą EN ISO 20957) do użytku domowego.

- Waga użytkownika nie powinna przekraczać 120 kg.

ROZGRZEWKA:

| 15 sekund na każde | 20 sekund | 20 sekund |
| --- | --- | --- |
| 25 sekund | 20 sekund | 20 sekund |
| 30 sekund | 25 sekund na każdą nogę | 30 sekund |
| 20 sekund | 5 sekund x 3 razy | 20 sekund |
| 20 sekund na każdą nogę | 5 razy | 15 sekund |

NARZĄEDZIA

(S=10,13,14,15,17)-1PCS

(S=17,19)-1PCS

(S=6)-2PCS

INSTRUKCJA MONTAŻU

KROK 1.

KROK 2.

KROK 3.

KROK 4.

KROK 5.

KROK 6.

# IINSTRUKCJA KONSOLI

# SM-8900

【FUNKCJE PRZYCISKÓW】

| Koło wyboru - GÓRA | Regulacja w górę każdej z funkcji lub zwiększenie oporu. |
| --- | --- |
| Koło wyboru - DÓŁ | Regulacja w dół każdej z funkcji lub zmniejszenie oporu. |
| MODE/ ENTER | Potwierdzenie. |
| START/STOP | Start lub stop treningu. |
| RESET | Resetowanie bieżących ustawień i przełączenie monitora na tryb początkowy. |
| RECOVERY | Test tętna. |
| BODY FAT | Badanie tkanki tłuszczowej %. Naciśnij przycisk BODY FAT w trybie gotowości i zmień dane użytkownika. |

【FUNKCJE WYŚWIETLACZA】

| TIME | Liczenie - brak zadanego celu, czas będzie liczony od 00:00 do maksymalnie 99:59 przy każdym kroku wynoszącym 1 minutę. Odliczanie – jeśli trening jest zaprogramowany, Czas zacznie być odliczany od zaprogramowanego do 00:00. Każdy krok zwiększa się lub zmniejsza o minutę od 01:00 do 99:00. |
| --- | --- |
| SPEED | Wyświetla aktualną prędkość. Maksymalna prędkość wynosi 99.9 KM/H lub ML/H. |
| RPM | Wyświetla obroty na minutę. Zakres wyświetlacza 0~15~999 |
| DISTANCE | Zlicza całkowity dystans od 00:00 do 99.99 KM lub ML. Użytkownik może wybrać docelowy dystans naciskając przycisk UP/DOWN. Każdy krok wynosi 0.1KM lub ML. |
| CALORIES | Zlicza konsumpcje kalorii od 0 do 9999 kalorii. (Te dane są przybliżeniem do różnych ćwiczeń, dlatego nie mogą być używane w leczeniu.) |
| PULSE | Użytkownik może wybrać docelowy puls od 0 - 30 do 230; brzęczyk informuje sygnałem dźwiękowym w przypadku jego przekroczenia. |
| WATTS | Wyświetla aktualne zużycie energii. Zakres wyświetlacza 0~999. |

OSTRZEŻENIE! System monitorowania tętna może nie być dokładny. Przeciążenie podczas treningu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Jeśli poczujesz jakiś dyskomfort, natychmiast przestań ćwiczyć!

OPERACJE

Włączenie zasilania:

1. Podłącz zasilacz do gniazda DC JACK. Lub wciśnij przycisk RESET na 2 sekundy, aby ponownie uruchomić konsolę. LCD wyświetli przez 2 sekundy wszystkie segmenty z sygnałem dźwiękowym a średnica koła 78” zostanie wyświetlona w górnej części kolumny alfanumerycznej.

2. Ustaw zegar i kalendarz za pomocą koła wyboru (Góra, Dół) i naciśnij MODE/ ENTER aby potwierdzić.

3. Konsola wyświetli “SELECT USER”, użytkownik może nacisnąć klawisz MODE / ENTER, aby wejść w tryb wyboru użytkownika. Użyj koła wybory aby wybrać od U1 to U4 i naciśnij przycisk MODE/ ENTER aby potwierdzić. Ustaw informacje  użytkownika o  PŁCI, WIEKU, WZROSĆIE i WADZE.

4. W trybie czuwania konsola wyświetli komunikat “SELECT WORKOUT”; użytkownik może nacisnąć klawisz MODE/ ENTER aby wejść w tryb wyboru. Użyj koła wyboru aby wybrać MANUAL  PROGRAM  USER PROGRAM  H.R.C.  WATT.

Trening w trybie MANUAL:

W trybie gotowości wybierz MANUAL i naciśnij klawisz MODE / ENTER.

Szybki start: Użytkownik może nacisnąć przycisk START/ STOP aby rozpocząć trening w trybie MANUAL, wszystkie wartości ćwiczeń zaczną być zliczane od zera.

Po wejściu w tryb MANUAL użytkownik może ustawić CZAS  DYSTANS  KALORIE  PULS  OPÓR w kolejności, i nacisnąć przycisk START/ STOP aby rozpocząć. Wszystkie wartości będą odliczane w dół do zera. (Naciśnij przycisk RESET aby wyczyścić wszystkie ustawienia .)

W trybie MANUAL animacja roweru będzie poruszać się do przodu co 3 km. Prędkość komputera będzie utrzymywała się tak samo jak prędkość użytkownika.

Trening w trybie PROGRAM:

W trybie gotowości wybierz  PROGRAM  i naciśnij przycisk MODE/ ENTER.

Za pomocą koła wyboru użytkownik może wybrać preferowany program od 1 do 12, naciśnij przycisk MODE/ ENTER aby potwierdzić. Profil programu będzie wyświetlony za pomocą migającego tekstu; użytkownik może dostosować poziom oporu za pomocą koła wyboru.

CZAS jest ustawiony na 20:00 minut i nie jest regulowany. Naciśnij przycisk START/ STOP aby rozpocząć trening i wyścig z komputerem.

Po starcie, CZAS zacznie odliczać w dół; animacja zacznie postępować zgodnie z sygnałem RPM użytkownika .

Użytkownik powinien podążać za tempem komputera sprawdzając poniższe symbole aby ukończyć 20 minut treningu:

- ：USER speed ＞ PC RPM – użytkownik musi zwolnić

- ：USER speed = PC RPM

- ：USER speed ＜ PC RPM – użytkownik musi przyspieszyć

Gdy odliczanie zatrzyma się na zerze, konsola wyda sygnał dźwiękowy i wyświetlacz wyświetli rezultat wyścigu: PC WIN lub USER WIN.

Bieżnia

Trening w trybie USER:

W trybie czuwania wybierz  USER PRO i naciśnij przycisk MODE/ ENTER.

Użytkownik może utworzyć swój preferowany profil, przekręcając w górę i w dół, aby ustawić poziom oporu każdej strony, następnie naciśnij klawisz MODE / ENTER, aby potwierdzić. Naciśnij przycisk  MODE/ ENTER po zakończeniu ustawień.

Czas jest ustawiony na  20:00 minut, nie jest regulowany. Użytkownik może nacisnąć przycisk START/STOP aby rozpocząć ćwiczenia.

Po starcie, CZAS zacznie odliczać w dół do zera; animacja zacznie podążać zgodnie z sygnałem RPM użytkownika. Użytkownik powinien podążać za tempem komputera sprawdzając poniższe symbole aby ukończyć 20 minut treningu:

- ：USER speed ＞ PC RPM – użytkownik musi zwolnić

- ：USER speed = PC RPM

- ：USER speed ＜ PC RPM – użytkownik musi przyspieszyć

Gdy odliczanie zatrzyma się na zerze, konsola wyda sygnał dźwiękowy i wyświetlacz wyświetli rezultat wyścigu: PC WIN lub USER WIN.

Trening w trybie H.R.C:

W trybie gotowości wybierz H.R.C i naciśnij klawisz MODE, aby wejść.

Domyślnie wiek AGE będzie ustawiony na 25 lat,  użytkownik może ustawić wiek za pomocą koła wyboru i nacisnąć klawisz MODE aby potwierdzić. Monitor automatycznie oblicza wartość tętna w zależności od ustawienia wieku użytkownika. Wyświetlacz wyświetli tętno w procentach 55%, 75%, 90% i docelowym TARGET. Użytkownik może wybrać tętno w procentach naciskając GÓRA/ DÓŁ/ ENTER.

Jeśli w ciągu 5 sekund nie wykryto sygnału HR, na wyświetlaczu pojawi się "NEED H.R.", dopóki nie zostanie wprowadzony sygnał HR.

Trening w trybie WATT:

W trybie gotowości wybierz WATT i naciśnij MODE, aby wejść.

Ustawiona wartość 120 będzie migać w trybie ustawień WATT, wybierz GÓRA/ DÓŁ/ ENTER by wybrać żądaną wartość z przedziału od 10 to 350. Naciśnij przycisk START, aby rozpocząć trening.

Po uruchomieniu poziom ustawia się zgodnie z RPM, aby osiągnąć ustawienia wprowadzone w  WATT.

- ：WATT ＞ setting WATT 25% – użytkownik musi zwolnić

- ：WATT = setting 25%

- ：WATT ＜ setting 25% – użytkownik musi przyspieszyć

---： WATT ＞ or ＜ setting WATT 50% (OVER SPEC)---

TKANKA TŁUSZCZOWA

Użytkownik może przetestować i uzyskać porady o spalaniu tkanki tłuszczowej, gdy konsola znajduje się w trybie STOP. Wykonaj następujące krok:

1. Naciśnij przycisk BODY FAT. Użytkownik powinien trzymać mocno uchwyt, aby rozpocząć test tkanki tłuszczowej.

2. Symbol "- - - - - - -" zostanie wyświetlony podczas testowania przez 8 sekund. Po 8 sekundach użytkownik zobaczy zawartość tkanki tłuszczowej i swoje BMI oraz wskazówki dotyczące tkanki tłuszczowej przedstawione w symbolach.

3. Jeśli wystąpi któraś z  poniższych sytuacji, na wyświetlaczu LCD pojawią się inne możliwe    wskazania.

"E-1” - gdy użytkownik widzi ten komunikat, oznacza to, że użytkownik nie położył prawidłowo kciuka na czytniku. Spróbuj jeszcze raz.

"E-4” - gdy użytkownik widzi ten komunikat, oznacza to, że wskazówka BODY FAT przekroczyła dostępny zakres przewidziany w programie.

Po wykonaniu testu BODY FAT naciśnij przycisk BODY FAT, aby wrócić do poprzedniego ćwiczenia przed rozpoczęciem testów. Symbole BODY FAT i BMI znikną.

| SYMBOL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PŁEĆ TŁUSZCZ% | NISKI | NISKI/SREDNI | ŚREDNI | SREDNI/WYSOKI |
| MĘSZCZYZNA | <13% | 13%-25.8% | 26%-30% | >30% |
| KOBIETA | <23% | 23%-35.8% | 36%-40% | >40% |

REGENERACJA:

Po treningu przez pewien czas trzymaj za uchwyty obiema rękami i naciśnij przycisk "RECOVERY". Wszystkie funkcje wyświetlane na wyświetlaczu LCD zostaną zatrzymane, z wyjątkiem czasu "TIME", rozpocznie się odliczanie od 00:60 do 00:00. LCD wyświetli stan rytmu pracy serca użytkownika  F1, F2….do F6. F1 to najlepszy a  F6 najgorszy. Zaleca się, aby użytkownik ćwiczył w celu poprawy stanu pracy serca z F6 do F1. Naciśnij ponownie przycisk RECOVERY, aby powrócić do menu głównego.

UWAGI:

- Konsola wymaga adaptera 9V, 1A lub 9V, 0.5A.

- Gdy użytkownik przestanie pedałować przez 4 minuty, konsola wejdzie w tryb oszczędzania energii, wszystkie ustawienia i dane będą przechowywane do czasu ponownego rozpoczęcia treningu.

- Jeśli konsola działa nieprawidłowo, rozłącz ją i ponownie podłącz.

- Jeśli kable z podłączonym komputerem i serwonapędem zostały uszkodzone, użytkownik zobaczy znak ostrzegawczy "E2" wyświetlany na wyświetlaczu LCD. Użytkownik może sprawdzić, czy kable są dobrze podłączone lub skonsultować się z ich sprzedawcą.

# RSYUNEK W ROZŁOŻENIU

# LISTA CZĘŚĆI

| Numer | Opis | Szt. | Numer | Opis | Szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rama główna | 1 | 48 | Okrągłą nakrętka | 2 |
| 2 | Przednia rurka dolna | 1 | 49 | Pulsometr | 2 |
| 3 | Tylna rurka dolna | 1 | 50 | Piankowe uchwyty | 2 |
| 4 | Słupek chwytu | 1 | 51a/b | Osłona ochronna | 1pr. |
| 5 | Chwyt nieruchomy | 1 | 52 | Śruba M4x10 | 4 |
| 6L/R | Chwyty | 1pr. | 53 | Śruba sześciokątna M8x16 | 8 |
| 7L/R | Rurka ruchoma | 1pr. | 54 | Adapter | 1 |
| 8L/R | Wspornik pedału | 1pr. | 55 | Przewód pulsometru | 2 |
| 9 | Zaślepka | 2 | 56 | Oś długa | 1 |
| 10 | Śruba sześciokątna M8x40xL12 | 2 | 57 | Przewód czujnika | 1 |
| 11 | Rolka | 2 | 58 | Osłona ochronna | 1 |
| 12 | Podkładka D8xΦ16x1.5 | 12 | 59 | Przedłużacz | 1 |
| 13 | Nakrętka M8 | 12 | 60L/R | Pokrywa łańcucha | 1 |
| 14 | Nakrętka sześciokątna M10 | 4 | 61 | Płyta blaszana | 2 |
| 15 | Regulowany amortyzator | 4 | 62 | Obrotowa płyta | 2 |
| 16 | Podkładka d8x2xΦ25XR39 | 4 | 63 | Nakrętka | 2 |
| 17 | Śruba sześciokątna M8xL58 | 4 | 64 | Śruba sześciokątna | 2 |
| 18 | Podkładka sprężysta D8 | 12 | 65 | Podkładka sprężysta | 6 |
| 19 | Zaślepka | 2 | 66 | Podkładka | 2 |
| 20 | Korba | 2 | 67 | Podkładka sprężysta | 2 |
| 21 | Podkładka falista Φ17xΦ23x0.3 | 4 | 68 | Płyta magnetyczna | 1 |
| 22 | Tuleja plastikowa | 4 | 69 | Magnes | 14 |
| 23L/R | Złącze pedału | 1pr. | 70 | Sprężyna | 1 |
| 24 | Podkładka do kształtek | 4 | 71 | Oś magnetyczna | 1 |
| 25 | Podkładka sprężysta D10 | 4 | 72 | Śruba sześciokątna | 1 |
| 26 | Śruba sześciokątna M10x20 | 4 | 73 | Nakrętka sześciokątna | 2 |
| 27 | Śruba M5x10 | 4 | 74 | Sensor | 1 |
| 28a/b | Osłona ochronna | 2pr. | 75 | Podkładka sprężysta | 2 |
| 29 | Śruba sześciokątna M10x55 | 2 | 76 | Łożysko | 2 |
| 30 | Podkładka płaska D10xΦ20x2 | 4 | 77L/R | Osłona ochronna | 1 |
| 31 | Nakrętka M10 | 4 | 78 | Kabel kontroli napięcia | 1 |
| 32 | Tuleja Φ18xΦ10x11 | 4 | 79 | Silnik | 1 |
| 33 | Śruba sześciokonna M8x45 | 6 | 80 | Nakrętka sześciokątna | 2 |
| 34L/R | Pedał | 1pr. | 81 | Nakrętka sześciokątna | 2 |
| 35 | Śruba ST4.2x18 | 14 | 82 | Podkładka kształt U | 2 |
| 36L/R | Osłona ochronna | 2pr. | 83 | Śruba | 2 |
| 37 | Śruba Φ12xM10x80 | 2 | 84 | Nakrętka cienka | 2 |
| 38 | Podkładka płaska D12xΦ24x1.5 | 2 | 85 | Podkładka dystansowa | 2 |
| 39 | Tuleja Φ12xΦ32x15 | 4 | 86 | Łożysko | 2 |
| 40 | Tuleja plastikowa Φ16xΦ31x23 | 6 | 87 | Koło zamachowe | 1 |
| 41 | Śruba ST3.5x10 | 4 | 88 | Oś koła zamachowego | 1 |
| 42a/b | Osłona | 2pr. | 89 | Śruba | 4 |
| 43 | Podkładka D8xΦ19x1.5xR30 | 4 | 90 | Prowadnica paska | 1 |
| 44 | Śruba przenosząca M8xL45 | 4 | 91 | Oś | 1 |
| 45 | Uchwyt piankowy | 2 | 92 | Nakrętka | 4 |
| 46 | Okrągłą zaślepka | 2 | 93 | Pasek | 1 |
| 47 | Komputer | 1 |  |  |  |

# WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

- Gwarancja Domowa - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (okres gwarancji: 24 miesiące).

- Gwarancja Pół-komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

- Gwarancja Komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień  z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.

- Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka,  rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.

- Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.

- Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.

- Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.

- Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.

- Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).

- Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru.  Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji ( poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą  strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

Telefon:  +48 510 275 999

E-mail: biuro@e-insportline.pl

NIP: 6090063070, REGON: 260656756